| SPIS ZAWARTOŚCI MATERIAŁÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Skala | Str./Rys. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 | Strona tytułowa Spis zawartości Wykaz załączników – dokumentacja formalno - prawna Dokumentacja formalno - prawna Opis techniczny Rysunki: - Plan orientacyjny - Plan sytuacyjny - Plan sytuacyjny – projektowane zmiany w stałej organizacji ruchu - Zjazd i zatoka postojowa – widok - Przekrój P1, P2 i P-3 - Szczegóły konstrukcyjne | 1:10 000 1:500 1:500 1:50 1:50 1:10 | 1 2 3 4 5 ÷ 11 Rys. Nr 1 Rys. Nr 2.1 Rys. Nr 2.2 Rys. Nr 3 Rys. Nr 4 Rys. Nr 5 |

| WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Nr zał. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Warunki techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie | 1 |

Załącznik Nr 1

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJI  DO  ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły na oddział

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w m. Osuchy wraz z przebudową zjazdu i budową zatoki postojowej w pasie DW 849”

BRANŻA  DROGOWA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Zamawiający

Powiat Biłgorajski,  23-400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 94.

1.2. Przedmiot przedsięwzięcia (inwestycji)

Przedmiotem przedsięwzięcia, zwanym dalej inwestycją, jest przebudowa zjazdu z DW 849 w km 48+677,25 oraz budowa zatoki postojowej w pasie DW 849 na odcinku od km 48+687,25 do km 48+741,00 dł. ok. 54mb w m. Osuchy. Inwestycja ta jest konieczna do wykonania w związku z planowaną realizacją  zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły na oddział Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja  do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę obejmująca branżę drogową dla w/w inwestycji.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wskazanie środków technicznych umożliwiających wykonanie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej. W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostanie przebudowany istniejący zjazd publiczny na teren działki nr 9846/2 oraz wybudowana zatoka postojowa dla autobusów na działce nr 8323/1 w m. Osuchy.

1.5. Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie,

- uzgodnienia z Zamawiającym,

- obowiązujące akty prawne z dziedziny prawa budowlanego,

- warunki techniczne i literatura fachowa,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  (tekst jednolity wg Dz.U.        z 2021 r. poz. 1376 z późn.zm.),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA, PG, Gdańsk 2014 r.,

- Warunki techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez ZDW Lublin znak: UD.410.153.1.2021.wk z dn. 07.09.2021r.

2. ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

2.1. Warunki terenowo – prawne, lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim na terenach Gminy Łukowa. Obiekt znajduje się na działce nr 8323/1 j.ew. 060209_2 Łukowa obręb Osuchy. Działka ta stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 849.

2.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Projektowana inwestycja nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

2.3. Wpływ eksploatacji górniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

2.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na odcinku objętym opracowaniem droga wojewódzka Nr 849 przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej oraz grunty rolne. Droga wojewódzka obecnie po przebudowie posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0m (dwa pasy ruchu po 3,0m każdy), brak chodników i ścieżek rowerowych, pobocza trawiaste obustronnie. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych bez odpływowych. Droga przebiega przez teren bardzo mało zabudowany.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej Nr 849 został objęty Generalnym Pomiarem Ruchu w roku 2015. Poniżej w tabeli przedstawiono średni dobowy ruch roczny pojazdów w przekroju drogi (SDRR).

| Nr | Pikietaż pocz. | Pikietaż końc. | Długość (km) | Nazwa | SDRR (poj./dobę) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 849 | 37+476 | 52+256 | 14,780 | Józefów - Łukowa | 1023 |

Zjazd publiczny przewidziany do przebudowy posiada nawierzchnię gruntową, brak przepustu pod zjazdem jak i zjazdami sąsiednimi. Istniejący zjazd był wykorzystywany jako dojazd do budynku nie funkcjonującej już szkoły podstawowej. Aktualnie zostało zmienione przeznaczenie budynku – na oddział muzeum. W związku z tym przyległe do terenu byłej szkoły urządzone przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie nie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też zdecydowano o usunięciu przejścia.

Teren planowany pod zatokę autobusową do parkowania równoległego położony jest w miejscu istniejącego rowu.

2.5. Istniejące uzbrojenie terenu -  infrastruktura

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje uzbrojenie terenu kolidujące z planowaną inwestycją.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Parametry techniczno – użytkowe zjazdu publicznego w km 48+677,25

- Oś zjazdu prostopadła do jezdni drogi wojewódzkiej,

- warstwa jezdna wykonana z kostki betonowej typu HOLLAND,

- szerokość jezdni zjazdu – 5,0m

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukami kołowymi o R=5,0m,

- pochylenie poprzeczne zjazdu :zgodne ze spadkiem podłużnym jezdni drogi wojewódzkiej,

- pochylenie podłużne zjazdu – 3%.

3.2. Parametry techniczno – użytkowe zatoki postojowej wraz z chodnikiem

na odcinku od km 48+687,25 do km 48+741,00

- zatoka postojowa dla autobusów do parkowania równoległego,

- zaplanowano dwa miejsca postojowe,

- wymiary jednego stanowiska postojowego: szer. 3,5m i dł. 19,0m

- nawierzchnia zatoki  wykonana z kostki granitowej,

- skos wyjazdowy z drogi 1:3 wyokrąglony łukiem kołowym o R=5,0m,

- skos wjazdowy na drogę 1:1,5 wyokrąglony łukiem kołowym o R=2,0m,

- pochylenie podłużne zatoki  zgodne z pochyleniem jezdni drogi,

- pochylenie poprzeczne zatoki – 2%,

- chodnik o szer. 2,27m (do granicy pasa drogowego) i długości 38m bezpośrednio przyległy do zatoki postojowej o spadku poprzeczny w kierunku działki Inwestora – 2%. Spadek podłużny zgodny z pochyleniem jezdni drogi wojewódzkiej. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej.

3.3. Elementy projektowane zagospodarowania terenu – rozwiązania sytuacyjne

- przebudowa zjazdu publicznego,

- budowa zatoki postojowej dla autobusów wraz z fragmentem chodnika bezpośrednio przyległym do proj. zatoki,

- regulacja z odmuleniem istniejących rowów przydrożnych przyległych bezpośrednio do działki Inwestora,

- odtworzenie poboczy wraz z wykonaniem częściowego utwardzenia,

- dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu objętym odrębnym opracowaniem.

3.4. Podstawowe parametry zagospodarowania terenu i zakresu rzeczowego robót

| L.p. | Nazwa pozycji | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Powierzchnia przebudowywanego zjazdu publicznego | m2 | 40,50 |
| 2 | Powierzchnia zatoki postojowej | m2 | 160,00 |
| 3 | Powierzchnia nowego chodnika | m2 | 97,50 |
| 4 | Łączna długość krawężnika granitowego wystającego 20x30x100cm | m | 81,50 |
| 5 | Łączna długość opornika granitowego wtopionego 20x25x100cm | m | 74,50 |
| 6 | Łączna długość obrzeża betonowego 8x30x100cm | m | 5,0 |
| 7 | Powierzchnia umocnienia rowu przydrożnego płytami ażurowymi | m2 | 0,96 |
| 8 | Długość wpustu ściekowego 1szt. | m | 3,2 |

4. PROJEKTOWANE  ELEMENTY

4.1. Podstawowy zakres rzeczowy elementów robót

W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe:

    - roboty ziemne,

    - ustawienie obramowań,

    - wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu, zatoki postojowej oraz chodnika

    - oczyszczenie i regulacja rowu przydrożnego,

    - roboty wykończeniowe.

# 4.2. Przekrój podłużny i poprzeczny

# Przekrój podłużny i poprzeczny zjazdu przedstawiono na Rys. Nr 4.

# 4.3. Przekrój konstrukcyjny zjazdu

Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni przedstawiono na Rys. Nr 4. Natomiast szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na Rys. Nr 5.

# 4.4. Konstrukcja nawierzchni

## 4.4.1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20cm,

- 4 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 18 cm –podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3               o uziarnieniu 0÷31,5mm

- 30 cm – warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2

- podłoże gruntowe o grupie nośności G4 E2≥25MPa lub nasyp uzupełniający z kruszywa niewysadzinowego

## 4.4.2. Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

- 17 cm – warstwa ścieralna z kostki granitowej łupanej 17x15cm spoinowana zasypką cementowo – granitową 0/5mm

- 5 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 18 cm –podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6

- 30 cm – warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2

- podłoże gruntowe o grupie nośności G4 E2≥25MPa lub nasyp uzupełniający z kruszywa niewysadzinowego

## 4.4.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika

- 6 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20cm,

- 4 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 12 cm –podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3               o uziarnieniu 0÷31,5mm

- 20 cm – warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2

- podłoże gruntowe o grupie nośności G4 E2≥25MPa lub nasyp uzupełniający z kruszywa niewysadzinowego

## 4.4.4. Deklarowane właściwości  użytkowe kostek brukowych

Wszystkie stosowane wyroby powinny być zgodne z normą PN-EN 1338:2005 oraz poprawką do normy PN-EN 1338:2005/AC:2007. Stosowane wyroby powinny posiadać deklarowane właściwości użytkowe zgodne z poniższą tabelą:

| L.p. | Właściwość | Oznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Odporność na warunki atmosferyczne | D |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu | zgodna |
| 3 | Odporność na ścieranie | I |
| 4 | Odporność na poślizg | zadowalająca |
| 5 | Nasiąkliwość | B |

# 4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zjazdu i zatoki postojowej będzie zapewnione poprzez wykonanie odpowiednich spadków proj. nawierzchni. Zaprojektowane spadki podłużne oraz poprzeczne w obrębie zjazdu i zatoki postojowej na terenie pasa drogowego zapewnią sprawny odpływ wód z nawierzchni do istniejących rowów przydrożnych. Wody opadowe i roztopowe zostaną w całości zagospodarowane w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 849.

Wody opadowe i roztopowe z terenu muzeum zostaną w całości zagospodarowane w obrębie działki Inwestora poprzez projektowany układ wysokościowy terenu na działce i nie będą odprowadzane na teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 849.

# 4.6. Obramowania

Do elementów tych zaliczają się oporniki granitowe 20x25 cm, krawężniki granitowe 20x30 cm oraz obrzeża betonowe 8x30cm. Wszystkie elementy należy posadowić na ławie z oporem z betonu klasy C16/20. Wymiary ław oporowych pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania na Rys. Nr 5.

## 4.6.1. Zalecane deklarowane właściwości  użytkowe krawężników

Wszystkie stosowane wyroby powinny być zgodne z normą PN-EN 1340:2004 oraz poprawką do normy PN-EN 1340:2004/AC:2007. Stosowane wyroby powinny posiadać deklarowane właściwości użytkowe zgodne z poniższą tabelą:

| L.p. | Właściwość | Oznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Odporność na warunki atmosferyczne | D |
| 2 | Wytrzymałość na zginanie | T |
| 3 | Odporność na ścieranie | I |
| 4 | Odporność na poślizg | zadowalająca |
| 5 | Nasiąkliwość | B |

Powierzchnia wyrobów nie powinna wykazywać defektów takich jak rysy i odpryski.

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY UZASADNIONYCH 
     INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Inwestycja spełnia wymagania obejmujące ochronę w szczególności przed: pozbawieniem dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia uciążliwości hałasowej na etapie prowadzenia robót budowlanych przewiduje się prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 – 22.00). Wszelkie roboty będą prowadzone przy użyciu sprzętu o znikomej szkodliwości dla środowiska oraz posiadającego odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Należy podkreślić, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie w sposób niekorzystny na stan klimatu akustycznego środowiska.

Prace budowlane będą prowadzone w sposób minimalizujący ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczający ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Wszelkie wytworzone odpady będą poddane odzyskowi, a jeśli okaże się to niemożliwe – unieszkodliwieniu.

Opracował: inż. Krzysztof Potocki