ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

    - Strona tytułowa											str. 1

    - Spis zawartości opracowania									str. 2

    - Oświadczenia projektantów 									str. 3

    - Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności

do izb zawodowych										str. 4,5

    - Opis techniczny											str. 6÷9

    - Zestawienia obciążeń i wyniki obliczeń statycznych głównych elem. konstrukcyjnych																str. 10÷35

    - Część rysunkowa wg poniższego spisu

Rys. nr K1	Schemat konstrukcyjny piwnic i fundamentów				1 : 75

Rys. nr K2	Schemat konstrukcyjny parteru 							1 : 75

Rys. nr K3	Schemat konstrukcyjny piętra							1 : 75

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZY UL. PAWŁA SUZINA 6 W WARSZAWIE

- KINO TĘCZA

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny opracowany przez mgr inż. arch. Andrzeja Kaczmarczyka z zespołem

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT w styczniu 2023r.

2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek znajduje się przy ul. Pawła Suzina 6, w obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotowy budynek pochodzi z okresu przedwojennego XX wieku z późniejszymi zmianami i rozbudową. Wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem w konstrukcji stalowych kratownic i przekryciem z płytek dachowych korytkowych nad salą główną oraz stropami z płytek żelbetowych PS-170 na belkach stalowych. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne; parter i piętro plus podpiwniczenie w części zapleczowej. Sala kinowa jest jednokondygnacyjna. Pod salą główną usytuowane są kanały technologiczne.

3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEBUDOWY

Przewiduje się przebudowę budynku kina z zapleczem  na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. W ramach przebudowy przewiduje się:

-	wzmocnienie istniejących fundamentów (podbicie) pod podłużnymi ścianami konstrukcyjnymi  sali kinowej

wyburzenie parterowej przybudówki od strony wschodniej

-	wyminę dachu nad salą kinową na żebrowy żelbetowy monolityczny

-	wykonanie żelbetowej konstrukcji trybun

-	wykonanie żelbetowego szachtu windy

-	wyburzenie schodów wewnętrznej klatki schodowej i wykonanie nowych

-	przebudowa wewnętrznych ścian konstrukcyjnych związana ze zmianą układu funkcjonalnego

-	przebudowa wewnętrznych ścianek działowych związana ze zmianą układu funkcjonalnego

4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Fundamenty

Pod nowe ściany zaprojektowano fundamenty w postaci monolitycznych żelbetowych ław grubości 40cm z betonu C25/30 zbrojonej stalą A-IIIN (BSt500S) wg rysunków szczegółowych proj. wykonawczego. Pod szybem windy zaprojektowano płytę żelbetową grub. 40cm. Fundamenty posadowić na warstwie betonu podkładowego  C8/10 grub. 10 cm. Przyjęto poziomy posadowienia  -3.20 m = 93.63 m n.p.m.

Fundamenty ściany podłużnej sali widowiskowej podbite pod istniejące ławy. Poziom posadowienia dostosowany do poziomu posadowienia ławy istniejącej. Podbicie fundamentów należy wykonać etapowo odcinkami długości nie większej niż 1m. Równolegle możliwe jest wykonywanie podbicia w kolejnych polach, w odległościach nie mniejszych niż 4m.

W fundamentach osadzić pręty zbrojeniowe do połączenia ze zbrojeniem ścian monolitycznych oraz płaskowniki uziemiające.

UWAGA: W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nasypowe lub słabsze od założonych, wykop należy pogłębić i uzupełnić betonem C8/10.

Przebudowa schodów wewnętrznych.

W związku z koniecznością dostosowania parametrów schodów wewnętrznych do obowiązujących przepisów budowlanych zaprojektowano przebudowę istniejącej klatki schodowej. Przebudowa schodów powoduje konieczność rozebrania stropów w sąsiedztwie na całej wysokości budynku. Zaprojektowano wykonanie nowych schodów i stropów żelbetowych z betonu C25/30 zbrojonych stalą A-IIIN (BSt500S) wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Nad schodami zaprojektowano świetlik oparty na czterech belkach żelbetowych.

Przebudowa ściany murowanej przy strefie wejściowej.

W ramach przebudowy poprzecznej ściany murowanej sali widowni przewidziano wykonanie otworów komunikacyjnych oraz wykonanie wnęk na kanały instalacyjne. Przed wykonaniem nowych otworów lub poszerzeniem istniejących należy wykonać nadproża z belek stalowych walcowanych. Profile belek opisano na rzutach konstrukcyjnych. Belki należy osadzać etapowo po jednej a następnie po drugiej stronie ściany. Przed wykonaniem nadproży należy podstemplować stropy w sąsiedztwie projektowanych otworów w celu odciążenia ścian. Dwa fragmenty ściany murowanej zostaną zastąpione elementami żelbetowymi w postaci filarów połączonych przeponą. W ten sposób powstaną wnęki przez całą wysokość budynku umożliwiające umieszczenie kanałów wentylacyjnych i instalacyjnych w grubości ściany. Szczegóły i kolejność wykonania poszczególnych  elementów zostaną pokazane na etapie projektu wykonawczego.

Przebudowa widowni.

W sali widowiskowej zaprojektowano nową widownię o konstrukcji żelbetowej. Konstrukcja widowni złożona będzie z belek opartych na trzech ścianach o geometrii wynikającej z układu poszczególnych poziomów widowni. Przestrzenie pomiędzy belkami nośnymi uzupełnione płytami żelbetowymi które będą stanowiły podstawę pod rzędy krzeseł. Ściany zewnętrzne widowni będą jednocześnie podparciem antresoli po obu stronach, wyżej przechodzące w balustradę żelbetową. Wszystkie elementy wykonane z betonu C25/30 zbrojonych stalą A-IIIN (BSt500S) wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego

Strop nad salą widowiskową.

W miejsce zdemontowanego stropodachu opartego na kratownicach stalowych zaprojektowano nowy strop żelbetowy żebrowo-płytowy. Żebra o przekroju trapezowym, wysokości 130cm, szerokości 12÷60cm w rozstawie osiowym 251cm. Pomiędzy żebrami płyty o zmiennej grubości 10÷24cm. Rozpiętość stropu w świetle wynosi 11.97m. Strop wykonany  z betonu C25/30 zbrojony stalą A-IIIN (BSt500S) wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Nośność projektowanego stropu uwzględnia obciążenia stałe od warstw izolacyjnych, obciążenie śniegiem, obciążenie panelami fotowoltaicznymi oraz obciążeniem pochodzącym od technologii scenicznej podwieszonej pod stropem.

Nowa ściana wewnętrzna i nowe stropy.

Bezpośrednio za nową widownią zaprojektowano ścianę na całą wysokość budynku. Ściana wydziela nowe pomieszczenia pomiędzy widownia i istniejącą częścią wejściową. Zaprojektowano ścianę grubości 30cm, opartą na ławie fundamentowej i zakotwioną w murowanych ścianach podłużnych. Pomiędzy nowa ścianą żelbetową oraz istniejącą ścianą murowaną zaprojektowano stropy żelbetowe grubości 20cm w trzech poziomach. Ściana i stropy wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S) wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Na najwyższym stropie zlokalizowano konstrukcję wsporczą pod centralę wentylacyjną. Konstrukcję wsporczą z kształtowników stalowych należy ustawić na stropie za pośrednictwem wysokowytrzymałej zaprawy montażowej min. 20MPa. i zakotwić za pomocą kotew wklejanych. Wszystkie elementy stalowe konstrukcji zewnętrznych należy dostarczyć na budowę zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi do klasy C3 zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-EN-ISO12944-1do8. Wskazane jest dobranie kompletnego zestawu farb i wykonanie powłok zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu montażu uzupełnić ewentualne ubytki powłoki antykorozyjnej.

Szyb windy.

W narożu sali widowni zaprojektowano wykonanie szybu winy obsługującej wszystkie kondygnacje. Szyb wykonany w technologii żelbetowej połączony z narożnym słupem częściowo przenika się z istniejącymi ścianami murowanymi. Ściany szybu grubości 16cm i filar o przekroju 75x60cm wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S). W celu wykonania szybu należy rozebrać niezbędne fragmenty ścian. Stropy oparte na zdemontowanych fragmentach należy podstemplować przed przystąpieniem do rozbiórek. Słup zlokalizowany w narożu będzie docelowo stanowił podparcie dla nadproży stalowych montowanych w miejsce usuwanych fragmentów ścian. Szczegóły i kolejność wykonania poszczególnych  elementów zostaną pokazane na etapie projektu wykonawczego.

Nadproża w ścianach konstrukcyjnych.

W związku ze zmianą funkcji pomieszczeń zlokalizowanych wokół sali teatralnej zaprojektowano wykonanie szeregu otworów w ścianach konstrukcyjnych.

Wyburzenia.

W związku z przebudową pomieszczeń, głównie w kondygnacji niskiego parteru, projektuje się szereg wyburzeń elementów które nie stanowią konstrukcji budynku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy, przed przystąpieniem do rozbiórek jak również wszelkich prac związanych z przebudową elementów konstrukcji budynku, wykonać odkrywki stropów i ścian znajdujących się w sąsiedztwie elementów demontowanych w celu stwierdzenia czy nie stanowią one podparcia tych stropów. W przypadku stwierdzenia niezgodności z przyjętymi założeniami należy skontaktować się z jednostką projektową.

5.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE I POSADOWIENIE BUDYNKU

W związku z planowanym remontem i przebudową budynku wykonano badania podłoża gruntowego oraz opracowano dokumentację badań. W ich ramach wykonano dwa odwierty głębokości 6.0 m.

Na podstawie wyników prac polowych w podłożu badanego terenu wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne warstwy geotechniczne. Łącznie w podłożu omawianego terenu wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Podział geotechniczny przedstawia się następująco:

/ grunty niespoiste o genezie lodowcowej  - fluwialnej– plejstocen /

-	warstwa I  - piaski drobne (PN-EN ISO 14688, PN-86/B-02480), mało wilgotne, średnio zagęszczone, o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia  ID = 50 [%].

/ grunty spoiste o genezie lodowcowej  - morenowej– plejstocen /

-	warstwa II  - iły piaszczyste, piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste, piaski gliniaste (PN-86/B-02480), mało wilgotne, zwarte, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji  IC = 0,80;

-	warstwa III  - iły piaszczyste, piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste, piaski gliniaste (PN-86/B-02480), mało wilgotne, zwarte, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji  IC = 0,90;

-	warstwa IV  - iły piaszczyste, piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste, piaski gliniaste (PN-86/B-02480),  mało wilgotne, zwarte, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji  IC = 1,00.

Z powyższego podziału wynika, że grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych charakteryzują się korzystnymi parametrami geotechnicznymi i należy je uznać za nośne.

Budynek istniejący jest posadowiony w warstwie IV – iły piaszczyste i piaski ilaste za pośrednictwem żelbetowych ław fundamentowych. W ramach projektowanych prac modernizacyjnych zaprojektowano fundamenty opisane w pkt.4 (fundamenty).

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Min. T. B. i G. M. z dnia 25.04.2012 r. w sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia obiektów  budowlanych – Dz. U. Nr 2012r. poz.463  obiekt  należy  do  II  kategorii  geotechnicznej i warunki posadowienia są proste.

Posadowienie fundamentów należy wykonać na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze.

7. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE

- beton fundamentów C25/30  XC2

- beton konstrukcyjny elementów wewnętrznych i zewnętrznych wyższych kondygnacji  C30/37  XC1

- beton w zewnętrznych elementach konstrukcyjnych w poziomie parteru, narażonych na wpływ warunków atmosferycznych C30/37  XC2

- stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)

- stal profilowa S235JR

Wszystkie materiały budowlane użyte do wznoszenia konstrukcji budynku powinny odpowiadać wymogom norm branżowych i posiadać atesty dopuszczające do stosowania. Szczegółowe wymagania wykonania i odbioru poszczególnych robót według specyfikacji technicznej.

8. ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE

Przyjęto obciążenia normowe  zgodnie z projektem architektonicznym i funkcją pomieszczeń według załączonego zestawienia.

Stropy do obliczeń przyjęto jako żelbetowe monolityczne, krzyżowo zbrojone oraz płytowo żebrowe oparte na ścianach monolitycznych i murowanych.

Ściany zewnętrzne kondygnacji -1 obciążone obciążeniem pionowym oraz obciążeniem poziomym wynikającym z parcia gruntu i obciążenia zmiennego naziomu

Ławy fundamentowe posadowione bezpośrednio na podłożu obciążone maksymalnymi obciążeniami wynikającymi z zestawienia obciążeń stałych i zmiennych.

Obciążenia od technologii teatralnej według wytycznych projektu branżowego technologii.

O P R A C O W A Ł  :

mgr inż. Tomasz Iżycki