TABELA NR 3 – Lampa zabiegowa typ 1

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem) |  |
|  | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy |  |
|  | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość |  |
|  | Średnica kopuły do 35 cm. |  |
|  | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny |  |
|  | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) |  |
|  | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu ze zdolnością do zataczania pełnego okręgu bez zatrzymań |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej |  |
|  | Źródło światła diody LED |  |
|  | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux |  |
|  | Wgłębność min. 130 cm |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra min. 96 |  |
|  | Temperatura barwowa: 4.400 K |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w zakresie min. 50-100% |  |
|  | Pobór mocy max 20 W |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.