1

D O K U M E N T A C J A	B A D A Ń P O D Ł O Ż A	G R U N T O W E G O

wraz z

O P I N I Ą	G E O T E C H N I C Z N Ą

## Egz. nr

dla projektowanego remontu i przebudowy budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego

przy ulicy Kasprzaka 22	w	Warszawie

gm. Warszawa pow. Warszawa woj. mazowieckie

## INWESTOR:	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

00 - 099 Warszawa, ul. Senatorska 29/31

Nr arch.: WAW-1768

| OPRACOWAŁ: | mgr Marcin Pawlak upr. geol. MŚ nr VII-1778 |  |
| --- | --- | --- |
| WERYFIKOWAŁ: | mgr Michał Kuczyński upr. geol. MŚ nr VI-0415 |  |

### Warszawa, październik 2021 r.

Przedsiębiorstwo Geotechniczne „GeoGT”

02 - 484  Warszawa,	ul. Przerwana 11 lok. U2,	tel.  (22)  240 32 12

S P I S   T R E Ś C I

- Tekst

- Wstęp

  - Podstawa opracowania

  - Charakterystyka projektowanej inwestycji

  - Położenie i zagospodarowanie terenu

- Opinia geotechniczna

  - Morfologia terenu

  - Przewidywane warunki gruntowo – wodne

  - Wnioski

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego

  - Zakres wykonanych badań

  - Położenie i geomorfologia

  - Opis budowy geologicznej

  - Opis warunków wodnych

  - Ocena technicznych własności podłoża gruntowego

  - Wnioski

- Z ał ącz n iki

| 1. | Mapa dokumentacyjna | skala 1 : 500 | zał. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objaśnienia symboli i znaków |  | zał. 2 |
| 3. | Przekrój geotechniczny | skala 1 : 250/100 | zał. 3 |
| 4. | Legenda do przekroju |  | zał. 4 |
| 5. | Szkic odkrywki fundamentu | skala 1 : 20 | zał. 5 |

- Wstęp i zakres prac

Niniejszą Dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną dla projektowanego remontu i przebudowy budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego, położonego przy ulicy Kasprzaka 22, w Warszawie (gm. Warszawa, pow. Warszawa, woj. mazowieckie), opracowano na zlecenie inwestora: Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 29/31.

Celem opracowania jest opis i ocena warunków gruntowo - wodnych podłoża działki dla zaprojektowania posadowienia fundamentów projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego.

  - Podstawa opracowania

Podstawą prawną opracowania są art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

  - Charakterystyka projektowanej inwestycji

Na omawianym terenie projektuje się przebudową i rozbudowę budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego. Szczegółowe założenia architektoniczne i koncepcyjne, podane zostaną w Projekcie architektoniczno - budowlanym, stanowiącym części Projektu budowlanego.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

## Położenie i zagospodarowanie terenu

Miejsca   badań    zlokalizowano    w    Warszawie    (gm.    Warszawa, pow. Warszawa, woj. mazowieckie), przy ulicy Kasprzaka 22 – dzielnica Wola.

### Omawiana  działka  jest  ogrodzona,  uzbrojona  oraz  zagospodarowana.

Znajduje się na niej budynek biurowy. Powierzchnia działki jest utwardzona.

- Opinia geotechniczna

Niniejsza    Opinia     geotechniczna     została     opracowana     zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

  - Morfologia terenu

Na podstawie analizy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski oraz materiałów archiwalnych, stwierdza się, iż omawiany rejon jest fragmentem wysoczyzny polodowcowej, nadbudowanej osadami antropogenicznymi oraz wyniesionej w miejscach badań do rzędnych ca 112,3 – 112,5 m n.p.m.

  - Przewidywane warunki gruntowo – wodne

Zakłada się, iż w podłożu występować będą osady czwartorzędowe, wieku plejstoceńskiego, pochodzenia lodowcowego – morenowego (GLM), wykształcone w postaci piasków ilastych (piasków gliniastych i glin piaszczystych).

sączeń.

W  podłożu  wody  gruntowej  można  się  spodziewać  jedynie  w  postaci

  - Wnioski

Podłoże gruntowe budują plejstoceńskie osady lodowcowe, wykształcone w postaci piasków ilastych (piasków gliniastych, glin piaszczystych).

sączeń.

W  podłożu  wody  gruntowej  można  się  spodziewać  jedynie  w  postaci

Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

### Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  materiałów  archiwalnych  należy spodziewać się prostych warunków gruntowo – wodnych.

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Podstawą prawną opracowania są art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. 2016, poz. 290 j. t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunków gruntowo - wodnych podłoża działki dla zaprojektowania posadowienia projektowanej remontu i przebudowy budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Załączona  do  niniejszego  opracowania  Mapa  dokumentacyjna  w  skali

### 1 : 500 opracowana została na podkładzie sytuacyjno - wysokościowym dostarczonym

przez Zleceniodawcę, na którym naniesiono wykonane wyrobisko badawcze.

- Zakres wykonanych badań

Prace polowe przeprowadzono w dniach 21 września i 5 października 2021 roku i wykonano:

  - 2 otwory wykonane próbnikiem przelotowym (RKS) 60 mm do 5,0 m p.p.t.;

  - 1 odkrywkę fundamentu.

Nadzór prac sprawował uprawniony geolog mgr Marcin Pawlak oraz technik Paweł Miłecki. Wyrobiska badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do stałych punktów w terenie.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszą Dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną. Zawiera ona tekst z wnioskami oraz załączniki graficzne wymienione w Spisie treści. Dokumentacje wykonano w pięciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymał Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiałami źródłowymi pozostał w archiwum Przedsiębiorstwa Geotechnicznego GeoGT.

- Położenie i geomorfologia

Badania wykonano w Warszawie (gm. Warszawa, pow. Warszawa, woj. mazowieckie), przy ulicy Kasprzaka 22 – dzielnica Włochy.

### Na podstawie analizy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski oraz materiałów archiwalnych, stwierdza się, iż omawiany rejon jest fragmentem wysoczyzny polodowcowej, nadbudowanej osadami antropogenicznymi oraz wyniesionej w miejscach badań do rzędnych ca 112,3 – 112,5 m n.p.m.

Omawiana  działka  jest  ogrodzona,  uzbrojona  oraz  zagospodarowana.

Znajduje się na niej budynek przeznaczony do remontu.

- Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu omawianego terenu, występują utwory czwartorzędowe, pochodzenia lodowcowego – morenowego (GLM), wykształcone w postaci pyłów ilastych (glin pylastych) i piasków ilastych (glin piaszczystych), których nie przewiercono do  głębokości  rozpoznania tj. 5,0 m p.p.t.

Stropową część podłoża przykrywa warstwa płyt betonowych oraz nasypów niekontrolowanych (mineralno – gruzowych oraz gruzowych), o łącznej udokumentowanej miąższości 1,8 – 1,9 m p.p.t.

- Opis warunków wodnych

W   czasie    prowadzenia    prac    polowych    (październik    2021’), wodę gruntową stwierdzono jedynie w otworze nr 2, w postaci sączenia, nawierconego na głębokości 1,8 m p.p.t..

Utwory budujące podłoże charakteryzują się słabą i bardzo słabą wodoprzepuszczalnością, a ich współczynnik filtracji wynosi k10 < 1 x 10-7 m/s (wg Z. Pazdro „Hydrogeologia ogólna”).

- Ocena techniczna własności podłoża gruntowego

Na podstawie wyników prac polowych w podłożu badanego terenu wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasięg zilustrowano na załączonym Przekroju geotechnicznym.

### Łącznie w podłożu omawianego terenu wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Cechą   wiodącą    warstw    wydzielonych    w    obrębie    występujących w podłożu gruntów spoistych był stopień plastyczności „IL”, którego wartości ustalono na podstawie badań terenowych (metoda wałeczkowania oraz wytrzymałość na ścinanie wykonane za pomocą ścinarki obrotowej).

Nasypy niekontrolowane, których rodzaj i stan nie odpowiadają wymaganiom  budowli   ziemnych   lub   podłoża   pod   budowlę,   zostały   wyłączone z podziału geotechnicznego ze względu na dużą zmienność przestrzenną wartości parametrów geotechnicznych.

Pozostałe parametry geotechniczne gruntów wydzielonych warstw ustalono tzw.    metodą    ekspercką,    wspierając    się    parametrami    podanymi    w    tabelach i wykresach zawartych w normach: PN-EN 1997-2 Eurokod 7-2, PN-81/B-03020, PN-B- 04452.

### Podział geotechniczny przedstawia się następująco:

/ grunty spoiste o genezie lodowcowej – morenowej - plejstocen /

- warstwa I	- piaski ilaste i pyły ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste i

gliny pylaste (PN-86/B-02480), mało wilgotne, twardoplastyczne, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,90;

- warstwa II	-  pyły ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny pylaste (PN-86/B-02480), mało wilgotne, zwarte, o uśrednionej wartości wskaźnika konsystencji IC = 1,00.

Z powyższego podziału wynika, że grunty wszystkich wydzielonych w podłożu warstw geotechnicznych należy uznać za nośne.

Szczegółowe  rozprzestrzenienie  warstw  gruntowych  w  podłożu,  ilustrują

Przekrój geotechniczny (zał. 3).

### Zaznacza się, iż wykonane badania miały charakter punktowy, w związku z czym mogą istnieć różnice między przedstawionym modelem geologicznym podłoża, a rzeczywistą zmiennością oraz rozkładem i wielkościami parametrów fizyczno - mechanicznymi wydzielonych w podłożu warstw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanej odkrywki fundamentu oraz na podstawie wykonanych wierceń, można stwierdzić, że istniejący budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych na gruntach rodzimych, na twardoplastycznych pyłach ilastych (warstwy I).

- Wnioski

- Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu omawianego terenu, występują utwory czwartorzędowe, pochodzenia lodowcowego – morenowego (GLM), wykształcone w postaci pyłów ilastych (glin pylastych) i piasków ilastych (glin piaszczystych), których nie przewiercono do głębokości rozpoznania tj. 5,0 m p.p.t. Stropową część podłoża przykrywa warstwa płyt betonowych oraz nasypów niekontrolowanych (mineralno – gruzowych oraz gruzowych), o łącznej udokumentowanej miąższości 1,8 – 1,9 m p.p.t.

- W omawianym podłożu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, których grunty należy uznać za nośne.

- W czasie prowadzenia prac polowych (październik 2021’), wodę gruntową stwierdzono jedynie w otworze nr 2, w postaci sączenia, nawierconego na głębokości 1,8 m p.p.t.

- Istniejące warunki gruntowo – wodne pozwalają na bezpośrednie posadowienie fundamentów projektowanego budynku na potrzeby Teatry Żydowskiego, po uprzednim usunięciu z podłoża gruntów nasypowych. Po wykonaniu wykopu grunty spoiste należy zabezpieczyć przed wpływem wilgoci, tak aby nie nastąpiło pogorszenie parametrów geotechnicznych gruntów. Prace ziemne zaleca się prowadzić w porze suchej. Ścianki wykopu należy zabezpieczyć przed ich osunięciem. Dla budynku zaleca się zaprojektować izolację fundamentów oraz ewentualnie drenaż opaskowy.

- Na etapie wykonawczym należy prowadzić ciągły monitoring sąsiadującego terenu pod kątem utraty stateczności, nośności, zaburzenia warunków gruntowo – wodnych, czy pojawienia się uszkodzeń na sąsiadujących obiektach.

- Głębokości przemarzania gruntów na tym terenie wynosi 1,0 m (wg PN-81/B-03020).

- Wartości obliczeniowe oporu granicznego podłoża - Rd, określić można na podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i parametrów geotechnicznych podanych w załączniku nr 4. Legenda do przekroju.

### Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

- W podłożu występują proste warunki gruntowe.

- Ostatecznie  zakwalifikowanie  do  formalnych	warunków  gruntowych  może  podjąć

Projektant konstrukcji wykonujący obliczenia statyczne

### Powyższe	wnioski	należy	rozpatrywać	łącznie	z	zaleceniami	norm:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i  PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

### O P R A C O W A Ł:

/ mgr Marcin Pawlak /

Zał. nr 1

2

A 1

LEGENDA

1 - miejsce i numer otworu geotechnicznego

A

  - miejsce wykonanej odkrywki

  - linia przekroju geotechnicznego

| Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT 02-484 Warszawa, ul. Przerwana 11 lok. U2, tel. (22) 240 32 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMAT | Warszawa, ul. Kasprzaka 22, woj. mazowieckie - Remont i Przebudowa budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego Mapa dokumentacyjna |  |  |  |  |
| Skala 1: 500 |  |  |  |  |  |
| OPRACOWAŁ: | mgr Marcin Pawlak | Data | 10.2021 | Podpis |  |

# Zał. nr 2

| OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW STOSOWANYCH W ZAŁĄCZNIKACH GRAFICZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbole geotechniczne gruntów wg Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2 |  |  | Znaki graficzne i symbole |
| GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE |  |  | 6 - numer punktu badawczego 13,69 - rzędna punktu badawczego |
| ORGANICZNE | BARDZO GRUBOZIARNISTE | GRUBOZIARNISTE |  |
| Or - grunt organiczny H - humus (wskazuje na grunt próchniczy o zawartości części organicznych Iom = 2- 6%, glebę lub domieszkę humusu) gy - gytia (Iom =6-20%) T - torf (Iom = > 20%) | Lbo - duże głazy Bo - głazy Co - kamienie | Gr- żwir saGr- żwir piaszczysty Sa – piasek clSa – piasek ilasty siSa – piasek pylasty siGr – żwir pylasty clGr – żwir ilasty | OPIS GRUNTÓW: z domieszką – symbol gruntu występuje przed frakcją główną, np. grclSa z przewarstwieniami – symbol gruntu występuje za frakcją główną z podkreśleniem symbolu, np. clSa /… na pograniczu (…) opis dodatkowy (składy gruntów) |
| DROBNOZIARNISTE | INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE (nie objęte normą) | WODA GRUNTOWA: ustabilizowany w czasie wiercenia (piezometryczny) poziom wody gruntowej, jego głębokość ( m p.p.t) nawiercony poziom wody gruntowej i jego głębokość (m p.p.t) grunt nawodniony sączenie |
| Si - pył clSi - pył ilasty saSi - pył piaszczysty Cl - ił siCl - ił pylasty saCl - ił piaszczysty sasiCl - glina ilasta saclSi - glina pylasta | C – gruby M – średni F – drobny Symbol występuje przed frakcją, której dotyczy | kr - kreda (jeziorna) cd - węgiel brunatny ck - węgiel kamienny kp - kreda pisząca oraz zwykłe jako domieszki: M - muszle D - drewno korz - korzenie |  |
| GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE ST - skała twarda SM - skała miękka |  |  | SONDOWANIA: DPL - sonda dynamiczna lekka DPM - sonda dynamiczna średnia DPH - sonda dynamiczna ciężka DPSH - sonda dynamiczna b. ciężka CPT - sonda statyczna CPTU - sonda statyczna z pomiarem ciśnienia porowego SLVT - sonda stożkowo-krzyżakowa |
| GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE) Mg – materiał sztuczny charakterystyczne domieszki: C - gruz ceglany Bet - beton o - odpady (śmieci) żl - żużel |  |  | INNE OZNACZENIA: gQp - symbol wieku i genezy - granica stratygraficzna - nr warstwy geotechnicznej - granica warstwy geotechnicznej |

|  | WSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 112.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.54 |  |  |
| m n.p.m. |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | m n.p.m. |  |
|  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00..0005 Beton |  |  |
|  | 0.05 Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | Istniejący budynek |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mg(c,bCSa) |  |  |
|  | Mg(c,bFSa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 111 |  |
|  | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.80 clSa |  |  |
| 110 | clSa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
|  | 2.70 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | IC= 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | clSi | 109 |  |
|  | clSi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GLM |  |  |  |  |  |  | 4.30 |  |  |
|  | grclSa |  |  |  |  | II |  | IC= 1,00 |  |  | grclSa |  |  |
|  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gł. 5.0 |  |  |
| 107 | Gł. 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |
|  |  |  |  | 45.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT 02 - 484 Warszawa, ul. Przerwana 11 lok U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zał.nr 3 |
|  |  | Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotech |  |  |  |  |  |  | Warszawa, ul. Kasprzaka 22, pow. Warszawa, woj. mazowieckie - Remont i Przebudowa budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego |  |  |  |  |
|  |  |  | Data |  | Nazwisko |  | Podpis |  | Przekrój geotechniczny nr I |  |  |  | Skala |
|  |  | Opracował | 2021-10-07 |  | mgr Marcin Pawlak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Weryfikował | 2021-10-07 |  | mgr Michał Kuczyński |  |  |  |  |  |  |  | 1: 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

LEGENDA DO PRZEKROJU	Z a ł ą c z n i k	n r  4

| Temat: Warszawa, ul. Kasprzaka 22, pow. Warszawa, woj. mazowieckie – remont i przebudowa budy nku na potrz eby Teatru Ż ydows kie go |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE |  |  |  | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE według Eurokod 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiek | Profil lito- stratygra- ficzny | Opis litologiczny PN-EN ISO 14688 (PN-86/B-02480) | Geneza | Numer warstwy geotech- nicznej | Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688 | Symbol gruntu wg PN- 86/B -02480 | STAN GRUNTU |  |  | Wilgot- ność nat. wn (%) | Gęstość objętoś- ciowa (tm-3) | wytrzymałość na ścinanie su (kPa) | Spójność cu (kPa) | Kąt tarcia wewn u (o) | Edometry- czny moduł ściśliw. pierwotnej Mo (kPa) | Moduł od- kształcęnia pierw. Eo (kPa) |
|  |  |  |  |  |  |  | stopień zagęsz- czenia ID | stopień plastycz - ności IL | wskaźnik konsyste- ncji IC |  |  |  |  |  |  |  |
| PLEJSTOCEN HOL. |  | nasypy niekontrolowane piaski ilaste (gliny piaszczyste), pyły ilaste (gliny pylaste | utwory lodowcowe - morenowe | I | Mg | nN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GLM |  |  |  | clSa | Gp, Pg |  | 0,10 | 0,90 | 12 | 2,20 |  | 35,5 | 20,1 | 48 100 | 36 500 |
|  |  | piaski ilaste (gliny piaszczyste) |  | II |  | Pg,Gp |  | 0,00 | 1,00 | 10 | 2,20 | > 430 | 40,0 | 22,0 | 65 800 | 50 000 |

| Odkrywka fundamentu Nr A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat: Warszawa, ul. Kasprzaka 22, pow. Warszawa, woj. mazowieckie - remont i przebudowa budynku na potrzeby Teatru Żydowskiego Rzędna terenu: 122,46 m n.p.m Dozór geologiczny: mgr Marcin Pawlak Data wykonania: 2021-09-21 Geolog dokumentator: mgr Marcin Pawlak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szkic odkrywki Skala 1:20 m n.p.m. |  |  |  |  | - Adres obiektu: Warszawa, ul. Kasprzaka 22, pow. Warszawa, woj . mazowieckie - Charakterystyka obiektu: budynek biurowy - Ilość kondygnacji i rok wybudowania: IV kondygnacje, brak danych o roku budowy - Rodzaj fundamentu i materiał: ława, beton - Izolacja wodoszczelna (pion-poz.): brak - Zawilgocenie piwnic: - - Szerokość odsadzki wewnętrznej: - - Szerokość odsadzki zewnętrznej: 75 cm - Poziom spodu fundamentu od pow. terenu i rzędna: odkrywkę wykopano do głębokości 1,15 m p. p. t. rzędna 110,76 m n.p.m. Pyły ilaste, twardoplastyczne |  |  |  |
|  |  | 112,5 112,33 poz. terenu 112,0 cegła 1,00 111,5 0,37 0,75 110,96 111,0 110,76 110,5 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| Przelot M warstwy | iąższość |  | Badania makroskopowe gruntu |  |  | Wilgotność | Ilość wałecz. | Stan gruntu |
|  |  |  | Opis techniczny | Opis geologiczny i barwa |  |  |  |  |
| 0,00 - 0,50 | 0,50 |  | clSi | Pyły ilaste (glina pylaste), brązowa |  | mw | 1/1 | tpl |