Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STWiOR

ELEKTROAKUSTYKA

| NAZWA ZAMIEZRENIA BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. PAWŁA SUZINA 6 – KINO TĘCZA |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL PAWŁA SUZINA 6 , 01- 586 DZ.ŻOLIBORZ, WARSZAWA |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | DZ.NR 47/1, identyfikator 146519_8.0107.47/1, OBRĘB 7-01-07 ,DZ.NR 47/2(fragment), identyfikator, 146519_8.0107.47/2,OBRĘB 7-01-07 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | IX |
| INWESTOR | CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM.ANDRZEJA WAJDY UL.SZPITALNA 18,00-031 WARSZAWA |
| Ten projekt jest chroniony prawem autorskim. Zmienianie, kopiowanie i przekazywanie go osobom trzecim bez zgody autorów jest prawnie zabronione. |  |

Spis treści

1. Zakres tematyczny robót.	3

2.Wykonanie robót.	3

3. Ogólne wymagania dotyczące robót.	4

3.1. Zakres robót i ich utrzymanie podczas prac montażowych.	4

3.2. Zasady kontroli i odbioru robót.	4

4. Materiały i surowce.	5

5. Urządzenia.	5

6. Transport materiałów	5

7. Wykonanie robót	5

8. Kontrola jakości robót	6

9. Odbiór robót	6

9.1 Odbiór techniczny częściowy	6

9.2 Odbiór techniczny końcowy	6

10.  Normy	7

11.Przepisy związane	8

12.Specyfikacja materiałowa.	8

# 1. Zakres tematyczny robót.

Roboty, które obejmuje dokumentacja projektowa dotyczą instalacji systemów elektroakustycznych.

System ten podporządkowany jest następującym kodom CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

320 00000-3	Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

322 00000-5	Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

513 10000-8	Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

32342000-2	Urządzenia głośnikowe

32342412-3	Głośniki

# 2.Wykonanie robót.

Roboty, których dotyczy dokumentacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnych instalacji poszczególnych systemów. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Rysunki i dokumentacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego.

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi :

- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,

- dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń,

- montaż, uruchomienie i regulacja  urządzeń

- dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu Wykonawcy robót słaboprądowych – Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i konstrukcji wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne,

- wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej,

- wykonanie przebić w stropach dla prowadzenia instalacji wraz i ich obróbką i uszczelnieniem,

- dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji

- przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

# 3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo poszczególnych instalacji winno być zlecone firmom posiadającym właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantujących wysoką jakość oraz terminowość wykonania.

## 3.1. Zakres robót i ich utrzymanie podczas prac montażowych.

Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac w załączonym opisie technicznym do projektu. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych należy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem.

## 3.2. Zasady kontroli i odbioru robót.

Kierownik robót zobowiązany jest do :

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej systemu, przez co należy rozumieć również dokumentację powykonawczą obejmującą wszystkie systemy wyszczególnione w projekcie, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie montażu,

- zgłoszenia do odbioru instalacji poszczególnych systemów  dokonuje odpowiednim pismem do inwestora oraz uczestniczy w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji poszczególnych systemów z projektem wykonawczym.

Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do :

- reprezentowania Zamawiającego podczas instalacji przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną,

- sprawdzania jakości wykonywanych prac, montowanych urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu elementów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- sprawdzania i odbioru prac, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych z nią współpracujących oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowego systemu i przekazania ich do użytkowania.

# 4. Materiały i surowce.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania, w szczególności:

- urządzenia do poszczególnych systemów należy wybrać w oparciu o podane w projekcie wymagania techniczne,

- wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

# 5. Urządzenia.

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji. Konieczne będzie wykonywanie instalacji na wysokościach, dlatego też niezbędne jest posiadanie rusztowań umożliwiających podwieszanie korytek kablowych, głośników itp. w ilości zapewniającej odpowiednią dynamikę prac w celu zapewnienia terminowości oddawania prac. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor.

# 6. Transport materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

# 7. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac. Przed rozpoczęciem prac należy zdemontować urządzenia poprzedniego systemu nagłośnienia

# 8. Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań w celu wykazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestorowi .

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, zostają odrzucone,

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w dokumentacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

# 9. Odbiór robót

## 9.1 Odbiór techniczny częściowy

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie montażu oraz szkice zdawczo – odbiorcze,

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów.

## 9.2 Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu montażu, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- dokumentację powykonawczą w 3 egz. wersja papierowa i 2 egz. wersji elektronicznej CD z uzgodnieniami rzeczoznawcy,

- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów 3 egz.,

- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu 3 egz.,

# 10.  Normy

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm i przepisów:

PN-IEC 60364-1:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych

charakterystyk

PN-IEC 60364-4-42:1999    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC 60364-5-51:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

PN-IEC 60364-5-52:2002    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji systemów i urządzeń oraz standardy dla materiałów instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń Wykonawca winien przeprowadzić komplet pomiarów. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z ich wykonania. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z montażem systemu i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U. Nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarządzenia.

Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są:

- Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu

- Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego- Prace związane z urządzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)

- Pomiary

- Podłączenia do istniejących urządzeń

- Użycie maszyn i urządzeń

Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane lecz tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach.

# 11.Przepisy związane

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonania sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność  za prace wykonane przez niego jak również podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym  i projektantem.

# 12.Specyfikacja materiałowa.

| System nagłośnienia scenicznego widowni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Wymagane parametry | Oznaczenie na schemacie | Liczba |
| 1 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy przystosowany do budowy matryc liniowych | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy aktywny dwudrożny przystosowany do budowy matryc liniowych, Min. 1 głośnik niskotonowy o średnicy min. 6,5", Min. 1 głośnik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki min. 3", Kąt propagacji w poziomie 120 stopni (+/- 10 stopni), Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 134 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 70 Hz do 15 kHz (-3 dB), Wbudowany wzmacniacz mocy dwukanałowy | ZG.PA.R, ZG.P.L | 14 |
| 2 | Rama do podwieszenia zestawów szerokopasmowych przystosowanych do budowy matryc liniowych | Rama do budowy matryc liniowych zestawów głośnikowych szerokopasmowych, możliwość podwieszenia min. 16 modułów | ZG.PA.R, ZG.P.L | 2 |
| 3 | Zestaw głośnikowy niskotonowy aktywny przystosowany do budowy matryc liniowych | Zestaw głośnikowy aktywny niskotonowy z możliwością podwieszenia, Min. 2 głośniki niskotonowe o średnicy min. 18" z cewką o średnicy min. 3". Maksymalny poziom SPL min. 140 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 39 Hz do 80 Hz (-3 dB) | ZG.PA.SUB | 3 |
| 4 | Rama do podwieszenia macierzy zestawów niskotonowych przystosowanego do budowy matryc liniowych | Rama do budowy matryc liniowych zestawów głośnikowych niskotonowych, możliwość podwieszenia min. 3 modułów w poziomie |  | 1 |
| 5 | Uchwyt do zestawu głośnikowego szerokopasmowego dogłaśniającego pierwsze rzędy widowni | Zestaw głośnikowy dwudrożny, Min. 1 głośnik niskotonowy o średnicy min. 8", Min. 1 głośnik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki min. 1,5", Kąt propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni), Kąt propagacji w pionie 50 stopni (+/- 10 stopni), Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 116 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 63 Hz do 19 kHz (-3 dB) | ZG.PA.F1-ZG.PA-F4 | 4 |
| 6 | Wzmacniacz mocy typ IV | Wielokanałowy wzmacniacz mocy, Wbudowany procesor DSP, Min. 8 kanałów o mocy min. 300W na każdym kanale dla linii 100V, Interfejs audio z możliwością transmisji min. 128 kanałów | WZMS | 1 |
| 7 | Procesor głośnikowy | Procesor audio DSP o otwartej architekturze przebiegu sygnału możliwość konfiguracji ilości kanałów we/wy, obsługa minimum 16 fizycznych kanałów, konfiguracja i obsługa z poziomu aplikacji PC, dedykowanych kontrolerów ściennych lub zewnętrznych systemów sterowania zintegrowanego typu AMX, Crestron, Cue, Extron itd., aplikacja do obsługi z tabletu iPad, magistrala cyfrowa niskolatencyjna, co najmniej 128-kanałowa, pracująca w topologii redundantnej, wymagane funkcje: automikser, algorytmy korekcji barwy i dynamiki sygnału, limitery, ducker i leveler oraz algorytmy kompensacji hałasu tła, obsługa filtrów FIR, praca DSP z częstotliwością próbkowania ≥ 96 kHz, sterowanie poprzez interfejsy Ethernet i GPIO, budowane wejścia cyfrowe AES/EBU ≥ 4 kanałów, wbudowane wyjścia cyfrowe AES/EBU ≥ 12 kanałów, obsługa sygnałów o częstotliwości próbkowania w zakresie 32 kHz – 96 kHz, zakres przenoszonych częstotliwości nie gorszy niż 20 Hz – 20 kHz, ± 1dB, Latencja konwersji A/D, D/A ≤ 2 ms, Procesor musi zapewniać możliwość współpracy i transmisji sygnałów w ramach wielokanałowego protokołu zgodnego z AES67, Min. 8 wejścia analogowych mikrofonowo-liniowych, Min. 8 wyjść analogowych | DSPST | 1 |
| 8 | Zestaw głośnikowy odsłuchowy | Zestaw głośnikowy dwudrożny, Min. 1 głośnik niskotonowy o średnicy min. 15", Min. 1 głośnik wysokotonowy ciśnieniowy , Kąt propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni), Kąt propagacji w pionie 40 stopni (+/- 10 stopni), Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 137 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 44 Hz do 20 kHz (-3 dB) |  | 2 |
| 9 | Moduł sterujący konsolety audio | Jednostka przetwarzająca cyfrowego systemu miksującego, Min. 32 wejścia mikrofonowo-liniowe, Min. 16 wyjść liniowych, Możliwość przetwarzania min. 96 kanałów wejściowych, Możliwość współpracy w sieci DANTE, Możliwość podłączania dodatkowych zewnętrznych zestawów przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych | ZPS-DSP | 1 |
| 10 | Sterownik konsolety audio | Powierzchnia sterująca do modułu sterującego konsolety audio, Min. 1 wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 12", Min. 12 potencjometrów suwakowych, Min. 19 przycisków | ZPS-1 | 1 |
| 11 | Zestaw przetworników A/C i C/A | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, Min. 16 wejść symetrycznych mikrofonowo-liniowych z zasilaniem Phantom, Min. 8 wyjść liniowych symetrycznych, Port DANTE, Obsługa standardu AES67, Możliwość pracy z częstotliwością próbkowania 96 kHz |  | 2 |
| 12 | Skrzynia transportowa do sterownika konsolety audio | Skrzynia transportowa do sterownika konsolety audio |  | 1 |
| 13 | Skrzynia transportowa do zestawu przetworników A/C i C/A | Skrzynia transportowa do zestawu przetworników A/C i C/A |  | 2 |
| 14 | Poczwórny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych | Poczwórny odbiornik cyfrowego systemu mikrofonu bezprzewodowego, Cyfrowa transmisja dźwięku 24 bit, Dynamika min. 134 dB, Opóźnienie systemu nie większe niż 1,9 ms, Szyfrowanie AES 256 bitowe, Automatyczne skanowanie kanałów, Odłączane anteny | ODBMIK | 1 |
| 15 | Nadajnik mikrofonowy ręczny | Nadajnik mikrofonowy ręczny, Możliwość wymiany kapsuł z przetwornikiem dynamicznym lub pojemnościowym, W komplecie kapsuła z przetwornikiem dynamicznym, Czułość min. 1.6 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 50 Hz - 15 kHz |  | 4 |
| 16 | Nadajnik mikrofonowy paskowy | Nadajnik mikrofonowy paskowy, Możliwość zastosowanie mikrofonów krawatowych i nagłownych, Kompatybilny z podwójnym odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego |  | 4 |
| 17 | Mikrofon lavalier | Mikrofon nagłowny, Czułość min. 13 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 20 Hz - 20 kHz, |  | 4 |
| 18 | Mikrofon nagłowny | Mikrofon nagłowny, Czułość min. 13 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 20 Hz - 20 kHz, |  | 4 |
| 19 | Akumulator do nadajników mikrofonowych | Akumulator litowo-jonowy do nadajników mikrofonowych |  | 8 |
| 20 | Podwójna ładowarka z zasilaczem | Poczwórna ładowarka z zasilaczem |  | 2 |
| 21 | Antena dookólna | Aktywna antena szerokopasmowa kierunkowa, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 470 - 866 MHz, |  | 2 |
| 22 | Mikrofon dynamiczny wokalny kardioidalny | Mikrofon dynamiczny, Czułość min. 1,6 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 50 Hz - 15 kHz |  | 6 |
| 23 | Mikrofon dynamiczny instrumentalny kardioidalny | Mikrofon dynamiczny, Czułość min. 1,6 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 40 Hz - 15 kHz |  | 6 |
| 24 | Mikrofon pojemnościowy instrumentalny | Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy, Czułość min. 9 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 20 Hz - 20 kHz, |  | 2 |
| 25 | Mikrofon dynamiczny uniwersalny | Mikrofon dynamiczny, Czułość min. 2,2 mV/Pa, Charakterystyka superkardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 40 Hz - 18 kHz, |  | 4 |
| 26 | Aktywny symetryzator sygnału | Aktywny symetryzator sygnału, zasilanie bateryjne lub Phantom |  | 2 |
| 27 | Stawy mikrofonowy typ I | Statyw do mikrofonu - typ "żuraw". wysokość regulowana w zakresie min:100cm max:230cm nóżki zakończone nasadką gumową ramię poziome 70cm, zakończone gwintem 3,8" podstawa składana waga nie większa niż 3,2kg |  | 8 |
| 28 | Stawy mikrofonowy typ II | Statyw do mikrofonu - typ "żuraw". wysokość regulowana w zakresie min:65cm max:155cm nóżki zakończone nasadką gumową ramię poziome zakończone gwintem 3,8" podstawa składana waga nie większa niż 3,2kg |  | 4 |
| 29 | Stawy mikrofonowy typ III | Statyw do mikrofonu, wysoki. podstawa składana końcówka gwintu 3/8" wysokość w zakresie min:160cm max:340cm, nóżki z regulowaną średnicą, zakończone nasadką gumową ramię poziome:120cm zakończone gwintem 3,8" z przeciwwagą i odciągiem waga nie większa niż 4,6kg |  | 2 |
| 30 | Przewód mikrofonowy - typ 1 | Przewód mikrofonowy o długości 5m, zakończony złączami XLR. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 6 wg normy PN-EN 60228, przekrój nie mniejszy niż 0,22mm2. Rezystancja przewodnika nie większa niż 80 Ω/km. Pojemność skuteczna żyła/ekran: ≤ 110 pF/m (dla 1 kHz). Ekran miedziany w postaci oplotu siatkowego o gęstości krycia ≥95%. Minimalny promień gięcia nie gorszy niż 5 x średnica przewodu. Przewód obustronnie zakończony wtykami nakablowymi w standardzie XLR 3-pin XLR(M) - XLR (F) w kolorze czarnym. |  | 25 |
| 31 | Przewód mikrofonowy - typ 2 | Przewód mikrofonowy o długości 10m, zakończony złączami XLR. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 6 wg normy PN-EN 60228, przekrój nie mniejszy niż 0,22mm2. Rezystancja przewodnika nie większa niż 80 Ω/km. Pojemność skuteczna żyła/ekran: ≤ 110 pF/m (dla 1 kHz). Ekran miedziany w postaci oplotu siatkowego o gęstości krycia ≥95%. Minimalny promień gięcia nie gorszy niż 5 x średnica przewodu. Przewód obustronnie zakończony wtykami nakablowymi w standardzie XLR 3-pin XLR(M) - XLR (F) w kolorze czarnym. |  | 15 |
| 32 | Przewód mikrofonowy - typ 3 | Przewód mikrofonowy o długości 15m, zakończony złączami XLR. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 6 wg normy PN-EN 60228, przekrój nie mniejszy niż 0,22mm2. Rezystancja przewodnika nie większa niż 80 Ω/km. Pojemność skuteczna żyła/ekran: ≤ 110 pF/m (dla 1 kHz). Ekran miedziany w postaci oplotu siatkowego o gęstości krycia ≥95%. Minimalny promień gięcia nie gorszy niż 5 x średnica przewodu. Przewód obustronnie zakończony wtykami nakablowymi w standardzie XLR 3-pin XLR(M) - XLR (F) w kolorze czarnym. |  | 4 |
| 33 | Przewód instrumentalny - typ 1 | Przewód instrumentalny o długości 2m. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 6 wg normy PN-EN 60228, przekrój nie mniejszy niż 0,22mm2. Rezystancja przewodnika nie większa niż 80 Ω/km. Pojemność skuteczna żyła/ekran: ≤ 110 pF/m (dla 1 kHz). Ekran miedziany w postaci oplotu siatkowego o gęstości krycia ≥95%. Minimalny promień gięcia nie gorszy niż 5 x średnica przewodu. Przewód obustronnie zakończony wtykami nakablowymi w standardzie TRS 6,3" ("jack stereo"). |  | 8 |
| 34 | Przewód wieloparowy mobilny | Przewód sygnałowy wieloparowy: co najmniej 4 par przewodów, każda z par indywidualnie ekranowana. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 5 wg normy PN-EN 60228, przekrój nie mniejszy niż 0,21mm2. Rezystancja przewodnika nie większa niż 80 Ω/km. Pojemność skuteczna żyła/ekran: ≤ 150 pF/m (dla 1 kHz). Każda para posiada indywidualny ekran z folii metalizowanej z linką uziemiającą. Minimalny promień gięcia nie gorszy niż 15 x średnica przewodu. Przewód zakończony wtykami nakablowymi w standardzie XLR 3-pin XLR(M) oraz puszką metalową z obsadzonymi gniazdami XLR (F) w kolorze czarnym. Długość przewodu połączeniowego nie mniej niż 10m. |  | 2 |
| 35 | Przewód zasilający sceniczny - typ 1 | Przewodów zasilający 230V, gumowany, czarny, o parametrach nie gorszych niż: giętki kabel elektroenergetyczny, gumowany i o zwiększonej odporności na działania mechaniczne. Przewód 3-żyłowy, odpowiedni dla napięcia 450/750V, każda z żył o przekroju odpowiednim dla zastosowania i natężenia urządzenia odbiorczego - nie mniej niż 2,5mm2. Budowa każdej żyły z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5. Zakończony gniazdem oraz wtykiem. Długośc nie mniej niż 5m |  | 10 |
| 36 | Przewód zasilający sceniczny - typ 2 | Przewodów zasilający 230V, gumowany, czarny, o parametrach nie gorszych niż: giętki kabel elektroenergetyczny, gumowany i o zwiększonej odporności na działania mechaniczne. Przewód 3-żyłowy, odpowiedni dla napięcia 450/750V, każda z żył o przekroju odpowiednim dla zastosowania i natężenia urządzenia odbiorczego - nie mniej niż 2,5mm2. Budowa każdej żyły z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5. Zakończony gniazdem oraz wtykiem. Długośc nie mniej niż 10m |  | 4 |
| 37 | Przewód zasilający sceniczny - typ 3 | Przewodów zasilający 230V, gumowany, czarny, o parametrach nie gorszych niż: giętki kabel elektroenergetyczny, gumowany i o zwiększonej odporności na działania mechaniczne. Przewód 3-żyłowy, odpowiedni dla napięcia 450/750V, każda z żył o przekroju odpowiednim dla zastosowania i natężenia urządzenia odbiorczego - nie mniej niż 2,5mm2. Budowa każdej żyły z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5. Zakończony gniazdem oraz wtykiem. Długośc nie mniej niż 20m |  | 2 |
| 38 | Skrzynia transportowa dla okablowania | Skrzynia transportowa na okablowanie, sklejka min. 9mm, wyposażona w koła transportowe min. 100mm i zamki motylowe. |  | 1 |
| 39 | Przewód sygnałowy instalacyjny | Profesjonalny, symetryczny przewód mikrofonowy o budowie żył 2x0,22mm w ekranie miedzianym w postaci oplotu siatkowego. Przeznaczony do przesyłu sygnałów analogowych w stałych i mobilnych instalacjach. Przewód wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz czystej miedzi beztlenowej OFC. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 6 wg normy PN-EN 60228, przekrój nie mniejszy niż 0,22mm2. Rezystancja przewodnika nie większa niż 80 Ω/km. Pojemność skuteczna żyła/ekran: ≤ 110 pF/m (dla 1 kHz). Ekran miedziany w postaci oplotu siatkowego o gęstości krycia ≥95%. Otulina zewnętrzna LSOH. |  | 960 |
| 40 | Przewód głośnikowy - typ 2 | Bezhalogenowe głośnikowe przewody instalacyjne 2x4mm2 przeznaczone do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, stosowane w instalacjach nagłośnieniowych obiektów takich jak: boiska sportowe, amfiteatry, teatry, sale kinowe. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 6 wg. normy PN-EN 60228. Przewody wykonane w całości z materiałów bezhalogenowych, ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej i nie emitują szkodliwych substancji w czasie pożaru. Przewody sklasyfikowano zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR) właściwość reakcji na ogień nie gorsza niż Dca-s1b,d1,a1. |  | 300 |
| 41 | Przewód teletechniczny - typ 1 | Kabel instalacyjny kat.7, S/FTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH |  | 1400 |
| 42 | Przewód teletechniczny - typ 2 | Kabel światłowodowy wielomodowy uniwersalny gryzonioodporny, całkowicie dielektryczny, o lekkiej konstrukcji jednotubowej. Charakteryzujący się duzą elastycznoscią i odpornoscią na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel zawierający 4 włókna światłowodowe w klasie OM3, wypełniony żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci. Elementy konstrukcyjne kabla wykonane z materiałów zapewniających stopień odporności w zakresie klasy palności zgodnie z rozporządzeniem CPR na poziomie B2ca. |  | 200 |
| 43 | Trasy kablowe | Koryta kablowe cynowane perforowane 200x50mm, 50x50mm o grubości blachy 0,5mm niezbędne do wykonania instalacji kablowych systemu kinotechnicznego. Materiały montażowe, pomocnicze oraz układanie przewodów w wykonanych trasach kablowych. |  | 1 |
| 44 | Montaż, konfiguracja urządzeń systemu kinotechniki | Dostawa i montaż elementów systemu. Uruchomienie, konfiguracja, kalibracja, szkolenie z obsługi wykonanego systemu. |  | 1 |
| 45 | Przedłużenie gwarancji | Rozszerzenie gwarancji systemu. Kalkulacja +1 rok (maksymalnie +5 lat), cena gwarantowana pod warunkiem opłacenia w momencie zakupu urządzeń |  | 3 |
| System interkomowy |  |  |  |  |
| Lp. | Element | Wymagane parametry | Oznaczenie na schemacie | Liczba |
| 46 | Antena systemu interkomowego | Antena łączności bezprzewodowej, Praca w paśmie 1.9 GHz DECT, Obsługa min. 10 komunikatorów bezprzewodowych, Możliwość łączenia anten w większy system bez dodatkowych urządzeń łączących | INTANTx | 2 |
| 47 | Licencja dla anteny systemu interkomowego | Licencja dla anteny systemu interkomowego pozwalająca na pracę w trybie autonomicznym bez zewnętrznej matrycy komutującej oraz umożliwiająca monitorowanie pracy systemu |  | 1 |
| 48 | Pulpit łączności bezprzewodowej | Bezprzewodowy komunikator interkomowy, Min. 5 dowolnie programowalnych przycisków, Wbudowany wyświetlacz informacyjny, łączność w paśmie 1.9 GHz DECT, Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego |  | 10 |
| 49 | Zestaw nagłowny z mikrofonem | Zestaw nagłowny z mikrofonem do komunikatora bezprzewodowego |  | 10 |
| 50 | Przetwornik audio AES67 | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych pozwalający na podłączenie do systemu interkomowego min. 6 źródeł oraz min. 6 odbiorników sygnału audio analogowego , Zasilanie poprzez interfejs PoE, Kompatybilny ze standardem AES67 |  | 1 |
| 51 | Ładowarka pulpitów łączności bezprzewodowej | Ładowarka do pulpitów łączności bezprzewodowej, Min 5 slotów pozwalających na ładowanie akumulatorów bez potrzeby ich wyciągania, Możliwość administrowania stanu ładowanie poprzez interfejs www |  | 2 |
| 52 | Montaż, konfiguracja urządzeń systemu | Dostawa i montaż elementów systemu. Uruchomienie, konfiguracja, kalibracja, szkolenie z obsługi wykonanego systemu. |  | 1 |
| 53 | Przedłużenie gwarancji | Rozszerzenie gwarancji systemu. Kalkulacja +1 rok (maksymalnie +5 lat), cena gwarantowana pod warunkiem opłacenia w momencie zakupu urządzeń |  | 3 |
| System nagłośnienia Foyer |  |  |  |  |
| Lp. | Element | Wymagane parametry | Oznaczenie na schemacie | Liczba |
| 54 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy ścienny | Zestaw głośnikowy dwudrożny, Min. 1 głośnik niskotonowy o średnicy min. 5,25", Min. 1 głośnik wysokotonowy kopułkowy , Kąt propagacji w poziomie i w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni), Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 110 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 85 Hz do 17 kHz (-3 dB) | ZG-0.x | 17 |
| 55 | Wzmacniacz mocy z mikserem | Dwukanałowy wzmacniacz mocy z wbudowanym mikserem, Min. 8 wejść mikrofonowo-liniowych, Wbudowana funkcja priorytetowa, Moc dla linii 100V min. 120W, Możliwość zastosowania zewnętrznego regulatora | WZMMIX | 1 |
| 56 | Odtwarzacz z tunerem | Odtwarzacz CD/MP3 z możliwością odczytu pamięci USB oraz SD, Wbudowany tuner radiowy FM i DAB | CDPL | 1 |
| 57 | Montaż, konfiguracja urządzeń systemu | Dostawa i montaż elementów systemu. Uruchomienie, konfiguracja, kalibracja, szkolenie z obsługi wykonanego systemu. |  | 1 |
| 58 | Przedłużenie gwarancji | Rozszerzenie gwarancji systemu. Kalkulacja +1 rok (maksymalnie +5 lat), cena gwarantowana pod warunkiem opłacenia w momencie zakupu urządzeń |  | 3 |
| Mobilny system nagłaśniający |  |  |  |  |
| Lp. | Element | Wymagane parametry | Oznaczenie na schemacie | Liczba |
| 59 | Aktywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy | Zestaw głośnikowy dwudrożny, Min. 1 głośnik niskotonowy o średnicy min. 15", Min. 1 głośnik wysokotonowy ciśnieniowy , Kąt propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni), Kąt propagacji w pionie 40 stopni (+/- 10 stopni), Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 137 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 44 Hz do 20 kHz (-3 dB) | ZG-0.P1, ZG-0.P2 | 4 |
| 60 | Aktywny zestaw głośnikowy niskotonowy | Zestaw głośnikowy aktywny niskotonowy, Min. 1 głośniki niskotonowe o średnicy min. 18", Maksymalny poziom SPL min. 135 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 35 Hz do 100 Hz (-3 dB) | ZG-0.P3 | 2 |
| 61 | Mikser mobilny | Zespolony mikser cyfrowy, Min. 20 wejść mikrofonowo-liniowych, Min. 1 wejście stereo, Min. 1 port USB umożliwiający odtwarzanie muzyki, Min. 10 wyjść liniowych, Wbudowany eliminator sprzężeń, Wbudowany punkt dostępowy pozwalający na sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub telefonu |  | 1 |
| 62 | Skrzynia transportowa do miksera mobilnego | Skrzynia transportowa dla miksera mobilnego, Miejsce dla dwóch odbiorników mikrofonów bezprzewodowych Wbudowana szuflada |  | 1 |
| 63 | Tablet sterujący | Tablet o przekątnej ekranu 10.2", Zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać instalację aplikacji pozwalającej na sterowanie mikserem audio, Wbudowana pamięć min. 64 GB. Tablet należy dostarczyć z aluminiową ścienną stacją dokującą i z dedykowaną aluminiową ramką ochronną zapewniającą dostęp do przycisków tabletu, z magnetycznym montażem w poziomie i pionie do dedykowanej bezprzewodowej stacji ładującej ściennej. Ramka i stacja muszą oferować wbudowaną blokadę przed odpięciem. Oba akcesoria w kolorze białym. Stacja dokująca musi oferować zasilanie PoE i 24V. |  | 1 |
| 64 | Poczwórny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych | Poczwórny odbiornik cyfrowego systemu mikrofonu bezprzewodowego, Cyfrowa transmisja dźwięku 24 bit, Dynamika min. 134 dB, Opóźnienie systemu nie większe niż 1,9 ms, Szyfrowanie AES 256 bitowe, Automatyczne skanowanie kanałów, Odłączane anteny |  | 1 |
| 65 | Nadajnik mikrofonowy ręczny | Nadajnik mikrofonowy ręczny, Możliwość wymiany kapsuł z przetwornikiem dynamicznym lub pojemnościowym, W komplecie kapsuła z przetwornikiem dynamicznym, Czułość min. 1.6 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 50 Hz - 15 kHz |  | 4 |
| 66 | Nadajnik mikrofonowy paskowy | Nadajnik mikrofonowy paskowy, Możliwość zastosowanie mikrofonów krawatowych i nagłownych, Kompatybilny z podwójnym odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego |  | 4 |
| 67 | Mikrofon lavalier | Mikrofon nagłowny, Czułość min. 13 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 20 Hz - 20 kHz, |  | 4 |
| 68 | Mikrofon nagłowny | Mikrofon nagłowny, Czułość min. 13 mV/Pa, Charakterystyka kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 20 Hz - 20 kHz, |  | 4 |
| 69 | Akumulator do nadajników mikrofonowych | Akumulator litowo-jonowy do nadajników mikrofonowych |  | 8 |
| 70 | Podwójna ładowarka z zasilaczem | Poczwórna ładowarka z zasilaczem |  | 2 |
| 71 | Skrzynia transportowa mikrofonów bezprzewodowych | Skrzynia transportowa do odbiornika mikrofonów bezprzewodowych, W komplecie szuflada mieszcząca nadajniki wraz z ładowarką akumulatorów |  | 1 |
| 72 | Montaż, konfiguracja urządzeń systemu | Dostawa i montaż elementów systemu. Uruchomienie, konfiguracja, kalibracja, szkolenie z obsługi wykonanego systemu. |  | 1 |
| 73 | Przedłużenie gwarancji | Rozszerzenie gwarancji systemu. Kalkulacja +1 rok (maksymalnie +5 lat), cena gwarantowana pod warunkiem opłacenia w momencie zakupu urządzeń |  | 3 |