Zdj.1 Chata Żeromskiego widok elewacji północnej oraz wschodniej

- fumigacja całości budynku

- wymiana uszkodzonych klepek gontu, impregnacja

- impregnacja kamienia cokołowego, uzupełnienie spoin oraz wykruszonego kamienia

- wykonanie opaski wokół budynku szerokości 30cm z kruszywa granitowego

- impregnacja komina

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej poniżej terenu

- wklejenie foli UV na przeszkleniach okiennych

Zdj.2 Chata Żeromskiego widok elewacji południowej oraz wschodniej

- fumigacja całości budynku

- wymiana uszkodzonych klepek gontu, impregnacja

- impregnacja kamienia cokołowego, uzupełnienie spoin oraz wykruszonego kamienia

- wykonanie opaski wokół budynku szerokości 30cm z kruszywa granitowego

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej poniżej terenu

- naprawa schodów wejściowych betonowych

- wymiana nawierzchni utwardzonych na kostkę granitową

- wklejenie foli UV na przeszkleniach okiennych

Zdj.3 Chata Żeromskiego widok elewacji południowej

- fumigacja całości budynku

- wymiana uszkodzonych klepek gontu, impregnacja

- impregnacja kamienia cokołowego, uzupełnienie spoin oraz wykruszonego kamienia

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej poniżej terenu

- naprawa schodów wejściowych betonowych

- wymiana nawierzchni utwardzonych na kostkę granitową

- wymiana desek szczytowych

Zdj.4 Chata Żeromskiego widok elewacji zachodniej

- fumigacja całości budynku

- wymiana uszkodzonych klepek gontu, impregnacja

- impregnacja kamienia cokołowego, uzupełnienie spoin oraz wykruszonego kamienia

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej poniżej terenu

- naprawa schodów wejściowych betonowych

- wymiana nawierzchni utwardzonych na kostkę granitową

- zachowanie stojaka na rowery

- wymiana grzejników elektrycznych akumulacyjnych 3szt.

-montaż szynoprzewodu wraz z oprawą kierunkową

- wykonanie monitoringu wnętrza chaty, powiązany z projektowanym budynkiem muzeum

- wpięcie istniejącej czujki dymu do projektowanego systemu SSP w nowym budynku

Zdj.5 Mauzoleum Adama Żeromskiego widok elewacji zachodniej

- czyszczenie elewacji, dezynfekcja przeciwko grzybom

- uzupełnienie spoin oraz zwietrzałego kamienia

- impregnacja  kamienia

- uzupełnienia ubytków w dachówce, uzupełnienie mocowania odspojonej dachówki

- wymiana nawierzchni na kostkę granitową

Zdj.6 Mauzoleum Adama Żeromskiego widok elewacji północnej

- czyszczenie elewacji, dezynfekcja przeciwko grzybom

- uzupełnienie spoin oraz zwietrzałego kamienia

- impregnacja  kamienia

- uzupełnienia ubytków w dachówce, uzupełnienie mocowania odspojonej dachówki

- wymiana nawierzchni na kostkę granitową

Zdj.7 Mauzoleum Adama Żeromskiego widok elewacji południowej i wschodniej

- czyszczenie elewacji, dezynfekcja przeciwko grzybom

- uzupełnienie spoin oraz zwietrzałego kamienia

- uzupełnienia ubytków w dachówce, uzupełnienie mocowania odspojonej dachówki

Zdj.8 Mauzoleum Adama Żeromskiego widok elewacji południowej i wschodniej

- czyszczenie elewacji, dezynfekcja przeciwko grzybom

- uzupełnienie spoin oraz zwietrzałego kamienia

- uzupełnienia ubytków w dachówce, uzupełnienie mocowania odspojonej dachówki

- uzupełnienia szklenia

Zdj.9 Mauzoleum Adama Żeromskiego - drzwi wejściowe

- wymiana szklenia

- uzupełnienie podziałów

Zdj.10 Mauzoleum Adama Żeromskiego - wnętrze

- uzupełnienie zarysowań z tynku

- gruntowanie oraz malowanie powierzchni ścian na kolor istniejący

- Wstępne oczyszczenie powierzchni.

- Badanie przyczepności tynku do podłoża.

- Wykucie partii tynku odspojonego od muru.

- Usunięcie warstwy farby z powierzchni tynku.

- Pogłębienie pęknięć w tynku.

- Oczyszczanie przy użyciu pary wodnej.

- Doczyszczanie mechaniczne.

- Uzupełnienie ubytków przy użyciu tynku renowacyjnego.

- Położenie warstwy malarskiej.

- Pokrycie powierzchni warstwą laserunku scalającego kolorystykę.

- Mycie kamiennej płyty poświęconej Adamowi Żeromskiemu wodą ze środkami powierzchniowo czynnymi.

-Uzupełnienie ubytków w spoinach.

-Przywrócenie poleru kamienia.

- Zabezpieczenie powierzchni płyty.

Zdj. 11 Ławka Żeromskiego

- demontaż ławki betonowo-ceglanej

- należy szczególną uwagę zwrócić  na ochronę wrośniętej topoli

- wykonanie prac renowacyjnych, naprawczych

- wykonanie fundamentu betonowego w nowej lokalizacji 30x100 L=310cm

Zdj. 12 Stolik Żeromskiego

- demontaż

- wykonanie prac renowacyjnych, czyszczących, wzmacniających i impregnacja

- wykonanie fundamentu betonowego w nowej lokalizacji 60x60x100