Operat AKUSTYCZNy

Kino Tęcza, ul. Suzina 6, 01-586 Warszawa

Autorzy:; dr inż. Krzysztof Brawata. dr inż. Katarzyna Baruch-Mazur.

STYCZEŃ 2024

Spis treści

1	Cel i zakres opracowania	3

2	Definicje	3

3	Izolacyjność akustyczna	4

3.1	Wymagany poziom tła akustycznego	4

3.2	Przegrody wewnętrzne	5

3.3	Hałas od instalacji wod-kan, HVAC	6

3.4	Przebicia instalacyjne pomiędzy salą a reżyserkami	6

4	Adaptacja akustyczna	7

4.1	Sala kinowa	7

4.1.1	Ogólna charakterystyka sali	7

4.1.2	Wymagania akustyczna	7

4.1.3	Adaptacja akustyczna	8

4.1.4	Wyniki symulacji obliczeniowej	10

4.2	Reżyserka dźwięku	10

4.3	Montaż i ocena produkcji	10

4.4	Strefa wywiadów	11

4.5	Pomieszczenia biurowe	11

5	Podsumowanie	11

6	Zestawienie materiałów	12

7	Bibliografia	15

# Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sformułowanie wytycznych do adaptacji akustycznej dla sali kinowej oraz pomieszczeń do niej przyległych, projektowanych w budynku Kina Tęcza przy ul. Suzina 6, 01-586 Warszawie.

Zakres prac obejmował:

- określenie zestawu parametrów akustycznych oraz podanie ich zakładanych wartości wynikających z funkcji i kubatury wnętrz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz zaleceniami literaturowymi,

- przedstawienie układu materiałów i ustrojów akustycznych w projektowanych wnętrzach,

- podanie informacji o parametrach akustycznych proponowanych materiałów i ustrojów akustycznych,

- zawarcie wyników obliczeń wartości parametrów akustycznych.

# Definicje

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych wg (PN-EN 717-1, 2013) – określana wartością wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A,1 i R’A,2 obliczonymi zgodnie ze wzorem (1) i (3) lub określana projektowym wskaźnikiem oceny izolacyjności akustycznej właściwej  RA,1,R i RA,2,R  obliczanymi zgodnie ze wzorem (2) i (4):

|  | R’A,1 = Rw+ C-2 -Ka[dB] | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | RA,1,R= Rw+C-2 [dB] | (2) |
|  | R’A,2 = Rw+ Ctr-2 -Ka[dB] | (3) |
|  | RA,2,R= Rw+ Ctr-2 [dB] | (4) |

gdzie:

Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej,

C,Ctr– widmowy wskaźnik adaptacyjny,

Ka – poprawka uwzględniająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku na wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej przegrody rozdzielającej dane pomieszczenia w budynku.

Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych – określana wartością wskaźnika ważonego przybliżonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego L’n,w i obliczona zgodnie ze wzorem:

|  | L’n,w= L’n,w,eq-ΔLw+ K [dB] | (5) |
| --- | --- | --- |

gdzie:

L’n,w,eq – równoważny wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego dla stropów jednorodnych,

ΔLw – ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego,

K – poprawka uwzględniająca przenoszenie dźwięków uderzeniowych przez jednorodne elementy boczne.

Czas pogłosu T – czas zmniejszenia poziomu ciśnienia akustycznego o 60 dB po wyłączeniu źródła dźwięku wyrażony w sekundach. Jest wyznaczany z krzywej zaniku na podstawie nachylenia prostej regresji liniowej uzyskanej metodą najmniejszych kwadratów w zakresie od 5 dB do 25 dB (T20) poniżej poziomu początkowego (PN-EN ISO 3382-1, 2009).

T20=3∙t-25dB-t-5dB [s]

T500 Hz – wartość czasu pogłosu dla pasma oktawowego 500 Hz.

Wskaźnik transmisji mowy STI (Speech Transmission Index) – parametr określający zrozumiałość mowy. Zależność pomiędzy zrozumiałością mowy a parametrem STI została podana w tabeli poniżej.

Tab. 1 Ocena zrozumiałości mowy na podstawie wskaźnika STI

| STI | Zrozumiałość mowy |
| --- | --- |
| > 0,75 | bardzo dobra |
| 0,60 – 0,75 | dobra |
| 0,45 – 0,59 | dostateczna |
| 0,30 – 0,44 | słaba |
| < 0,3 | niedostateczna |

# Izolacyjność akustyczna

## Wymagany poziom tła akustycznego

W planowanej inwestycji można określić 4 podstawowe obszary. Tab. 2 zawiera zestawienie dopuszczalnych poziomów tła akustycznego wg literatury przedmiotu oraz zgodnie z (PN-B-02151-02, 1987) powołanych w (Rozporządzenie Ministra infrastruktury, 2017). Dla pomieszczeń, których główna funkcja jest związana z produkcją i reprodukcją dźwięku, poziom tła został określony krzywymi NR. Dla pozostałych pomieszczeń wymagany poziom tła określono poziomem ekwiwalentnym LAeq i poziomem maksymalnym LA max.

Tab. 2 Zestawienie dopuszczalnych wartości tła akustycznego.

| Lp. | Pomieszczenie | Hałas od wszystkich urządzeń - krzywa NR | Poziom dźwięku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq od wszystkich urządzeń w sumie [dB] | LAeq od każdej instalacji indywidualnie [dB] |
| 1 | Sala kinowa | NR20* | - | - |
| 2 | Pomieszczenia biurowe | - | 35 | 30 |
| 3 | Komunikacja, foyer | - | 40 | 35 |
| 4 | Sale restauracyjne / sale konsumpcyjne | - | 40 | 35 |

## Przegrody wewnętrzne

W tabelach poniżej podano wymagane wartości wskaźników izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych dla wewnętrznych przegród budowlanych i stolarki drzwiowej w obiekcie.

Tab. 3 Zestawienie wymaganych wartości izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej.

| Lp. | Pomieszczenia | Wymagana wartość wskaźników oceny izolacyjności akustycznej przegród budowalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ściana R’A,2 [dB] | Drzwi RA,1,R [dB] i Okno RA,1,R [dB] | Strop powietrzne R’A,2 [dB] | Strop uderzeniowe L’n,w [dB] |
| 1 | Kino | ≥ 60 | ≥ 40 (dla śluz akustycznych wymaganie dot. każdej pary drzwi) | ≥ 65* | ≤ 48 |
| 2 | Pomieszczenia reżyserskie | ≥ 45 | ≥ 40 i ≥ 40 | ≥ 55 | ≤ 48 |

Tab. 4 Zestawienie wymaganych wartości izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych pomieszczeń biurowych i komunikacji.

| Lp. | Pomieszczenie | Wymagana wartość wskaźników oceny izolacyjności akustycznej przegród budowalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ściana R’A,1 [dB] | Drzwi RA,1,R [dB] | Strop powietrzne R’A,1 [dB] | Strop uderzeniowe L’n,w [dB] |
| 1 | Pokój biurowy – pokój biurowy | ≥ 40 | - | ≥ 50 | ≤ 58 |
| 2 | Pokój biurowy – korytarz | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≤ 58 |
| 3 | Korytarze, komunikacja, klatki schodowe | - | - | - | ≤ 58 |
| 4 | Foyer | - | - | - | ≤ 48 |
| 5 | Komunikacja, klatki schodowe | - | - | - | ≤ 55 |

* - należy dobrać indywidualnie przy zachowaniu warunku [dB]

## Hałas od instalacji wod-kan, HVAC

Praca urządzeń nie może wprowadzać do budynku hałasu przekraczającego dopuszczalne wartości tła akustycznego podane w tab. 2. Podane w niniejszym opracowaniu wymagania z zakresu częstotliwości rezonansowych czy rodzaju obudów są wartościami minimalnymi. Jeżeli zachodzi taka konieczność to dla poszczególnych urządzeń należy przewidzieć zabezpieczenia adekwatne do zagrożeń.

Wszystkie instalacje w tym elektryczne, wentylacyjne, sygnałowe itp. w miarę możliwości należy prowadzić natynkowo. W pomieszczeniach chronionych zabrania się zmniejszania grubości przegród budowlanych, w tym bruzdowania.

Kanały wentylacyjne stalowe montować z wykorzystaniem zawiesi wyposażonych w przekładki elastyczne o twardości ok. 55 w skali Shore'a A (skuteczność tłumienia nie mniej niż 15 dB(A)).

## Przebicia instalacyjne pomiędzy salą a reżyserkami

Wszystkie przebicia należy uszczelnić masą trwale elastyczną o znacznej gęstości np.: Teroson RB IX lub masą stosowaną przy przebiciach pożarowych np.: Hilti CFS-IS. Przy większych przebiciach zastosować obudowy na długości co najmniej 1,5 m z każdej strony przegrody. Na rys. 1 przedstawiono schemat uszczelniania przebicia.

Rys. 1 Schemat wykonania uszczelnienia przebicia trasy kablowej

# Adaptacja akustyczna

Na podstawie otrzymanej dokumentacji rysunkowej stworzono modele akustyczne sal. Modele i obliczenia wykonano z wykorzystaniem oprogramowania AFMG EASE v4.4.73.43 (numer licencji: 72487-0000E-00000-00000-EA4233), które pozwala na predykcję wartości parametrów akustycznych w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 100 Hz do 10 kHz. Symulacje obliczeniowe zostały wykonane z parametrami materiałów podanymi w tabelach. Rodzaje materiałów zostały dobrane na podstawie informacji dostarczonych przez producentów materiałów wykończeniowych, danych zawartych w literaturze oraz doświadczenia zawodowego akustyka.

Przedstawione rozwiązania materiałowe zostały podane jako przykładowe i dopuszcza się ich zamianę na inne o równoważnych właściwościach akustycznych (wartości praktycznych współczynników pochłaniania dźwięku αp oraz współczynników rozproszenia dźwięku s), po uprzedniej konsultacji z akustykiem posiadającym wykształcenie wyższe w dziedzinie akustyki.

## Sala kinowa

### Ogólna charakterystyka sali

- sala prostopadłościenna;

- kubatura (wg. modelu akustycznego): ok. 1 412 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 12,0 x 16,5 x 9,8 m;

- główne funkcje: sala kinowa, sala wielofunkcyjna.

### Wymagania akustyczna

Czas pogłosu

Zalecana wartość średnia czasu pogłosu  T500 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury powinna wynosić:

T500 Hz=<0,38;0,62> s	sala kinowa (Dolby Laboratories, 2003)

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

W opracowaniu jako zalecaną przyjęto wartość średnią czasu pogłosu
T500-1000 Hz=0,40 s.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tab. 5 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | 100% |  |  |
| 4 | Inne | Domyślny współczynnik rozproszenia dźwięku 10% |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 22 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 1000 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 433 tys. | - |

Salę należy wyposażyć w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tab. 6.

2 6 11

4 13 12 10 9 8 5 3 3 1

Rys. 2 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tab. 6  Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego
i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny UP1 | 98 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 2 | Ustrój akustyczny UP2 | 98 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 3 | Ustrój akustyczny UP3 | 217 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,95 |
| 4 | Ustrój akustyczny UP4 | 141 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Tynk, beton | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 6 | Kurtyna zaparkowana/drapowana | 16 | 0,15 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 |
| 7 | Drzwi | 9 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Sufit akustyczny SA1 | 157 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |
| 9 | Wykładzina dywanowa | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 10 | Elementy refleksyjne UR1 | 33 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Ustrój akustyczny UP2 | 16 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| 12 | Widownia z widzami | 117 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| 13 | Szklenie – okno | 4 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

UWAGA

Dopuszcza się wykonanie wycięć pod głośniki w elementach refleksyjnych UR1 na ścianach bocznych.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykres czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia dla punktów odbiorczych).

Rys. 3 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonymi dopuszczalnymi maksymalnymi wartościami dla założonej funkcji pomieszczenia (Tpref – preferowany kształt).

## Reżyserka dźwięku

Sufit pomieszczenia należy zaopatrzyć w ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk o klasie pochłaniania A np.: SA1.

Ściany (z wyjątkiem ściany z oknem) pomieszczenia od wysokości ok. 60 cm nad podłogą należy zaopatrzyć w okładzinę akustyczną UP3.

## Montaż i ocena produkcji

Sufit pomieszczenia należy zaopatrzyć w ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk o klasie pochłaniania A np.: SA1.

Ściany (z wyjątkiem ściany przedniej z telewizorem) pomieszczenia od wysokości ok. 60 cm nad podłogą zaopatrzyć w okładzinę akustyczną UP3.

## Strefa wywiadów

Sufit pomieszczenia należy zaopatrzyć w ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk o klasie pochłaniania co najmniej B lub w elementy wolno-wiszące o sumarycznej chłonności akustycznej nie mniejszej niż 5 m2 (dla pasm oktawowych 500 Hz i 1 000 Hz).

Obie ściany klatki schodowej powinny być zaopatrzone w materiał UP3.

## Pomieszczenia biurowe

Sufit pomieszczenia należy zaopatrzyć w ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk o klasie pochłaniania co najmniej B np.:

# Podsumowanie

Wykonanie adaptacji akustycznej zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w niniejszym dokumencie pozwoli na użytkowanie zaprojektowanych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Ograniczy również powstawanie wad akustycznych takich jak nadmierna pogłosowość, echo czy echo wielokrotne.

Zaleca się, aby na etapie realizacji projektu był pełniony nadzór przez akustyka.

Po realizacji należy przeprowadzić pomiary weryfikacyjne parametrów akustycznych wnętrz zgodnie z (PN-EN ISO 3382-1, 2009). Weryfikacji należy poddać wskazane w operacie wartości czasu pogłosu T20.

# Zestawienie materiałów

| Lp. | Symbol | Opis | Przykładowy materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UP1 | Ścienny lub sufitowy system pochłaniający dźwięk w pełnym zakresie częstotliwości (tj. niskich, średnich i wysokich). Wykonany z odpowiednio dobranej warstwy materiału dźwiękochłonnego z warstwą wierzchnią wykonaną z płyty PET o oporności przepływu nie większej niż 70 Pa·s/m2. Wymiary ustroju: grubość – 109 mm, pozostałe wymiary według indywidualnego projektu (max. szerokość modułu: 1 200 mm). Współczynnik pochłaniania dźwięku (montaż A-110): 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,60; 0,90; 1,00; 1,00; 1,00; 1,00. Dla sufitu: Produkt wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej co najmniej B-s2, d0. Dla ścian: Produkt wykonany z materiałów niełatwo zapalnych. | Architected Sound EcoPET 9 + wełna mineralna 100 mm |
| 2 | UP2 | Ściana „baffle wall” – składająca się z dwóch obszarów: - obszar w pobliżu wnęk głośnikowych zaekranowych o warstwach (od frontu): - Materiał pochłaniający dźwięk niepylący o klasie pochłaniania dźwięku A przy montażu bezpośrednim (np.: 50 mm Stratocell Whisper) - Płyta g-k o grubości 12,5 mm o masie powierzchniowej nie mniej niż 12 kg/m2 - Płyta o grubości 15 mm warstwowa wypełniona piaskiem o masie powierzchniowej ok. 18 kg/m2 i sztywności dynamicznej ok. 30 MN/m3 np.: Wolf Bavaria PhoneStar Tri - Wypełnienie wełną mineralną o grubości 100 mm i gęstości ok. 80 kg/m3 montowaną na sztorc w rozstawie zmiennym w granicach 50-150 mm - Pozostały obszar: - Materiał pochłaniający dźwięk niepylący o klasie pochłania dźwięku przy montażu bezpośrednim A (np.: 50 mm Stratocell Whisper) - Wypełnienie wełną mineralną o grubości 100 mm i gęstości ok. 80 kg/m3 montowaną na sztorc w rozstawie zmiennym w granicach 50-150 mm. | - |
| 3 | UP3 | Dźwiękochłonny materiał akustyczny o oporności przepływu w granicach 45 -55 Pa·s/m2. Może być klejony bezpośrednio do ściany lub montowany na podkonstrukcji drewnianej, dodatkowo wypełnionej materiałem pochłaniającym dźwięk. Dostępny w wielu wersjach kolorystycznych, rozmiarach i kształtach, zależnych od koncepcji wzorniczej. Wymiary ustroju: według indywidualnego projektu (wymiar płyty 1 220 x 2 440 mm), grubość 12 mm Współczynnik pochłaniania dźwięku (montaż A): 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,00; 0,05; 0,20; 0,50; 0,80; 0,95. Materiał o klasie odporności ogniowej B-s2, d0. | Architected Sound EcoPET, 12 mm |
| 4 | UP4 | Ścienny lub sufitowy system pochłaniający dźwięk w pełnym zakresie częstotliwości (tj. niskich, średnich i wysokich). Wykonany z odpowiednio dobranej warstwy materiału dźwiękochłonnego z warstwą wierzchnią wykonaną z płyty PET o oporności przepływu nie większej niż 70 Pa·s/m2. Wymiary ustroju: grubość – 89 mm, pozostałe wymiary według indywidualnego projektu (max. szerokość modułu: 1 200 mm). Współczynnik pochłaniania dźwięku (montaż A-110): 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,60; 0,90; 1,00; 1,00; 1,00; 1,00. Dla sufitu: Produkt wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej co najmniej B-s2, d0. Dla ścian: Produkt wykonany z materiałów niełatwo zapalnych. | Architected Sound EcoPET 9 mm + wełna mineralna 80 mm |
| 5 | SA1 | Panel sufitowy na bazie z wełny szklanej. Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta malowanym, matowo czarnym welonem szklanym. Płyty montowane na stalowej ocynkowanej konstrukcji nośnej o łącznej przybliżonej wadze 5 kg/m2. Na płytach położona dodatkowa warstwa dźwiękochłonna o grubości 50 mm. Klasa pochłaniania dźwięku: A Współczynnik pochłaniania dźwięku (montaż E-200): 1/1okt; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1000Hz; 2000Hz; 4000Hz. p; 0,80; 0,95; 0,95; 1,00; 1,00; 0,95. Klasa reakcji na ogień: min. B-s2,d0 Źródło: http://www.ecophon.com/ | Ecophon Sombra + extra bass |
| 6 | UR1 | Panel odbijający dźwięk. Możliwość zawieszenia paneli pod zadanym kątem nachylenia, pozwala na odpowiednie kształtowanie parametrów akustycznych sali, w zależności od wymagań danego wnętrza. Masa powierzchniowa ok. 15 kg/m2. | Architected Sound Reflex Panel |
| 7 | SA2 | Kolorowa płyta sufitowa wykorzystująca standardową konstrukcję T24 i T15. Klasa pochłaniania dźwięku: B przy montażu E-200. | Architected Sound Ceiling Tile |

# Bibliografia

Barron, M. i Lee, L.‐J. (1988). Energy relations in concert auditoriums. I. The Journal of the Acoustical Society of America, 84(2), strony 618-628.

Beranek, L. L. (1995). How they sound: Concert and opera halls. American Institute of Physics.

DIN 18041. (2015). Hörsamkeit in Räumen - Vorgaben und Hinweise für die Planung. -: -.

Dolby Laboratories. (2003). Dolby 5.1-Channel Music Production Guidelines.

Dolby Production Service. (2015). Studio Approval Requirements For Mixing All Dolby Theatrical Formats rev18. San Francisco.

EBU Tech. 3276 - 2nd edition. (1998). Listening conditions for the assessment of sound. European Broadcasting Union.

Everest, A. (2001). The master handbook of acoustics. New York: McGraw-Hill.

ISO/R 1996. (1971). Assessment of noise with respect to community response. International Organization for Standadization.

ITU-R. (2012). BS.775 : Multichannel stereophonic sound system with and without accompanying picture.

Kulowski, A. (2007). Akustyka architektoniczna. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Meyer, J. (2009). Acoustics and the Performance of Music: Manual for Acousticians, Audio Engineers, Musicians, Architects and Musical Instrument Makers. Springer Science & Business Media.

NS 8178:2014. (2014). Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performances.

PN-B-02151-02. (1987). Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-4. (2015). Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

PN-EN 717-1. (2013). Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-EN ISO 3382-1. (2009). Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 1: Pomieszczenia specjalne.

Rozporządzenie Ministra infrastruktury. (2017). Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. nr 75, poz.690 z póź. Zmianami, Tekst ujednolicony – uwzględniający zmiany wprowadzone Dz. U. 28 grudnia 2017, poz. 2285.

Sadowski, J. (1971). Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie. Warszawa: Arkady.

Wenger. (2008). Planning guide for performance space.