# Zakres opracowania

Projekt aranżacji wnętrz obejmuje:

- przestrzenie performatywne (sala kinowa, strefa wywiadów),

- przestrzenie dla widzów (Foyer, punkt sprzedaży biletów, kawiarnię, szatnię, toalety),

- przestrzenie pomocnicze (pomieszczenia biurowe, reżyserkę, projektorownię, montażownię, pomieszczenie socjalne).

- Opis techniczny:

CZĘŚĆ I:

- Aranżacja przestrzeni performatywnych i przestrzeni dla widzów

  - Sala kinowa (pom. 0.09)

- Wykończenie ścian

Ściany Sali kinowej zostaną prawie całkowicie poryte materiałami akustycznymi. Są to materiały zróżnicowane pod kątem ich funkcji: pochłaniające i odbijające dźwięki.

Dłuższe ściany sali w większości zostaną obłożone okładziną akustyczną klejoną bezpośrednio do ściany. Dodatkowo, na obu dłuższych ścianach znajdą się płyty akustyczne montowane pod zadanym kątem, które poza funkcją pochłaniania dźwięku będą maskować głośniki naścienne.  Szczegółowe wymiary wszystkich ustrojów akustycznych, ich rozmieszczenie oraz właściwości zostały zawarte na rysunkach rozwinięć oraz w kartach pomieszczeń.

Krótsze ściany za widownią oraz za okotarowaniem również zostaną obłożone ustrojami akustycznymi o zadanych parametrach.

Elementy akustyczne na ścianach projektuje się w kolorze zbliżonym do Blackish Blue (ciemny granat).

Blackish blue (granat)

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia paneli akustycznych przedstawiono na rozwinięciach 
w Tomie VII- Wnętrza.

- Wykończenie sufitów

W sali kinowej należy pozostawić żelbetowe belki stropowe w kolorze surowego betonu.

W każdej belce projektuje się liniowe oświetlenie wzdłuż rozpiętości całej sali.

Pola pomiędzy belkami należy obłożyć okładziną akustyczną wełna mineralna 100mm+okładzina akustyczna PET grubości 12mm w kolorze zbliżonym do darker silvery grey (szary melanż). Kolor okładziny ma imitować kolor surowego betonu.

Kolor typu Darker silvery grey (szary melanż)

Szczegółowe rozwiązanie sufitu zali kinowej przedstawiono na rysunkach rozwinięć w Tomie  VII – Wnętrza.

- Wykończenie posadzek

Na widowni Sali kinowej projektuje się wykładzinę dywanową flokowaną w kolorze

zbliżonym do metro/indygo (głęboki granat).

Dane techniczne:

Kolor: metro/indygo (głęboki granat)
Grubość wykładziny: 4,3 mm

Wymiary: 30 m x 200 cm

Wysokość runa: 2 mm

Waga całkowita: 1800g/m2

Budowa runa: 100% PA (nylon 6.6) blisko 80 mln włókien/m2

Odporność na ścieranie: >1000 cykli

Antypoślizgowość: suchy- bardzo niskie ryzyko poślizgu, mokry- niskie ryzyko poślizgu

Podłoże: PVC+ włókno szklane

Wykładzina spełnia wymogi normy EN 14041 oraz normy  ISO 1307. Wykładzinę można czyścić przy użyciu metod intensywnych.

Dla proponowanych materiałów wykończeniowych wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązany jest do wykonania wielkoformatowej próbki celem akceptacji przez Inwestora i projektanta. Dla materiałów wykończeniowych ściań, sufitów i posadzek minimalna wielkość próbki to 4m2.

- Wyposażenie meblowe

Fotele audytoryjne - FA1

Przykładowe rozwiązanie:

Uwaga: rozwiązanie pokazuje wyłącznie model i formę fotela

- fotel kinowy tapicerowany z podłokietnikami i uchwytem na napój

- siedzisko modułowe składające się z całkowicie wymiennych elementów,

- automatycznie składane siedzenie (składa się automatycznie za pomocą podwójnej sprężyny, bez konieczności stosowania jakiegokolwiek smarowania, składanie ciche),

- siedzisko i oparcie składają się z dwóch formowanych bloków: pianka poliuretanowa, 
z metalową konstrukcją wewnętrzną i tapicerka w pełni zintegrowana z pianką, bez szwów 
i przeszyć,

-  siedzisko zamontowane jest na dwóch metalowych nóżkach, które posiadają zintegrowany system obudowy przegubu kulowego – z mechanizmem blokującym - który przyjmuje oś siedziska i umożliwia łatwą wymianę siedziska bez demontażu siedziska,

- w części przedniej podłokietników, stanowiącej część tego samego elementu znajduje się całkowicie zintegrowany uchwyt na kubek,

- na końcach rzędów znajduje się panel tapicerowany. Siedzisko ma otwory w tylnej części, które umożliwiają odpowiednie pochłanianie dźwięku podczas gdy siedzenie jest podniesione i nieużywane.

Parametry techniczne

- Szerokość osiowa 550mm

- Głębokość po opuszczeniu siedziska 605mm

- Wysokość całkowita: 960 mm

Pianka poliuretanowa

-  Gęstość siedziska: 60-65Kg/m3,

- Gęstość oparcia: 50-55Kg/m3.

Polipropylen

- Materiał: Kopolimer polipropylenu IF-727,

- Wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z ISO 527-2: 26Mpa,

- Moduł sprężystości zgodnie z ISO 527-2: 1250Mpa

Tapicerka:

W kolorze ciemnogranatowym, tkanina o gęstym splocie.   100% Poliester (trudnopalny), do czyszczenia na sucho.

ALUMINIUM:

•	Materiał: UNE L-2630

•	Gęstość : 2,7 gr./cm3

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla,

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tkaniny spełniającej parametry podane w opisie technicznym mebla.

  - Kawiarnia  (pom. 0.02)

- Wykończenie sufitów

W kawiarni projektuje się sufit podwieszany płyta gk dfh2 gr. 1,25, na profilach cd60

co 40cm układanych krzyżowo, w jednej płaszczyźnie – wg rysunków sufitów podwieszanych branży Tom I Architektura.

- Wykończenie posadzek

W kawiarni projektuje się cienkowarstwową, polerowaną posadzkę dekoracyjną typu terazzo. Posadzka bezspoinowa, wylewana na mokro.

Kruszywo bazaltowe, kolor kruszywa czarny+ ciemnozielony.

Kolor typu „zieleń Amazonii”

- Wykończenie ścian

W kawiarni projektuje się dwa rodzaje wykończeń ścian.

Na całej dłuższej ścianie kawiarni przylegającej do sali kinowej projektuje się sgrafitto z ilustracjami Andrzeja Wajdy.

Całkowity wymiar pola przeznaczonego przedstawiono na rysunkach. Sgrafitto wykonane na podłożu z XPS o gr. 3cm, zabezpieczonego siatką i klejem. Treść sgrafitto pozostaje do decyzji użytkownika.

Ściana równoległa (z drzwiami wejściowymi) wykończona okładziną z bezcementowej masy typu Sto Ecoshape 24321, o ryflowanej powierzchni, ryfle pionowe o wymiarze 10x10mm. Wymiar panelu: 207x26cm. Klejone bezpośrednio do ściany.

Dla proponowanych materiałów wykończeniowych wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązany jest do wykonania wielkoformatowej próbki celem akceptacji przez Inwestora i projektanta. Dla materiałów wykończeniowych ściań, sufitów i posadzek minimalna wielkość próbki to 4m2.

- Wyposażenie meblowe

W pomieszczeniu kawiarni projektuje się dwa blaty barowe: dłuższy blat w kawiarni wzdłuż ściany oraz krótszy bar częściowo w strefie foyer.

Blat - blat gr. 3.2cm, dąb bejcowany na czarno, mocowany na wspornikach stalowych.

Blenda maskująca – w krótszym barze listwy drewniane, w dłuższym ryflowana okładzina z bezcementowej masy.

Szczegóły dotyczące konstrukcji, wymiarów, wykończenia materiałowego i sposobu mocowania obu blatów przedstawiono na szczegółowym rysunku w Tomie VII- Wnętrza.

- Aranżacja wnętrz strefy publiczności – Foyer, strefa wejścia, strefa wywiadów, szatnia

- Wykończenie sufitów

Szczegóły sufitów podwieszanych przedstawiono na rysunkach sufitów w Tomie I- Architektura.

- Wykończenie posadzek

W kawiarni projektuje się cienkowarstwową, polerowaną posadzkę dekoracyjną typu terazzo. Posadzka bezspoinowa, wylewana na mokro. Kruszywo bazaltowe, kolor kruszywa czarny+ ciemnozielony.

Uwaga: Wykonawca zobowiązanie jest do przedstawienia próbek posadzki min. 1x1m.

- Wykończenie ścian

Ściany foyer malowane farbą akrylową niskoemisyjną do wnętrz w kolorze zbliżonym do NCS S 0500-N, wykończenie matowe.

Należy zastosować farby o następujących parametrach:

| Kryterium | Norma/ przepis kontrolny |  | Wartość/ Jednostka |  | Informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gęstość |  | PN-EN ISO 2811 |  | 1,4 - 1,6 g/cm³ |  |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza | PN-EN ISO 7783 |  | < 1,4 m |  | V2 średni |
| Odporność na szorowanie na mokro |  | EN 13300 |  | Klasa 1 |  |
| Zdolność krycia |  | EN 13300 |  | Klasa 2 |  |
| Wydajność |  | EN 13300 |  | 7,5 m²/l |  |
| Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | PN-EN ISO 7783 |  | 2.355 |  | uśredniona wartość |
| Połysk |  | EN 13300 |  | Średni połysk |  |
| Maksymalne uziarnienie |  | EN 13300 |  | drobna |  |

W ścianie w osi 1 projektuje się skosowania (glifienia) ściany w strefie otworów okiennych 
i drzwiowych.

Skosowania należy malować lakierem zmywalnym o wykończeniu satynowym, w kolorze ściany lub w kolorze czarnym (RAL 9011) według rysunków rozwinięć.

Szczegóły dotyczące skosowania ściany w strefie otworów okiennych przedstawiono na rysunkach w Tomie VII- Wnętrza.

Jako element wykończenia ścian projektuje się element demontowalny – „parawan”-  który będzie mógł być nakładany na ścianę typu „zygzak”.

Parawan zbudowany z płyty ze sklejki grubości 30mm, malowanej z jednej strony  naprzemienne w kolorze RAL 6033, RAL 6034, z drugiej strony pozostawiony w kolorze naturalnym. Parawan powinien posiadać widoczne zawiasy ze stali  nierdzewnej.

Z uwagi na przebiegające wewnątrz ściany instalacje, w dwóch polach parawanu należy przewidzieć perforacje  (otwory o średnicy 6mm).

Szczegóły perforacji i całego elementu przedstawiono na rysunkach w Tomie VII-  Wnętrza.

# Uwaga. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wymalowań próbnych na sklejce, format próbki min. 38x120cm.

Dla proponowanych materiałów wykończeniowych wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązany jest do wykonania wielkoformatowej próbki celem akceptacji przez Inwestora i projektanta. Dla materiałów wykończeniowych ściań, sufitów i posadzek minimalna wielkość próbki to 4m2.

# We foyer w strefie klatki schodowej projektuje się konstrukcję stalową, stanowiącą wspornik dla roślin.

# Szczegółowe rozwiązania dotyczące konstrukcji stalowej przedstawiono na rysunkach rozwinięć oraz w Tomie I- Architektura.

# Rośliny należy sadzić w donicach betonowych o wymiarach i właściwościach podanych na rysunkach. Należy sadzić rośliny pnące zielone, np. philodendron hederaceum, ceropegia woodii, ficus pumila, hoya rosita.

- Wyposażenie meblowe

# We foyer projektuje się ruchome i stałe elementy wyposażenia meblowego:

# - mebel do sprzedaży biletów,

# - mobilny mebel do sprawdzania biletów,

# - ekspozytor na ulotki,

# - półki na książki,

# - pozostałe meble (krzesła, fotele).

# Wszystkie elementy wyposażenia meblowego przedstawiono na rysunkach wyposażenia, rozwinięć oraz w kartach pomieszczeń w Tomie VII-Wnętrza.

  - Szatnia

W ramach szatni projektuje się ścienny system szatniowy chowany w ścianie (system pneumatyczny).

Przykładowe rozwiązanie:

Wieszak ścienny składany daje możliwość elastycznego wykorzystania przestrzeni.

Ze względu na możliwość montażu w okładzinie ściennej, szafa ta jest bardzo zróżnicowana pod względem funkcjonalności i możliwości wkomponowania się w ogólną koncepcję architektoniczną.

Srebrny anodowany profil z lekkiego metalu.

Szerokość profilu : 240 mm

Wysokość profilu:  40 mm

Profil jest dostępny w długościach od 900 do 1700 mm.

Możliwe są indywidualne długości.

Sprężyna gazowa wspomaga łatwe składanie i zapewnia wysoki poziom stabilności oraz dodatkowe bezpieczeństwo dzięki blokowaniu w elemencie blokującym.

Wieszak wyposażony jest w srebrne anodowane aluminiowe wieszaki na ubrania. Do wyboru są dwa warianty rozmieszczenia haków:

- układ A z rozstawem haków ok. 100 mm

- układ B z rozstawem haków ok. 130 mm

Haki mogą być opcjonalnie zaprojektowane kolorystycznie, podobnie jak poprzeczka, mocowanie do ściany i zaślepka.

Możliwe są indywidualne życzenia kolorystyczne. Sugerowane wykończenie- stal nierdzewna szczotkowana.

Sposób montażu:

Dodatkowo, ścienny system szatniowy będzie wspomagany mobilnymi wieszakami na ubrania, magazynowanymi w pomieszczeniu Pom. 0.06.

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla.

  - Łazienki publiczne

- Wykończenie sufitów

Szczegóły wykończenia sufitów w łazienkach przedstawiono na rysunkach sufitów w Tomie I- Architektura oraz na rysunkach rozwinięć w Tomie VII- Wnętrza.

- Wykończenie posadzek

W łazienkach na poziomie piwnic oraz w łazienkach dla osób z niepełnosprawnością projektuje się cienkowarstwową, polerowaną posadzkę dekoracyjną typu terazzo. Posadzka bezspoinowa, wylewana na mokro. Kruszywo bazaltowe, kolor kruszywa czarny+ ciemnozielony.

- Wykończenie ścian

Ściany łazienek publicznych (przedsionków oraz łazienek właściwych) należy wyłożyć płytkami gresowymi:

- płytki ścienne rektyfikowane, wymiary 898x328x10mm, układane w pionie, wykończenie: połysk, płytki strukturalne, w kolorze białym. Fuga w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru płytki  – aranżacja zgodnie z rysunkami rozwinięć 
w Tomie VII- Wnętrza

Kabiny systemowe do toalet projektuje się z płyty HPL, grubości 10mm, krawędzie płyt sfazowane, w kolorze zbliżonym do RAL 6008.

Dla proponowanych materiałów wykończeniowych wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązany jest do wykonania wielkoformatowej próbki celem akceptacji przez Inwestora i projektanta. Dla materiałów wykończeniowych ściań, sufitów i posadzek minimalna wielkość próbki to 4m2.

- Wyposażenie meblowe łazienek

Co do zasady, wyposażenie meblowe łazienek ogranicza się do dwóch materiałów: białej ceramiki i stali nierdzewnej.

    - Łazienki ogólnodostępne

      - Miska ustępowa- ZWC

Przykładowe rozwiązanie:

Miska bezkołnierzowa przystosowana do spłukiwania 3/4,5l oraz 3/6l.

WYMIARY: 370 x 560 x 440 mm

Kształt:

Zaokrąglona
Rodzaj kołnierza: bezkołnierzowa
Rodzaj odpływu: Poziomy
Sposób montażu: Na stelażu / do ściany
System spłukiwania: Europejski

2.2.1.2. Zestaw umywalkowy- ZU

Stelaż pod umywalkę

Stelaż ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykonany z rury fi15, fi8, przykręcany do ściany- stelaż wg rysunków rozwinięć w Tomie VII- Wnętrza.

Umywalka wpuszczana w stelaż

Przykładowe rozwiązanie:

Umywalka wpuszczana w blat

wymiary (wxsxg): 90x600x500 mm, 90x500x350mm (toaleta kawiarnii)                                                                                    materiał: ceramika sanitarna

otwór na baterię

kolor: biały zbliżony do ral 9016

2.2.1.3. Bateria umywalkowa

Przykładowe rozwiązanie:

Stojąca bateria umywalkowa, bezdotykowa.

Z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Wymiary:

2.2.1.4. Przycisk spłukujący

Przykładowe rozwiązanie:

Przycisk spłukujący montowany do ściany

Materiał: stal nierdzewna szczotkowana

Wymiary 259x169x11mm

2.2.1.5. Dozownik mydła - DM

Przykładowe rozwiązanie:

Dozownik ścienny do mydła z pompką.

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Montaż za pomocą kołków rozporowych lub kleju.

Wymiary: 167x40x108mm

2.2.1.6. Podajnik ręczników papierowych – PR

Przykładowe rozwiązanie:

Automatyczny podajnik ręczników papierowych.

Montowany do ściany za pomocą kołków

Wymiary: 280x348x102mm

Materiał: stal nierdzewna szczotkowana

Pojemność ok 600 ręczników

2.2.1.6. Kosz na śmieci – Kś

Przykładowe rozwiązanie:

Naścienny kosz na śmieci, wiszący, montowany do ściany.

Wymiary: 460x355x155 mm

Materiał: stal nierdzewna szczotkowana

Pojemność: 25l

2.2.1.7. Suszarka elektryczna do rąk- Se

Przykładowe rozwiązanie:

Suszarka elektryczna do rąk, naścienna,

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

Wysokość 215 mm

Szerokość: 314 mm

Głębokość: 163 mm

Moc 2200W,

Napięcie: 230 V (50 Hz)

Wydajność: 274M3/H,

Czas suszenia: 15 s

2.2.1.8. Podajnik papieru toaletowego – PP

Przykładowe rozwiązanie:

Uchwyt na papier toaletowy

Montowany do ściany

Materiał wykonania: stal nierdzewna szczotkowana

Wymiary 80X147X42mm

2.2.1.9. Szczotka stojąca WC - SWC

Przykładowe rozwiązanie:

Szczotka do wc wolnostojąca

Materiał: stal nierdzewna szczotkowana

Wymiary: 90x402 mm

2.2.1.10. Lustro - Ls

Przykładowe rozwiązanie:

Lustro z krawędziami sfazowanymi w ramie z płaskowników stalowych szerokości 18mm, stal nierdzewna szczotkowana.

Wymiary 60x80cm

Rozmieszczenie luster przedstawiono na rysunkach rozwinięć w Tomie VII- Wnętrza.

2.2.1.11. Haczyk na torebkę – CLIP

Przykładowe rozwiązanie:

Haczyk na torebkę montowany do płytek wg rysunków rozwinięć

Materiał wykonania: stal nierdzewna szczotkowana

Wymiary 52x40x40mm

    - Łazienki dla osób z niepełnosprawnością

2.2.2..1 Umywalka dla osób z niepełnosprawnością ze zintegrowanymi pochwytami – UMN

Przykładowe rozwiązanie:

Umywalka ceramiczna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, do montażu ściennego 
z otworem na armaturę i przelewem i ze zintegrowanymi pochwytami.  Otwór na baterię usytuowany centralnie.

Wymiary (mm)	600×555

Otwór na armaturę (mm)	35

Waga (kg)	15

Nośność (kg)	150

Materiał: Ceramika sanitarna biała

Opcja wykończenia: z otworem na baterie z przelewem

Rodzaj przelewu: Standardowy

Sposób montażu: Do ściany

2.2.2.2. Miska ustępowa dla osób z niepełnosprawnością - NK

Przykładowe rozwiązanie:

Miska ustępowa ceramiczna dla osób niepełnosprawnych biała, zawieszana,

bez wewnętrznego kołnierza. Wymiary szer.35cm, gł. 70cm.

Deska antybakteryjna wolnoopadająca z pokrywą  wykonana z tworzywa duroplast, zawiasy do deski wolnoopadającej metalowe wzmocnione, chromowane.

Długość: 70 cm

Szerokość: 35 cm

Wysokość: 34 cm

Montaż: wiszący

Kolor: biały

2.2.2.3. BATERIA UMYWALKOWA

Przykładowe rozwiązanie:

Stojąca bateria umywalkowa, bezdotykowa.

Z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Wymiary:

2.2.2.4.  Poręcze pomocnicze dla osób z niepełnosprawnością:

Uchwyt uchylny – U1

Przykładowe rozwiązanie:

Uchwyt prosty naścienny

Wymiary: długość: 90 cm                                                                                                                       średnica uchwytu: 25 mm                                                                                                                 Typ uchwytu: prosty                                                                                                                      sposób montażu: przykręcany                                                                                      dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg

Materiał: stal nierdzewna

Wykończenie: mat

Typ poręczy: łukowa uchylna

Długość ramienia poręczy: 75cm

Średnica rurki: Ø 25 mm

Grubość ścianki rurki: 1,5 mm

Uchwyt uchylny- U2

Przykładowe rozwiązanie:

Uchwyt stojący uchylny                                                                                                          Materiał: stal nierdzewna                                                                                                         Długość: 60 cm                                                                                                                              Średnica uchwytu: 32 mm                                                                                                                  Typ uchwytu: prosty                                                                                                             Sposób montażu: przykręcany  do posadzki                                                                            Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg

Średnica rurki: Ø 25 mm

Grubość ścianki rurki: 1,5 mm

2.2.2.5. Lustro wklejane w łazienkach OzN

W łazienkach dla osób z niepełnosprawnością stosować lustra wklejane, licowane ze ścianą, o wymiarze 100x60cm, grubość 0,6cm.

Przykładowe rozwiązanie:

2.2.2.6. Przewijak dla niemowląt

Przykładowe rozwiązanie:

Przewijak dla niemowląt                                                                                                       Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana                                                                Maksymalne obciążenie: 113kg                                                                                                       Waga: 15,9 kg                                                                                                                                              Łatwa obsługa : otwieranie i zamykanie jedna ręką                                                          Regulowane pasy bespieczeństwa                                                                                           Podwójny pojemnik na chusteczki

2.2.2.7. Wieszak na ubrania – CLIP4

Przykładowe rozwiązanie:

Haczyk na torebkę montowany do drzwi kabiny wg rysunków rozwinięć

Materiał wykonania: stal nierdzewna szczotkowana

Wymiary 14x40x27,5mm

2.2.2.8. LUSTRA WKLEJANE

W pom. 00.01, 00.11, 1.01, 1.04 przewiduje się lustra wklejane, zlicowane ze ścianą, na pełną wysokość pomieszczenia.

Szczegółowe wymiary luster oraz ich lokalizację przedstawiono na rysunkach rozwinięć.

Pomocnicze wyposażenie meblowe łazienek, takie jak podajniki na papier, suszarki do rąk, kosze na śmieci, podajniki ręczników w toaletach dla osób z niepełnosprawnością należy stosować produkty takie jak w toaletach ogólnych.

Uwaga.

Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową dla każdego z produktów, na której będzie przedstawiony proponowany produkt oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym).

Karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla.

W przypadku mebli wykonawca musi również złożyć fabryczny próbnik tkaniny.

- Przestrzenie pomocnicze (pomieszczenia biurowe, reżyserkę, projektorownia, montażownia, pomieszczenie socjalne)

Wykończenie ścian

Ściany pomieszczeń pomocniczych malować farbą akrylową niskoemisyjną do wnętrz 
w kolorze zbliżonym do NCS S 0500-N, wykończenie matowe.

Wyjątek stanowią pomieszczenia 1.09, 1.10 (pomieszczenia projektorowni I reżyserki_ w tych pomieszczeniach ściany należy malować farbą akrylową niskoemisyjną do wnętrz 
w kolorze zbliżonym do NCS S 7502-B.

Należy zastosować farby o następujących parametrach:

| Kryterium | Norma/ przepis kontrolny |  | Wartość/ Jednostka |  | Informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gęstość |  | PN-EN ISO 2811 |  | 1,4 - 1,6 g/cm³ |  |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza | PN-EN ISO 7783 |  | < 1,4 m |  | V2 średni |
| Odporność na szorowanie na mokro |  | EN 13300 |  | Klasa 1 |  |
| Zdolność krycia |  | EN 13300 |  | Klasa 2 |  |
| Wydajność |  | EN 13300 |  | 7,5 m²/l |  |
| Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | PN-EN ISO 7783 |  | 2.355 |  | uśredniona wartość |
| Połysk |  | EN 13300 |  | Średni połysk |  |
| Maksymalne uziarnienie |  | EN 13300 |  | drobna |  |

- Wykończenie sufitów

Szczegóły sufitów podwieszanych przedstawiono na rysunkach sufitów w Tomie 
I- Architektura.

W pomieszczeniach biurowych 1.01, 1.02 na piętrze projektuje się sufit podwieszany z płyt gk dfh2 gr. 1,25, na profilach cd60 co 40cm układanych krzyżowo, w jednej płaszczyźnie.

W pozostałych pomieszczeniach na piętrze projektuje się sufit akustyczny:

- okładzina akustyczna z nieusieciowanej pianki polietylenowej zamkniętokomórkowej gr. 10cm, której komórki zostały otwarte w trakcie procesu produkcji.

Do kluczowych cech pianki należy niezmienność właściwości materiału przy ekspozycji na wodę czy wilgotność z utrzymaniem właściwości akustycznych na stałym poziomie. pianka ognioodporna. kol. zbliżony do ral 9005.

- wykończenie posadzek

W pomieszczeniach pomocniczych stosuje się następujące posadzki:

- w pomieszczeniach technicznych, magazynach, pomieszczeniach zaplecza- wylewka betonowa zacierana

- w pomieszczeniach biurowych na piętrze – wykładzinę winylową w kolorze szarym (zbliżonym do RAL 7043) o następujących parametrach:

Materiał wykonania: spieniony PVC o powierzchni strukturalnej

Całkowita grubość: ok. 2,4 mm

Grubość warstwy użytkowej: ok. 0,20 mm

Klasa poślizgu: R10

Odporność na poślizg: EN 13893

Sposób montażu: klej

Wzór: jednolity

- w pomieszczeniach serwerowni, projektorowni, montażu, reżyserce- wykładzinę dywanową flokowaną gr. 4,3mm, izolacja akustyczna dźwięków uderz. ∆Lw ≥ 20 db, pochłanianie dźwięku αw = 0,10 (H), wykładzina w kolorze szarym zbliżonym do RAl 7043

Dla proponowanych materiałów wykończeniowych wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązany jest do wykonania wielkoformatowej próbki celem akceptacji przez Inwestora i projektanta. Dla materiałów wykończeniowych ścian, sufitów i posadzek minimalna wielkość próbki to 4m2.

- wyposażenie meblowe

Osprzęt elektryczny

Przykładowe rozwiązanie łączników:

Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego w okrągłej formie.

Płytka szklana (szkło białe).

Klawisz w kolorze białym  RAL 9010

Wymiary: średnica 80mm, szer. całkowita 24mm

Łączniki białe stosować w pom. ze ścianami malowanymi na kolor NCS-S0-500-N.

# Wszystkie elementy wyposażenia meblowego przedstawiono na rysunkach wyposażenia, rozwinięć oraz w kartach pomieszczeń w Tomie VII-Wnętrza.