Architekt – Sebastian Kulik

Ul. Górska 1a

43-300 Bielsko – Biała

www.a-sk.pl

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INWESTOR |  | Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Przebudowa i remont budynku teatru w ramach zadania "Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15" na działkach nr 3, 1/1, 5/1, obręb nr 150 w Częstochowie. |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | ul. Kilińskiego 15, Częstochowa KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | DZ. NR EWID. Dz. nr 3, 1/1, 5/1 OBRĘB: obręb nr 150 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Częstochowa |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant główny | mgr inż. arch. Sebastian Kulik | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: MPOIA/047/2016 | Architektura |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Anna Jando - Roztoczyńska | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: UAN-8346/24/85 | Architektura |  |

10.2023r. Kraków

# Spis treści

- Przedmiot inwestycji	3

- Istniejący stan zagospodarowania działki oraz opis projektowanych zmian	7

  - Obiekty w zakresie opracowania	7

  - Warunki geotechniczne	7

- Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzeń, układ komunikacyjny, drogi pożarowe, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i zieleni	8

  - Obsługa komunikacyjna	8

  - drogi pożarowe	8

  - Ukształtowanie terenu	8

  - Gospodarka zielenią	8

  - Zagospodarowanie mas ziemnych	8

  - Przystosowanie terenu dla osób niepełnosprawnych	8

  - Infrastruktura techniczna	8

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu	8

- Informacje o działce	9

  - Dane określające rodzaje ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	9

  - Dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.	9

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego	9

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	9

  - Niezbędne dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	10

  - Informacje o klasyfikacji pożarowej	10

  - Informacje o klasie odporności pożarowej	10

  - Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem	10

  - Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	10

  - Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań

ratowniczych	11

  - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych	11

  - Informacje o rozwiązaniach zamiennych	12

- Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;	12

- Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	12

# Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu jest:

Przebudowa i remont budynku teatru w ramach zadania "Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15" na działkach nr 3, 1/1, 5/1, obręb nr 150 w Częstochowie.

Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w załączniku nr 2 do ustawy prawo budowlane projektowana zabudowa należy do kategorii IX.

| Kategoria | Współczynnik kategorii obiektów (k) | Współczynnik wielkości obiektów (w) |
| --- | --- | --- |
| Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych | 4,0 | 2,5 (ponad 10 000 m3 kubatury brutto) |

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest

    - Polskie normy i przepisy budowlano projektowe.

    - Wytyczne i ustalenia międzybranżowe.

    - Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

    - Opinie i uzgodnienia dysponentów mediów.

    - Wizja lokalna w terenie.

    - Geotechniczne warunki posadowienia

# Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont budynku Teatru im. Adam Mickiewicza zlokalizowanego w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 15 na działce nr 1/1, 3, 5/1, obręb 150 w Częstochowie. Właścicielem obiektu jest Gmina Miasto Częstochowa. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/456/89.

Projekt obejmuje teren w zakresie oznaczonym w części rysunkowej.

# Zakres oddziaływania inwestycji

Zakres uciążliwości inwestycji obejmuje wyłącznie zakres wnioskowanego terenu. Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działki objęte wnioskiem.

Działki, na których planuje się inwestycję znajdują się w sąsiedztwie:

    - od strony północnej – działka nr 75 – działka drogowa,

    - od strony południowej - działka nr 5/2 i dz. nr 4 – działki zabudowane – zabudowa mieszkalna wielorodzinna

    - od strony zachodniej – działka nr 1/2 - działka zabudowana

    - od strony wschodniej – działka nr 94/2 – działka drogowa,

Lokalizację obiektu oraz zakres oddziaływania inwestycji określono zgodnie z przepisami:

| L.p. | Dokument | zakres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225) | Usytuowanie obiektu budowlanego |
| 2 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) | Zjazd z drogi publicznej (działki nr 387/1) |
| 3 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) | Zakres realizacji inwestycji, kategoria realizowanej zabudowy |
| 4 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) | Wpływ na środowisko, kolizja z istniejącym drzewostanem (brak wpływu) |

W ramach inwestycji nie przewiduje się emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji nie wpływa negatywnie na warunki pożarowe lub sanitarne zabudowy istniejącej w otoczeniu oraz na środowisko naturalne.

      - Analiza uwarunkowań wynikających z przesłanek lokalnych

Zgodnie z wizją w terenie inwestycji – brak podstaw do naruszenia interesów osób trzecich poprzez realizację niniejszej inwestycji.

      - Analiza zgodności inwestycji z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zmianami) – w zakresie określenia zakresu oddziaływania inwestycji:

| Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem |  | spełnienie wymagań | wpływ na zabudowę sąsiednią |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13 Naturalne oświetlenie - przesłanianie | Bez zmian | Brak wpływu |
| 1.2. | Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych | Bez zmian – nie projektuje się nowych miejsc postojowych | Bez zmian, brak wpływu |
| 1.3. | Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi może powodować ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki; | Miejsce składowania odpadów bez zmian | Bez zmian, brak wpływu |
| 1.4. | Rozdział 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy działki (co do zasady – z zastrzeżeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odległości studni od: - osi rowu przydrożnego – 7.5 m - budynków inwentarskich, silosów, zbiorników szczelnych itd. - 15 m - do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków wstępnie oczyszczonych biologicznie – 30 m - do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego – 70 m, powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki jak również sytuowanie na działce obiektów budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsączająca itd. jak wyżej – limituje odległość studni na sąsiedniej działce, | Nie dotyczy | Nie dotyczy, brak wpływu |
| 1.5. | Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. | Nie dotyczy | Nie dotyczy, brak wpływu |

|  | Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy działki sąsiedniej przy jednoczesnym warunku odległości od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 metrów , powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki . Strefę oddziaływania wyznaczamy w odległości 15 metrów od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrów, przy jednoczesnym warunku odległości takich urządzeń sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy działki sąsiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, że usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodpływowego do 10 m3 na nieczystości ciekłe w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza możliwości zabudowy działki sąsiedniej. Ograniczenie takie wprowadzić może określona w § 36.4. możliwość zmniejszenia tych odległości w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilości pokryw i wylotów większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10m3 do 50m3 strefa oddziaływania wynosi 30 metrów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 . | Nie dotyczy | Nie dotyczy, brak wpływu |
| 1.7. | Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów przy braku warunku odnośnie odległości od granicy działki może powodować ograniczenia w zakresie zabudowy sąsiedniej działki. | Nie dotyczy | Nie dotyczy, brak wpływu |
| 1.8. | Dział III. Budynki i pomieszczenia - Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. | Bez zmian, brak rozbudowy, nadbudowy | Bez zmian, brak wpływu |

| 1.9. | Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe - Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. | Usytuowanie obiektu nie ulega zmianie, wszystkie warunki zostały szczegółowo opisane w cz. Dotyczącej bezpieczeńst wa pożarowego | Usytuowanie budynku bez zmian, brak ingerencji w przegrody zewnętrzne, brak wpływu w ramach planowanych prac |
| --- | --- | --- | --- |

# Istniejący stan zagospodarowania działki oraz opis projektowanych zmian

# Obiekty w zakresie opracowania

Budynek Teatru zlokalizowany jest w centrum miasta u zbiegu ulic: Kilińskiego i Jasnogórskiej. Inwestycja obejmuje przebudowę i remont istniejącego budynku teatru w Częstochowie.

Teren	inwestycji	nie	jest	objęty	obowiązującym	Miejscowym	Planem	Zagospodarowania

Przestrzennego.

W zakresie opracowania (na czas sporządzenia niniejszego dokumentu) brak jest czynnych decyzji pozwolenia na budowę mogących stać w kolizji z przedmiotowym zamierzeniem.

Na terenie inwestycji znajdują się istniejące sieci tj.:

- instalacja elektroenergetyczna,

- instalacja grzewcza - system centralnego ogrzewania wodnego, zasilanego z sieci miejskiej.

- instalacja wentylacyjna - w budynku głównym teatru - system centralnej wentylacji mechanicznej, nawiewno- wywiewnej; w pozostałej części obiektu wentylacja grawitacyjna,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja nagłośnieniowa,

- instalacja oświetlenia awaryjnego i przeszkodowego.

- instalacja tryskaczowa

# Warunki geotechniczne

Na potrzeby przygotowania projektu zlecono badania geologiczne, na podstawie których opracowano opinię geotechniczną. Zgodnie z opracowaniem firmy GEOBIOS Sp.z o.o. z lipca 2023r. (załącznik do niniejszego opracowania)

W strefie oddziaływania budowli na podłoże zakładając płytkie (do 1,0 m) posadowienie dźwigu osobowego występują grunty nasypowe, składające się z materiału mineralnego: piasku, gruzu, okruchów cegły, itp. Niżej zalegają utwory piaszczyste o korzystnych i wysokich parametrach fizyczno- mechanicznych, które podścielone są warstwą utworów o konsystencji plastycznej i miękkoplastycznej. Zwierciadło wody poziomu czwartorzędowego występuje na głębokości ok. 2,5 m i przy płytkim posadowieniu nie będzie miało wpływu na roboty.

Kategorię geotechniczną obiektu zgodnie z § 4 ust.5 rozporządzenia określa się jako pierwszą ze względu na charakter planowanych prac oraz brak wykopów i prac ziemnych.

# Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzeń, układ komunikacyjny, drogi pożarowe, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i zieleni

# Obsługa komunikacyjna

Dostęp do przedmiotowej działki odbywa się z drogi publicznej, od strony północnej (dz. 75) i wschodniej (dz. 94/2).

# drogi pożarowe

Dojazd pożarowy zapewnia istniejący układ drogowy z ulicami Kilińskiego i Jasnogórską. (bez zmian)

# Ukształtowanie terenu

Zero budowlane budynku znajduje się na rzędnej 254,52 m n.p.m. (bez zmian)

# Gospodarka zielenią

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki zieleni – powierzchnie biologicznie czynne nie ulegają

zmianie, bilans terenu nie ulega zmianie.

# Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach inwestycji nie przewiduje się wydobycia mas ziemnych. Prace przy posadowieniu dźwigu odbywają się do poziomu istniejącej posadzki, nie ma miejsca przegłębienie piwnic.

# Przystosowanie terenu dla osób niepełnosprawnych

Dostęp do budynku zapewnia podnośnik pionowy – zgodnie z dokumentacją szczegółową w projekcie

architektoniczno – budowlanym.

# Infrastruktura techniczna

Budynek został wyposażony w następujące instalacje techniczne użytkowe:

- elektroenergetyczna, do częściowego remontu i wymiany,

- grzewcza - system centralnego ogrzewania wodnego, zasilanego z sieci miejskiej, bez zmian

- wentylacyjna - w budynku głównym teatru - system centralnej wentylacji mechanicznej, nawiewno- wywiewnej; w pozostałej części obiektu wentylacja grawitacyjna – wentylacja mechaniczna sal teatralncyh do wymiany w zakresie central i kanałów

- wodno-kanalizacyjna, do częściowej wymiany i remontu – w ramach przebudowywanych toalet,

- odgromowa, bez zmian

- teletechniczna, do remontu i wymiany w zakresie instalacji przeciwpożarowych,

- nagłośnieniowa ppoż – do remontu i częściowej wymiany

- oświetlenia awaryjnego i przeszkodowego do remontu / wymiany

- instalacja tryskaczowa – do remontu / odtworzenia,

- instalacja hydrantowa – do remontu / odtworzenia,

- instalacja oddymiania klatek schodowych – projektowana / odtwarzana

- system sygnalizacji pożaru – do odtworzenia,

Nie zakłada się ingerencji w istniejące sieci i przyłącza w terenie działki

# Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

| PARAMETR | WARTOŚĆ |
| --- | --- |
| Powierzchnia działki | 2408 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 1821,00 m2 (bez zmian) |
| Powierzchnia całkowita | 6000 m2 (bez zmian) |
| Powierzchnia dróg, parkingów | 455,13 m2 (bez zmian) |
| Wysokość budynku | Do 25 m (bez zmian) |

| Długość | 46,9 m (bez zmian) |
| --- | --- |
| Szerokość | 49,2 m (bez zmian) |
| Liczba kondygnacji | 5 nadziemnych i 1 podziemna (bez zmian) |

# Informacje o działce

# Dane określające rodzaje ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji nie jest objęty MPZP. W związku z charakterem planowanych prac obejmujących wyłącznie elementy wewnętrzne i drugorzędne (przebudowa i remont) – nie wymaga się uzyskania decyzji WZ lub decyzji ULICP. Charakterystyczne parametry budynku takie jak wysokość, powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita, kubatura – nie ulegają zmianie.

# Dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Działka leży w obszarze objętym formą ochrony konserwatorskiej. Budynek, w którym teatr ma swoja siedzibę, jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rejestracyjnym 456/89 z 19.06.1989r i znajduje się pod opieką Delegatury Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie.

# Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego.

Nie dotyczy – brak wpływu eksploatacji górniczej na działkę oraz planowanej inwestycji na eksploatację górniczą.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Niniejszy opis techniczny warunków ochrony przeciwpożarowej projektu zagospodarowania działki (terenu) stanowi integralną część projektu budowlanego wg § 20, ust.1, pkt 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w związku z § 4 i 5 rozporządzenia MSWiA z 17.09.2021r w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Dla projektowanego obiektu, przyjęto poziom bezpieczeństwa pożarowego określony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowiący że każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy projektować, budować i użytkować zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in. bezpieczeństwa pożarowego, oraz wskazań wynikających z postanowień art. 6a ustawy z 24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej nakazujących zaprojektowanie budynku tak aby w razie pożaru zapewnić :

- nośność konstrukcji budynku przez określony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe ,

- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych a szczególnie zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań ratowniczych .

  - Niezbędne dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej budynku zależne od jego przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, warunków technicznych oraz występujących zagrożeń pożarowych:

Informacja o powierzchni zabudowy: 1821,00 m2

Wysokość obiektu, mierzona od poziomu terenu do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej nie przekracza 25 m.

Wysokość poszczególnych kondygnacji w budynku jest zróżnicowana - od 3,15 m do 5,6 m. Przestrzeń sceny „Dużej" posiada wysokość 11,2 m, a widownia - od 9,85 do 10,2 m.

– budynek średniowysoki SW liczba kondygnacji nadziemnych : 5 kondygnacji podziemnych : 1

  - Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: wg postanowień zawartych w § 209 rozp. MI zespół obiektów z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI

  - Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy: „B”

  - Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej: zagrożenie wybuchem nie występuje

  - Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne: obiekty budowlane oddalone są od granicy działki wg wymagań określonych w § 12 rozp. MI ,

Najbliższe budynki w otoczeniu obiektów Teatru:

- strona wschodnia i północna;

- budynki mieszkalne i użyteczności publicznej odległe co najmniej o 20 m, zlokalizowane po drugiej stronie ulic Kilińskiego i Jasnogórskiej – warunek spełniony.

- strona południowa:

- przyległy budynek mieszkalny, zlokalizowany wzdłuż ulicy Kilińskiego, którego część użytkowana jest przez Teatr.

Pomieszczenia Teatru w części D oddzielone są od pozostałej części tego budynku ścianami pełnymi murowanymi, które mogą być uznane za ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120, chociaż z formalnego punktu widzenia pasy klasy El 60 w miejscu styku tych ścian ze ścianą zewnętrzną (od strony ul. Kilińskiego) mają szerokość około 1,50 m zamiast wymaganych 2,0 m; ponadto skuteczność wydzielenia pożarowego obniża istniejące wcześniej przejście na poziomie parteru z warsztatu mechaniczno-ślusarskiego do klatki schodowej budynku mieszkalnego, jest ono obecnie zabudowane płytą gipsowo-kartonową o nieustalonej odporności ogniowej; kolejnym elementem obniżającym w świetle wymagań przepisów skuteczność oddzielenia przeciwpożarowego jest

niedostateczna odległość pomiędzy otworami w sąsiadujących ze sobą pod kątem 90° ścianami: południową z pasem luksferów na całej wysokości budynku, doświetlającym klatkę schodową

„techniczną” zachodnią (KLS3) – do ustalenia oraz sąsiedniego budynku mieszkalnego z otworami okiennymi (szkło zwykłe) doświetlającymi z kolei klatkę schodową w tym budynku, odległość miedzy wymienionymi otworami jest mniejsza niż 4,0 m; istniejące rozwiązania nie są w pełni zgodne z wymaganiami przepisów dotyczących ścian budynków, które powinny stanowić odrębne strefy pożarowe, czyli w praktyce powinny zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru pomiędzy tymi budynkami – warunek nie spełniony – element ujęty w ekspertyzie ppoż. Pozostała część ściany południowej jest ścianą pełną, z wyjątkiem trzech wejść do stacji transformatorowej, oddalonych od budynku mieszkalnego o ponad 6 m;

- budynek opieki społecznej w odległości 14 m od ściany południowej budynku teatru – warunek

# spełniony,

- budynek dydaktyczny Uniwersytetu Jana Długosza (UJD) w odległości około 4 m od budynku teatru, przy czym obydwie sąsiadujące ze sobą w tym miejscu ściany są murowane, pełne, bez żadnych otworów - warunek spełniony,

- strona zachodnia - budynek biurowy w odległości około 12 m – warunek spełniony.

# Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań

ratowniczych, w tym informacje o:

    - drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych : zapewniono dojazd pożarowy wg wymagań określonych w § 12 rozp. MSWiA z 24.07.2009r

    - zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowania źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych; warunek spełniony – zaopatrzenie w wodę z zewnętrznych hydrantów w pasach drogowych.

# Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Budynek został wyposażony w następujące instalacje techniczne użytkowe:

- elektroenergetyczna, do częściowego remontu i wymiany

- grzewcza - system centralnego ogrzewania wodnego, zasilanego z sieci miejskiej, bez zmian

- wentylacyjna - w budynku głównym teatru - system centralnej wentylacji mechanicznej, nawiewno- wywiewnej; w pozostałej części obiektu wentylacja grawitacyjna – wentylacja mechaniczna sal teatralncyh do wymiany w zakresie central i kanałów

- wodno-kanalizacyjna, do częściowej wymiany i remontu – w ramach przebudowywanych toalet,

- odgromowa, bez zmian

- teletechniczna, do remontu i wymiany w zakresie instalacji przeciwpożarowych,

- nagłośnieniowa ppoż – do remontu i częściowej wymiany

- oświetlenia awaryjnego i przeszkodowego do remontu / wymiany

- instalacja tryskaczowa – do remontu / odtworzenia,

- instalacja hydrantowa – do remontu / odtworzenia,

- instalacja oddymiania klatek schodowych – projekotwana

- system sygnalizacji pożaru – do odtworzenia,

Szczegółowe opracowania branżowe zostaną zawarte w projekcie technicznym.

  - Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciw-pożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art.6c, pkt 1 lub 2 ustawy z 24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu : Na potrzeby realizacji inwestycji opracowano „Ekspertyzę techniczną w zakresie zabezpieczenia   przeciwpożarowego   budynku   Teatru   im.   Adama   Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15.” – powyższa stanowi część niniejszego opracowania.

# Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;.

- Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji ze względu na ich charakter i skalę nie

przekracza granicy działki Inwestora,

- Kategoria obiektu – zgodnie z załącznikiem Prawa Budowlanego obiekt zalicza się do kategorii IX

- Emisja hałasu – Dla założonego programu użytkowego nie wystąpi związana z eksploatacją obiektów emisja hałasu,

- Wody gruntowe i leje depresyjne - w terenie nie namierzono wysokiego poziomu wód gruntowych. Planowane prace nie spowodują powstania zjawiska leja depresji.

# Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu w całości zamyka się w terenie przedmiotowej inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości stanowiącej własność inwestora – planuje się wyłącznie prace wewnątrz budynku i remontowe od strony drogi. Inwestycja nie będzie powodować uciążliwości, ani oddziaływać negatywnie na działki sąsiednie.

Opracował:

| Projektant: mgr inż. arch. Sebastian Kulik | MPOIA/047/2016 |
| --- | --- |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Jando Roztoczyńska | UAN-8346/24/85 |

10.2023 r., Kraków

# Część Graficzna

Spis rysunków:

Rysunek PZT-01: Projekt zagospodarowania terenu