# Zakres opracowania

Projekt aranżacji wnętrz obejmuje:

Część I:

- przestrzenie performatywne (Salę Główną, Salę Kameralną),

- przestrzenie dla widzów (Foyer, Punkt Obsługi Widza),

- przestrzenie pomocnicze (toalety publiczne, szatnię).

Część II:

- przestrzenie Centrum Kultury Jidysz,

- wybrane pomieszczenia Administracji,

- przestrzenie higieniczno-sanitarne.

- Opis techniczny:

CZĘŚĆ I:

- Aranżacja wnętrz strefy publiczności

  - Sala Główna (S0.15)

- Wykończenie ścian

Ściany Sali Głównej zostaną prawie całkowicie poryte materiałami akustycznymi.

Dłuższe ściany sali w większości zostaną obudowane aluminiowymi dyfuzorami akustycznymi, przeznaczonymi do realizowania konkretnych zadań. Szczegółowe wymiary i właściwości zostały zawarte w kartach pomieszczeń. Panele będą pomalowane w kolorze RAL 5011.

Na pozostałe fragmenty dłuższych ścian zostaną zamontowane dwa rodzaje paneli akustycznych pochłaniających dźwięk, jedne gładkie, wykonane z aluminium, malowane w kolorze RAL 5011, 
a drugie wykończone tkaniną w kolorze YB090.

Ściana zamykająca widownię zostanie pokryta gładkimi, aluminiowymi panelami akustycznymi 
w kolorze RAL 5011.

RAL 5011                                       YB090                                          YB026

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia paneli akustycznych przedstawiono na rozwinięciach w Tomie VIII- Wnętrza.

- Wykończenie sufitów

W Sali Głównej należy zastosować sufit podwieszany wykonany z perforowanych płyt

akustycznych MDF. Płyty sufitowe powinny być szpachlowane i malowane na

dwa kolory: 27804M brass3 i RAL 5026.

STO 37804M brass3

Rzeźbiarski układ płyt sufitowych został specjalnie zaprojektowany tak aby zapewnić idealne

warunki akustyczne. Szczegółowe rozmieszczenie płyt i ich układ zaznaczony jest na rysunkach 
w Tomie  VIII – Wnętrza.

- Wykończenie posadzek

Na widowni Sali Głównej projektuje się wykładzinę dywanową flokowaną w kolorze umbra/terracotta.

Wzór wykładziny opiera się na płynnym przejściu pomiędzy dwoma teksturami, co uzyskano dzięki zastosowaniu techniki druku cyfrowego o wysokiej rozdzielczości na gęstym runie.

Dane techniczne:

Kolor: umbra / terracotta
Grubość wykładziny: 4,3 mm

Wymiary: 30 m x 200 cm

Wysokość runa: 2 mm

Waga całkowita: 1800g/m2

Budowa runa: 100% PA (nylon 6.6) blisko 80 mln włókien/m2

Odporność na ścieranie: >1000 cykli

Antypoślizgowość: suchy- bardzo niskie ryzyko poślizgu, mokry- niskie ryzyko poślizgu

Podłoże: PVC+ włókno szklane

Wykładzina spełnia wymogi normy EN 14041 oraz normy  ISO 1307. Wykładzinę można czyścić przy użyciu metod intensywnych.

W projekcie zastosowano dwa typy rolki wykładziny: ciemniejszą umbrę oraz jaśniejszą, stanowiącą przejście kolorystyczne pomiędzy umbrą a terracottą w stosunku 8:2.

Szczegółowe ułożenie rolek przedstawiono na schemacie poniżej:

- Wyposażenie meblowe

Fotele audytoryjne - FA1

Przykładowe rozwiązanie:

System składania działa w ten sposób, że w momencie automatycznego unoszenia siedziska składają się też podłokietniki. Tak więc, gdy siedzisko automatycznie się składa, podłokietniki obracają się do pionu i w efekcie złożony fotel ma głębokość zaledwie 355 mm. Oparcie przez cały czas znajduje się w stałej pozycji.

Siedzisko i oparcie składają się z dwóch, niewielkich, pojedynczych bloków elastycznego poliuretanu formowanego na zimno (gęstość materiału siedziska to 60-65 kg/m3, a oparcia - 50-57 kg/m3), 
w których ukryta jest metalowa konstrukcja siedzenia. Ta z kolei ma postać ramy 
z giętych rur (grubość 2 mm, średnica 22 mm), na której rozpięta jest siatka z płaskich sprężyn, tak że całość jest zarazem elastyczna i wytrzymała, a przede wszystkim - komfortowa. Zawias siedziska jest tak zamocowany, by samoczynnie mogło się ono unieść.

Poduszka oparcia ma wymiary 450 (szer.) x 570 (wys.) x 115 mm (grubość, z tym że u samego dołu jest to 85 mm), a poduszka siedziska - 410 (szer.) x 420 (wys.) x 100 (grubość) mm.

Poduszki są pokryte łatwym do zdjęcia, wymiennym obiciem, które zapina się na zamek błyskawiczny i idealnie układa się na piankowych poduszkach. Oparcie jest zbudowane tak samo jak siedzisko.

Podłokietniki również są wykonane jako pojedynczy, tapicerowany blok. W podłokietniku znajduje się też bardzo cichy, niewymagający smarowania sprężynowy mechanizm powrotny.

Siedzisko, oparcie i podłokietniki są przymocowane do dwóch metalowych boków, połączonych ze sobą metalowym mostkiem, w którym znajdują się obudowy zawiasów z mechanizmem blokującym i osiami fotela.

U dołu są zakończone podstawą (400 mm x 300 mm x 81 mm) ze stalowej płyty, która wraz 
z ukrytym w środku metalowym blokiem rozporowym służy do przymocowania fotela do podłogi.

Siedzisko jest automatycznie unoszone przez 2-sprężynowy mechanizm przymocowanego do bloku siedziska. W razie potrzeby siedzisko można łatwo zdjąć, gdyż jest przymocowane do bocznych paneli ukrytym zatrzaskiem. Sprężyny wyposażone w mechanizm spowalniający składanie siedziska i podłokietników, zapobiegający trzaskaniu podczas składania.

W blokach siedziska i oparcia, pomiędzy tapicerką a pianką, znajduje się 5-milimetrowa warstwa ogniotrwała, niedopuszczająca ognia do pianki i tym samym uniemożliwiająca powstawanie toksycznych gazów i płomieni. Warstwa ta jest połączona z tkaniną metodą laserowego mikrospawania, a nie taśmą klejącą lub klejem, co mogłoby stwarzać zagrożenie w czasie pożaru.

Siedzisko i oparcie są niezależnie mocowane do paneli bocznych, które z kolei są połączone ze sobą metalowym mostkiem, dzięki czemu fotele można zestawiać w całkowicie sztywne 
i stabilne rzędy. Takie rozwiązanie zapewnia znacznie większą stabilność niż połączenie paneli bocznych samym oparciem.

Konstrukcja mostka składa się z kwadratowej rury stalowej, do której końców są przyspawane płaskowniki. Rura ma przekrój 70 x 30 mm i ściankę o grubości 3 mm. Mostek podtrzymuje oparcie za pomocą dwóch stalowych prętów o średnicy 20 mm.

Fotel jest zamontowany na dwóch łapach połączonych opisanym wyżej stalowym mostkiem, który zarazem podtrzymuje oparcie, oraz na dwóch bocznych skrzydłach, które równocześnie są wspornikiem trzpienia zawiasów siedziska. Do przymocowania paneli bocznych służą poprzeczne stalowe płaskowniki o grubości 5 mm.

## Parametry techniczne

- Szerokość osiowa 560mm

- Głębokość po podniesieniu siedziska 355mm

- Głębokość po opuszczeniu siedziska 685mm

- Wysokość 900mm

- Długość podłokietnika złożonego 240mm

- Długość podłokietnika rozłożonego 400mm

- Waga 30kg

Pianka poliuretanowa:

•	Gęstość siedziska : 60-65 kg/m3

•	Gęstość oparcia : 50-57 kg/m3

Tapicerka:

W kolorze ciemnogranatowym, tkanina o gęstym splocie typu „Florida 806” ,

100% Poliester (trudnopalny), do czyszczenia na sucho.

ALUMINIUM:

•	Materiał: UNE L-2630

•	Gęstość : 2,7 gr./cm3

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla,

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tkaniny spełniającej parametry podane w opisie technicznym mebla.

  - Sala Kameralna (pom. L0.06)

- Wykończenie ścian

Na akustyczną okładzinę ścian Sali Kameralnej wybrano te same aluminiowe dyfuzory co w Sali Głównej, malowane na kolor RAL 5011 i RAL 5026, ułożone na dłuższych ścianach sali w taki sposób, aby stworzyć mozaikowy wzór. Miejsca niezakryte przez panele będą wykończone malowaniem farbą akrylową do wnętrz w kolorze RAL 5022.

Krótsze ściany zostaną do połowy wysokości obłożone panelami pochłaniającymi dźwięk, wykończonymi tkaniną w kolorze YB026. Pozostała część ścian wykończona tak samo jak w przypadku dłuższych ścian, tj. farbą akrylową do wnętrz a kolorze RAL 5022.

RAL 5011                                      YB026                                     RAL 5026

Szczegółowe rozmieszczenie elementów przedstawiono na schemacie poniżej oraz na rysunkach rozwinięć ścian w Tomie VIII- Wnętrza:

- Wykończenie sufitów

Sufit w Sali Kameralnej należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym o gr. 1,5 cm.

Dodatkowo aby zapewnić idealne warunki akustyczne należy zawiesić pod sufitem płyty akustyczne z pianki polietylenowej w kolorze grafitowym.

- Wykończenie posadzek

W Sali Kameralnej projektuje się parkiet dębowy.

- Wyposażenie meblowe

Fotele audytoryjne - FA1

Przykładowe rozwiązanie:

- konstrukcja krzesła oparta na stalowym stelażu lakierowanym proszkowo;

- zastosowana farba eliminuje niepożądane odbicia światła; wszystkie kolory

z palety RAL

- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej oraz wysokoelastycznej

pianki tapicerskiej

- obicie krzesła wykonane z tkaniny Trevira CS (klasa ochrony ppoż. B1)

o stopniu ścieralności 50 000 cykli; dostępna duża paleta kolorów do wyboru

- kąt pochylenia oparcia i głębokość siedziska pozwalające na wygodne oglądanie

przedstawienia nawet przez 3–4 godziny

- otwór w górnej części oparcia umożliwiający wygodne podnoszenie krzesła

- zaczep na numer miejsca na szczycie stelaża

- system łączenia krzeseł w rzędy eliminujący możliwość ich przesuwania się

- dodatkowa tylna listwa zabezpieczająca krzesła przed zsunięciem się z podestu

jako uzupełnienie systemu

- stalowe nogi zakończone plastikową zaślepką

po 4 krzesła na standardowym podeście 100x200 cm

- krzesło spełnia wymagania norm PN-B-02855:1988, PN-EN 1021-1:2007,

PN-EN 1021-2:2007 w zakresie toksyczności i trudno zapalności

- krzesła składowane sztaplowo po 7 sztuk w 3 rzędach na specjalnym wózku

- Aranżacja wnętrz strefy publiczności – Foyer, strefa wejścia i pomieszczenia pomocnicze

  - Foyer

- Wykończenie ścian

Mozaikę pokrywającą ścianę foyer autorstwa Kazimierza Gąsiorowskiego stworzono z podłużnych pasków blachy i pozostałości z wykrojników o różnych kształtach.

Poszczególne elementy zespawano ze sobą i pierwotnie pociągnięto farbą  w kolorze złotym, a po latach- szarą farbą akrylową.

Przewiduje się odrestaurowanie mozaiki i przywrócenie jej złotego koloru.

Mozaika zostanie zabezpieczona szkłem do wysokości 150cm. Szczegóły i detale mocowania szyby przedstawiono na rysunkach w Tomie VIII- Wnętrza.

Ściany ciągów komunikacyjnych przylegających bezpośrednio do foyer (ciąg z pochylnią dla osób 
z niepełnosprawnościami, oraz miedzy gastronomią a foyer), ścianę w strefie szatni oraz słupy rozdzielające część główną foyer od części komunikacyjnej należy wykończyć okładziną akustyczną z perforowanej płyty gips-kartonowej, malowanej farbą w kolorze RAL 5022. Ściana zamykająca główną część foyer w górnym pasie jest ozdobiona przedłużeniem mozaiki, zaś pozostałą część tej ściany należy wyłożyć ta samą okładzina akustyczną.

Dane techniczne płyty akustycznej:

Płyta kłada się z rdzenia gipsowego obłożonego obustronnie specjalnym  kartonem.

Oklejona warstwą czarnej lub białej włókniny  akustycznej od spodu.

Kolor - szary karton  przeznaczony do pomalowania.

Kolor Ral 5022.

Klasa reakcji na ogień: A2

Stopień perforacji: 16%

Rodzaj perforacji: kwadratowa

Ciężar 8kg/m2

Wymiary 240x120x12,5cm

Wełna mineralna gr. 5cm klejona do ściany

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia okładziny akustycznej przedstawiono na rysunkach w Tomie VIII- Wnętrza.

Istniejący tynk boniowany w strefie wejścia

Uszkodzone fragmenty tynku należy uzupełnić. Fragmenty o znacznym stopniu zniszczenia należy skuć oraz odtworzyć za pomocą specjalnego spoiwa z granulatu silikatowego. Spoiwo składające się z 90,5 proc. z lekkiego wypełniacza i w 9,5 proc. ze środków wiążących.

Właściwości masy:

- Materiał wypełniający: glinokrzemianowe mikrogranulki pochodzące z surowców wtórnych. Spoiwem są dwukomponentowe żywice epoksydowe z dodatkiem niewielkiej ilości krzemoorganicznych środków hydrofobizujących.

- Niewielki ciężar: 550 kg/m3

- Odporność na uderzenia

- Odporność na działanie chemikaliów, bakterii, grzybów, porostów czy glonów

- Niski współczynnik rozszerzalności termicznej

- Niepalność

- Jednorodność materiału

Odtworzone fragmenty należy malować na kolor zgodny z kolorystyką istniejących elementów,

a powierzchni należy nadać fakturę istniejących boni. Odtworzone elementy należy przeklejać całopowierzchniowo klejem zapewniającym szczelność połączeń.

- Wykończenie sufitów

Sufit przyozdobiony plafonami z rzeźbionym wypełnieniem.

Plafony należy pomalować farbą akrylową w kolorze STO 37812M brass1, a ich wypełnienie farbą akrylową do wnętrz w kolorze STO 37800M.

W ciągach komunikacyjnych przylegających bezpośrednio do foyer, należy stosować sufity podwieszane, modularne z siatki cięto ciągnionej, w formacie 120x60cm.

Panele z siatki cięto – ciągnionej układane na ruszcie systemowym, instalowanym do stropu konstrukcyjnego. Zastosować ruszt typu ukrytego, chowany w głębokości wyprofilowania krawędzi siatki cięto-ciągnionej.

Siatka metalowa sufitu o perforacji – rozmiar oczka Q8 (długa przekątna=8mm / krótka przekątna=6mm / mostek=1,3mm / grubość siatki 1mm).

Kolor siatki z palety RAL nr 7024 (grafitowy).

Strop konstrukcyjny nad płaszczyzną sufitu z siatki cięto - ciągnionej malowany na kolor z palety RAL nr 5004 (ciemnogranatowy) farbą akrylową.

- Wykończenie posadzek

We foyer utrzymuje się istniejącą posadzkę z płyt kamiennych.

# Istniejąca posadzka we Foyer

# Ubytki w istniejącej posadzce we Foyer należy uzupełnić szpachlami epoksydowymi w kolorze zbliżonym do kolorystyki podłoża, a następnie lokalnie wypolerować w celu usunięcia rys 
i uskoków. Impregnować pogłębiaczem koloru.

W ciągach komunikacyjnych przylegających bezpośrednio do foyer – tj. pochylnia dla osób 
z niepełnosprawnościami i przestrzeń między foyer a gastronomią – projektuje się wykładzinę linoleum o strukturze imitującej kamień.

Dane techniczne:

Kolor: NCS S 7502-B

Grubość wykładziny: 3,5 mm

Wymiary: 33 m x 200 cm

Waga całkowita: 3100g/m2

Wgniecenia resztkowe: ~0,20 mm

Giętkość i ugięcie: Ø 40 mm

Odporność na zabrudzenia i chemikalia: odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników (alkoholu, spirytusu itp.).

Klasa antypoślizgowa: R9

Odporność na palące się papierosy i niedopałki: ślady powstałe na linoleum można łatwo usunąć, linoleum nie topi się.

- Wyposażenie meblowe

Przykładowe rozwiązanie:

Siedzisko pojedyncze - SMP

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 98 x 98 x 68 [cm]

- Wysokość siedziska: 38 cm

- Głębokość siedziska: 63 cm

- Wypełnienie: pianka poliuretanowa ( gęstość komórkowa 35 kg/m3 z 200g włókna)

- Rama: drewniana rama z listwami w siedzisku

- Nogi: stal chromowana

CZYSZCZENIE

Siedziska posiadają zdejmowane pokrowce, które umożliwiają łatwe czyszczenie lub wymianę. Regularne czyszczenie i konserwacja mebli tapicerowanych jest ważna dla zachowania ich wyglądu tkaniny obiciowej, a także sprawi, że będzie ona służyła dłużej.

Tkanina filcowa: należy często odkurzać

Gładka tkanina: należy często odkurzać i szczotkować w razie potrzeby

Winyl: należy regularnie przecierać wilgotną ściereczką

Usuwanie plam: należy szybko przetrzeć wilgotną ściereczką. Nie należy pocierać mocno, ponieważ może to uszkodzić tkaninę i kolor. Do czyszczenia powierzchni zaleca się użycie neutralnego detergentu rozpuszczonego w letniej wodzie. Przed zastosowaniem detergentu zaleca się wypróbowanie środka odplamiającego na małej, niewidocznej powierzchni. Duże plamy wymagają specjalistycznego traktowania i technik. Dlatego zawsze zaleca się kontakt z profesjonalną pralnią chemiczną przed próbą samodzielnego usunięcia większej plamy.

SPOSÓB MONTAŻU:

  - Szatnia

- Wykończenie ścian

Ściany szatni należy pomalować farbą akrylową w kolorze RAL 5022 (ciemnogranatowy).

- Wykończenie sufitów

W szatni znajdującej się przy foyer należy stosować sufity podwieszane, modularne z siatki cięto ciągnionej,  w formacie 120x60cm.

Panele z siatki cięto – ciągnionej układane na ruszcie systemowym, instalowanym do stropu konstrukcyjnego. Zastosować ruszt typu ukrytego, chowany w głębokości wyprofilowania krawędzi siatki cięto-ciągnionej.

Siatka metalowa sufitu o perforacji – rozmiar oczka Q8 (długa przekątna=8mm / krótka przekątna=6mm / mostek=1,3mm / grubość siatki 1mm).

Kolor siatki z palety RAL nr 7024 (grafitowy).

Strop konstrukcyjny nad płaszczyzną sufitu z siatki cięto - ciągnionej malowany na kolor z palety RAL nr 5004 (ciemnogranatowy) farbą akrylową.

- Wykończenie posadzek

# W szatni dla widzów dostępnej z foyer projektuje się wykładzinę linoleum o strukturze imitującej kamień.

Dane techniczne:

Kolor: NCS S 7502-B

Grubość wykładziny: 3,5 mm

Wymiary: 33 m x 200 cm

Waga całkowita: 3100g/m2

Wgniecenia resztkowe: ~0,20 mm

Giętkość i ugięcie: Ø 40 mm

Odporność na zabrudzenia i chemikalia: odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników (alkoholu, spirytusu itp.).

Klasa antypoślizgowa: R9

Odporność na palące się papierosy i niedopałki: ślady powstałe na linoleum można łatwo usunąć, linoleum nie topi się.

W pomieszczeniach sanitarnych dostępnych dla widzów projektuje się posadzkę bez spoinową, wylewaną na mokro.

- Wyposażenie meblowe

Wieszaki ubraniowe – WUBR

Przykładowe rozwiązanie:

Wieszak ścienny składany daje możliwość elastycznego wykorzystania pomieszczeń.

Ze względu na możliwość montażu w okładzinie ściennej, szafa ta jest bardzo zróżnicowana pod względem funkcjonalności i możliwości wkomponowania się w ogólną koncepcję architektoniczną.

Srebrny anodowany profil z lekkiego metalu.

Szerokość profilu : 240 mm

Wysokość profilu:  40 mm

Profil jest dostępny w długościach od 900 do 1700 mm.

Możliwe są indywidualne długości.

Sprężyna gazowa wspomaga łatwe składanie i zapewnia wysoki poziom stabilności oraz dodatkowe bezpieczeństwo dzięki blokowaniu w elemencie blokującym.

Wieszak wyposażony jest w srebrne anodowane aluminiowe wieszaki na ubrania. Do wyboru są dwa warianty rozmieszczenia haków:

- układ A z rozstawem haków ok. 100 mm

- układ B z rozstawem haków ok. 130 mm

Haki mogą być opcjonalnie zaprojektowane kolorystycznie, podobnie jak poprzeczka, mocowanie do ściany i zaślepka.

Możliwe są indywidualne życzenia kolorystyczne.

Sposób montażu:

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla,

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tkaniny spełniającej parametry podane w opisie technicznym mebla.

Lada szatniowa

Wymiary lady:

Wysokość: 85 cm

Długość: 566 cm

Szerokość blatu: 60 cm

Szczegółowe rozwiązanie dotyczące projektowanej lady szatniowej przedstawiono na rysunkach w projekcie mebli w Tomie VIII – Wnętrza.

  - Sala konsumpcyjna

- Wykończenie ścian

Ściany należy pomalować farbą akrylową o podwyższonej odporności na wilgoć w kolorze jasnym zbliżonym do NCS 0-500 N.

- Wykończenie sufitów

W sali konsumpcyjnej projektuje się sufit podwieszany z płyt GKF grubości 1,25cm na profilach CD 60 co 40 cm - - szczegóły rozwiązania dotyczące sufitu Sali konsumpcyjnej umieszczono na rysunkach w Tomie VIII- Wnętrza.

- Wykończenie posadzek

W sali konsumpcyjnej projektuje się wykładzinę linoleum o strukturze imitującej kamień.

Dane techniczne:

Kolor: Welsh slate (NCS S 7502-B)

Grubość wykładziny: 3,5 mm

Wymiary: 33 m x 200 cm

Waga całkowita: 3100g/m2

Wgniecenia resztkowe: ~0,20 mm

Giętkość i ugięcie: Ø 40 mm

Odporność na zabrudzenia i chemikalia: odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników (alkoholu, spirytusu itp.).

Klasa antypoślizgowa: R9

Odporność na palące się papierosy i niedopałki: ślady powstałe na linoleum można łatwo usunąć, linoleum nie topi się.

  - Łazienki publiczne

- Wykończenie ścian

Ściany łazienek publicznych należy wyłożyć płytkami gresowymi:

- Wielkoformatowymi 240cmx120cm, w kolorze antracyt/głęboki błękit, wykończenie lappato (półpołysk/półmat), układać do wysokości 250cm, cokół 10cm z tej samej płytki – aranżacja zgodnie z rysunkami rozwinięć w Tomie VIII- Wnętrza.

’

- Ściany przy których znajdują się blaty z armaturą i lustrami wyłożyć płytkami 120x60cm oraz 60x60cm, w kolorze antracyt/głęboki błękit, wykończenie lappato (półpołysk/półmat), układać do wysokości 250cm, cokół 10cm z tej samej płytki – aranżacja zgodnie z rysunkami rozwinięć w Tomie VIII- Wnętrza.

- Ściany przedsionków łazienek przeciwległe do wejścia oraz ściany łazienek przeciwległych do wejścia (pomiędzy kabinami) wyłożyć płytkami 120x40cm, w kolorze silver, wykończenie wysoki połysk – aranżacja zgodnie z rysunkami rozwinięć w Tomie VIII- Wnętrza

- W przedsionkach jedna ze ścian wyłożona lustrem wklejanym do wysokości 250cm- aranżacja zgodnie z rysunkami rozwinięć w Tomie VIII- Wnętrza

- W Łazience dla osób z niepełnosprawnością/Gabinecie pierwszej pomocy (pomieszczenie S0.11 zastosowań analogiczne rozwiązania wykończenia ścian zgodnie z rysunkami rozwinięć w Tomie VIII.

Schemat aranżacji ścian łazienek przedstawiono na schemacie poniżej:

Kabiny systemowe do toalet projektuje się z płyty HPL, grubości 10mm, krawędzie płyt sfazowane, w kolorze błękitnym zbliżonym do SATIN STO 35222.

- Wykończenie sufitów

W łazienkach publicznych należy stosować sufity podwieszane, modularne z siatki cięto – ciągnionej, w formacie 120x60cm.

Panele z siatki cięto – ciągnionej układane na ruszcie systemowym, instalowanym do stropu

konstrukcyjnego. Zastosować ruszt typu ukrytego, chowany w głębokości wyprofilowania krawędzi

siatki cięto-ciągnionej.

Siatka metalowa sufitu o perforacji – rozmiar oczka Q8 (długa przekątna=8mm / krótka

przekątna=6mm / mostek=1,3mm / grubość siatki 1mm).

Kolor siatki z palety STO Metallic finisz 16004 (srebrzysty).

Strop konstrukcyjny nad płaszczyzną sufitu z siatki cięto - ciągnionej malowany na kolor z palety

RAL nr 9010 (biały) farbą akrylową.

- Wykończenie posadzek

Posadzkę łazienek publicznych należy wykonać jako cienkowarstwową z mikrocementów, bezspoinową w kolorze jasnoszarym.

Posadzki z mikrocementów charakteryzują się dużą trwałością, twardością i estetyką wykonania. Dodatkowym wzmocnieniem takiej posadzki jest specjalistyczna siatka z włókna szklanego, która jest wtapiana w wzmocniony włóknami mikrocement.

- Wyposażenie meblowe

Patrz „Opis wyposażenia stałego i ruchomego” w Tomie VIII- Wnętrza.

CZĘŚĆ II

- Aranżacja wnętrz pozostałych pomieszczeń

  - Pomieszczenia Centrum Kultury Jidysz

- Wykończenie ścian

Ściany pomieszczeń CKJ należy pomalować niskoemisyjną farbą akrylową do wnętrz w jasnym kolorze zbliżonym do NCS S 1015-R90B.

- Wykończenie sufitów

Sufit sali językowej / biblioteki (B1.04), sali klubu seniora (B1.05) oraz holu CKJ (B1.07) należy stosować sufity podwieszane, modularne z siatki cięto ciągnionej,  w formacie 120x60cm.

Panele z siatki cięto – ciągnionej układane na ruszcie systemowym, instalowanym do stropu konstrukcyjnego. Zastosować ruszt typu ukrytego, chowany w głębokości wyprofilowania krawędzi siatki cięto-ciągnionej.

Siatka metalowa sufitu o perforacji – rozmiar oczka Q8 (długa przekątna=8mm / krótka przekątna=6mm / mostek=1,3mm / grubość siatki 1mm).

Kolor siatki z palety RAL nr 7024 (grafitowy).

Strop konstrukcyjny nad płaszczyzną sufitu z siatki cięto - ciągnionej malowany na kolor z palety RAL nr 5004 (ciemnogranatowy) farbą akrylową.

W sali wielofunkcyjnej (pom. B1.06) projektuje się wzdłuż dłuższych ścian sufit podwieszany w pasie 190 cm od ściany tego samego typu co w pozostałych pomieszczeniach CKJ. Zaś niezasłoniętą przez sufit podwieszany część stropu należy wykończyć tynkiem cementowo – wapiennym o grubości 1,5 cm.

- Wykończenie podłóg

W holu Centrum Kultury Jidysz (pom. B1.07), sali językowej / bibliotece (pom. B1.04) i sali klubu seniora (pom. B1.05) projektuje się wykładzinę dywanową flokowaną w kolorze ciemnobłękitnym/morskim z połyskliwą nitką. Grubość 4,3mm. Wykładzinę tworzą trzy rolki o różnym wzorze, płynnie przechodzącym w kolejny. Pozwala to na dowolną aranżację wzoru wykładziny.

Dane techniczne:

Kolor: saphhire/indygo
Grubość wykładziny: 4,3 mm

Wymiary: 30 m x 200 cm

Wysokość runa: 2 mm

Waga całkowita: 1800g/m2

Budowa runa: 100% PA (nylon 6.6) blisko 80 mln włókien/m2

Odporność na ścieranie: >1000 cykli

Antypoślizgowość: suchy- bardzo niskie ryzyko poślizgu, mokry- niskie ryzyko poślizgu

Podłoże: PVC+ włókno szklane

Wykładzina spełnia wymogi normy EN 14041 oraz normy  ISO 1307. Wykładzinę można czyścić przy użyciu metod intensywnych.

W projekcie wykładziny w CKJ zastosowano dwa typy rolki wykładziny: ciemniejszą szafirową oraz jaśniejszą, stanowiącą przejście kolorystyczne pomiędzy szafirem a indygo, w stosunku 2:4.

Szczegółowe ułożenie rolek przedstawiono na schemacie poniżej:

W sali wielofunkcyjnej (pom. B1.06) projektuje się parkiet dębowy.

W Sali warsztatowej (pom B1.14) projektuje się posadzkę z żywicy poliuretanowej w kolorze RAL7037.

W pomieszczeniach gospodarczych, porządkowych projektuje się płytki gresowe w kolorze jasnoszarym.

- Wyposażenie meblowe

Patrz „ Opis wyposażenia stałego i ruchomego” w Tomie VIII – Wnętrza.

Pomieszczenia biurowe / administracyjne

- Wykończenie ścian

Ściany pomieszczń biurowych i administracji należy malować farbami o parametrach jak poniżej:

Niskoemisyjna farba akrylowa do wnętrz, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300.

Należy zastosować farby o następujących parametrach:

| Kryterium | Norma/ przepis kontrolny |  | Wartość/ Jednostka |  | Informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gęstość |  | PN-EN ISO 2811 |  | 1,4 - 1,6 g/cm³ |  |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza | PN-EN ISO 7783 |  | < 1,4 m |  | V2 średni |
| Odporność na szorowanie na mokro |  | EN 13300 |  | Klasa 1 |  |
| Zdolność krycia |  | EN 13300 |  | Klasa 2 |  |
| Wydajność |  | EN 13300 |  | 7,5 m²/l |  |
| Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | PN-EN ISO 7783 |  | 2.355 |  | uśredniona wartość |
| Połysk |  | EN 13300 |  | Średni połysk |  |
| Maksymalne uziarnienie |  | EN 13300 |  | drobna |  |

- Wykończenie sufitów

We wszystkich pomieszczeniach biurowych i administracyjnych, należy stosować sufity podwieszane, modularne z siatki cięto – ciągnionej,  w formacie 120x60cm.

Panele z siatki cięto – ciągnionej układane na ruszcie systemowym, instalowanym do stropu

konstrukcyjnego. Zastosować ruszt typu ukrytego, chowany w głębokości wyprofilowania krawędzi

siatki cięto-ciągnionej.

Siatka metalowa sufitu o perforacji – rozmiar oczka Q8 (długa przekątna=8mm / krótka

przekątna=6mm / mostek=1,3mm / grubość siatki 1mm).

Kolor siatki z palety RAL nr 7024 (grafitowy).

Strop konstrukcyjny nad płaszczyzną sufitu z siatki cięto - ciągnionej malowany na kolor z palety

RAL nr 9010 (biały) farbą akrylową.

- Wykończenie posadzek

W pomieszczeniach administracji/biurowych projektuje się parkiet dębowy.

W ciągach komunikacyjnych części biurowej projektuje się wykładzinę dywanową 
w kolorze antracytowym. Wykładzina dywanowa co najmniej trudno zapalna, Klasa użytkowa 33, gramatura runa nie mniejsza niż 600g/m2, wysokość runa nie mniejsza niż 3,1 mm, klasa trudnopalności Bfl-s1 zgodnie z normą EN 13501-1.

Kolorystyka wykładziny powinna być jednolita na całej powierzchni obszaru.

Wykładzina w przestrzeni pracy biurowej powinna być układana jednokierunkowo

(z zachowaniem kierunku układania jak w pasie komunikacyjnym).

Krawędzie płytek dywanowych dochodzące do krawędzi płyty spocznika, lub posadzki innego typu, powinny być wykończone wklejaną systemową listwą aluminiową typu L, anodowaną na kolor naturalny.

- Wyposażenie meblowe.

Patrz „Opis wyposażenia stałego i ruchomego” w Tomie VIII- Wnętrza.

e) Sposób ochrony przed promieniami słonecznymi.

W pomieszczeniach administracyjnych/ warsztatowych Wysokiego Parteru projektuje się żaluzje akustyczne. Dźwiękochłonne pionowe żaluzje akustyczne, których lamele wykonane są z materiału o oporności przepływu powietrza w granicach 45 -75 Pa·s/m2. Zamontowane z wykorzystaniem standardowych szyn ściennych. Łączą klasyczne działanie żaluzji okiennych oraz zapewniają komfort akustyczny w pomieszczeniu.  Lamele wykonano ze sprasowanych włókien poliestrowych PET. Materiał PET jest nietoksyczny, bezzapachowy, niepylący oraz przyjazny środowisku.

Parametry techniczne:

Wymiary:
szerokość lameli: min. 89 mm
wysokość lameli: maks. 2400 mm
szerokość: żaluzje montowane w świetle ościeży 
kolor: jasny popiel

Grubość: 9 – 11 mm

Gęstość: 2000 - 2400 g/m2

Materiał: sprasowane włókna poliestrowe PET.

Współczynnik pochłaniania dźwięku: α w,max = 0,70 (H)

Bezpieczeństwo pożarowe: Wykonane z materiałów o klasie odporności ogniowej min. C-s2, d0.

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla,

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tkaniny

Garderoby aktorów

- Wykończenie ścian

Ściany  należy malować farbami o parametrach jak poniżej:

Niskoemisyjna farba akrylowa do wnętrz, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300.

Należy zastosować farby o następujących parametrach:

| Kryterium | Norma/ przepis kontrolny |  | Wartość/ Jednostka |  | Informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gęstość |  | PN-EN ISO 2811 |  | 1,4 - 1,6 g/cm³ |  |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza | PN-EN ISO 7783 |  | < 1,4 m |  | V2 średni |
| Odporność na szorowanie na mokro |  | EN 13300 |  | Klasa 1 |  |
| Zdolność krycia |  | EN 13300 |  | Klasa 2 |  |
| Wydajność |  | EN 13300 |  | 7,5 m²/l |  |
| Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | PN-EN ISO 7783 |  | 2.355 |  | uśredniona wartość |
| Połysk |  | EN 13300 |  | Średni połysk |  |
| Maksymalne uziarnienie |  | EN 13300 |  | drobna |  |

- Wykończenie sufitów

W garderobach aktorów, należy stosować sufity podwieszane, modularne z siatki cięto – ciągnionej,  w formacie 120x60cm.

Panele z siatki cięto – ciągnionej układane na ruszcie systemowym, instalowanym do stropu  konstrukcyjnego. Zastosować ruszt typu ukrytego, chowany w głębokości wyprofilowania krawędzi  siatki cięto-ciągnionej.

Siatka metalowa sufitu o perforacji – rozmiar oczka Q8 (długa przekątna=8mm / krótka  przekątna=6mm / mostek=1,3mm / grubość siatki 1mm).

Kolor siatki z palety RAL nr 7024 (grafitowy).

Strop konstrukcyjny nad płaszczyzną sufitu z siatki cięto - ciągnionej malowany na kolor z palety RAL nr 9010 (biały) farbą akrylową.

- Wykończenie posadzek

W garderobach aktorów, poczekalni aktorów projektuje się parkiet dębowy.

- Wyposażenie meblowe

Patrz „Opis wyposażenia stałego i ruchomego” w Tomie VIII – Wnętrza.

Łazienki dla pracowników

- Wykończenie ścian

Ściany należy pomalować farbą akrylową o podwyższonej odporności na wilgoć w kolorze granatowym zbliżonym do NCS 7020-P80B.

- Wykończenie sufitów

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować sufit podwieszany do stosowania

w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, łatwo zmywalny. Sufit z płyt akustycznych

modułowych 60x60 cm, na profilach ukrytych T24/38, z listwą przyścienną o funkcji wentylacyjnej

na całym obwodzie. Wieszaki z elementem rozprężnym. Montaż wieszaków co 1,20 m. Kolor

paneli sufitowych oraz rusztu standardowy – biały.

- Wykończenie posadzek

W pomieszczeniach administracji/biurowych projektuje się parkiet dębowy.  W ciągach komunikacyjnych części biurowej projektuje się wykładzinę dywanową 
w kolorze antracytowym. Wykładzina dywanowa co najmniej trudno zapalna, Klasa użytkowa 33, gramatura runa nie mniejsza niż 600g/m2, wysokość runa nie mniejsza niż 3,1 mm, klasa trudnopalności Bfl-s1 zgodnie z normą EN 13501-1.

Kolorystyka wykładziny powinna być jednolita na całej powierzchni obszaru.

Wykładzina w przestrzeni pracy biurowej powinna być układana jednokierunkowo (z zachowaniem kierunku układania jak w pasie komunikacyjnym).

Krawędzie płytek dywanowych dochodzące do krawędzi płyty spocznika, lub posadzki innego typu, powinny być wykończone wklejaną systemową listwą aluminiową typu L, anodowaną na kolor naturalny.

- Wyposażenie meblowe

Patrz „Opis wyposażenia stałego i ruchomego” w Tomie VIII – Wnętrza.

Zaplecze gastronomii

- Wykończenie ścian

Ściany należy pomalować farbą akrylową o podwyższonej odporności na wilgoć w kolorze granatowym zbliżonym do NCS 7020-P80B.

- Wykończenie sufitów

Wszystkie powierzchnie sufitów w obrębie zaplecza gastronomii powinny być wykonane jako sufity

tynkowane, gładkie, malowane farbą akrylową – niskoemisyjną, zmywalną / szorowalną,

posiadającą atest PZH, półmatową, w kolorze RAL 9010 (biały).

- Wykończenie posadzek

Na zapleczu gastronomii projektuje się posadzkę gresową.

Płytki powinny mieć wykończenie półmatowe, antypoślizgowe, wykończenie gładki mat, 
o klasie ścieralności IV.

- Wyposażenie meblowe

Patrz „Opis wyposażenia stałego i ruchomego” w Tomie VIII – Wnętrza.