Operat AKUSTYCZNy

TEATR ŻYDOWSKI przy ul. Kasprzaka 22 w Warszawie

Autorzy:; dr inż. Krzysztof Brawata. dr inż. Katarzyna Baruch-Mazur. mgr inż. Jędrzej Rutkowski.

MARZEC 2023

Spis treści

1	Cel i zakres opracowania	4

2	Definicje	4

3	Adaptacja akustyczna	6

3.1	Sala Główna S0.15	6

3.2	Sala Kameralna L0.06	10

3.3	WCP Sala wielofunkcyjna B0.04	13

3.4	Studio nagraniowe B0.18	16

3.5	Pomieszczenie trzystanowiskowe B1.26	19

3.6	Pomieszczenie jednostanowiskowe B1.30	22

3.7	Pomieszczenie dwustanowiskowe B1.33	25

3.8	Gabinet B1.41, B1.42	27

3.9	Sala konferencyjna B1.43	30

3.10	Sala prób choreograficznych L2.07	33

3.11	Sala prób duża L2.08	35

3.12	Foyer/hol wejściowy	38

3.13	Garderoba duża B0.33	41

3.14	Garderoba mała B0.37	44

3.15	Sala zajęć językowych/biblioteka B1.04	47

3.16	Klub seniora B1.05	50

3.17	Sala wielofunkcyjna B1.06	52

3.18	Sala warsztatowa B1.14	55

3.19	Sekretariat B1.22	57

3.20	Gabinet dyrektora B1.23	60

4	Podsumowanie	62

5	Zestawienie materiałów	63

6	Bibliografia	76

# Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sformułowanie wytycznych do adaptacji akustycznej pomieszczeń zlokalizowanych w modernizowanym na potrzeby Teatru Żydowskiego budynku przy ul. Kasprzaka 22 w Warszawie.

Zakres prac obejmował:

- określenie zestawu parametrów akustycznych oraz podanie ich zakładanych wartości wynikających z funkcji i kubatury wnętrz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz zaleceniami literaturowymi,

- przedstawienie układu materiałów i ustrojów akustycznych w projektowanych wnętrzach,

- podanie informacji o parametrach akustycznych proponowanych materiałów i ustrojów akustycznych,

- zawarcie wyników obliczeń wartości parametrów akustycznych.

# Definicje

Czas pogłosu T – czas zmniejszenia poziomu ciśnienia akustycznego o 60 dB po wyłączeniu źródła dźwięku wyrażony w sekundach. Jest wyznaczany z krzywej zaniku na podstawie nachylenia prostej regresji liniowej uzyskanej metodą najmniejszych kwadratów w zakresie od 5 dB do 25 dB (T20) poniżej poziomu początkowego (PN-EN ISO 3382-1, 2009)

T20=3∙t-25dB-t-5dB [s]

Klarowność dźwięku Ct (ang. Clarity) – liczbowo określana jest jako stosunek energii docierającej do słuchacza w ciągu czasu t po dźwięku bezpośrednim, do energii pozostałej części odpowiedzi impulsowej (PN-EN ISO 3382-1, 2009)

Cte=10log 0tep2tdtte∞p2tdt  [dB]

gdzie:

te = 7 ms, 50 ms lub 80 ms,

p(t) – ciśnienie akustyczne odpowiedzi impulsowej w miejscu odbioru.

Siła dźwięku G (ang. Strength Index) – miara przyrostu głośności, z jaką jest słyszane dane źródło dźwięku w pomieszczeniu, w porównaniu z głośnością w polu swobodnym w odległości 10 m od źródła (PN-EN ISO 3382-1, 2009)

G=10log 0∞p2tdt0∞p102tdt [dB]

gdzie:

p(t) – ciśnienie akustyczne odpowiedzi impulsowej w miejscu odbioru w pomieszczeniu,

p10(t) - ciśnienie akustyczne odpowiedzi impulsowej w polu swobodnym w odległości 10 m od źródła.

W licznych publikacjach dotyczących balansu pomiędzy sceną a orkiestronem można spotkać różne ich definicje. W niniejszym dokumencie zdefiniowano balans siły dźwięku G jako:

|  | ∆Gmid=Gmid(S1)-Gmid(S2) [dB] |  |
| --- | --- | --- |

gdzie:

Gmid(S) – wartość średnia z oktaw o częstotliwości środkowej 500 Hz i 1000 Hz siły dźwięku G dla źródła dźwięku umieszczonego na scenie w pozycji S1 lub S2.

# Adaptacja akustyczna

Na podstawie otrzymanej dokumentacji rysunkowej stworzono modele akustyczne sal. Modele i obliczenia wykonano z wykorzystaniem oprogramowania AFMG EASE v4.4.11.4 (numer licencji: 72487-0000E-00000-00000-EA4233), które pozwala na predykcję wartości parametrów akustycznych w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 100 Hz do 10 kHz. Symulacje obliczeniowe zostały wykonane z parametrami materiałów podanymi w tabelach. Rodzaje materiałów zostały dobrane na podstawie informacji dostarczonych przez producentów materiałów wykończeniowych, danych zawartych w literaturze oraz doświadczenia zawodowego akustyka.

Przedstawione rozwiązania materiałowe zostały podane jako przykładowe i dopuszcza się ich zamianę na inne o równoważnych właściwościach akustycznych (wartości praktycznych współczynników pochłaniania dźwięku αp oraz współczynników rozproszenia dźwięku s), po uprzedniej konsultacji z akustykiem posiadającym wykształcenie wyższe w dziedzinie akustyki.

## Sala Główna S0.15

### Ogólna charakterystyka sali

- sala prostopadłościenna z widownią z przewyżką;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) sala: 3 085 m3, scena 1 562 m3;

- wymiary gabarytowe sali (szerokość x długość x wysokość) ok. 18,8 x 22,6 x 8,7 m;

- główne funkcje: sala teatralna, sala wielofunkcyjna.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Zalecana wartość średnia czasu pogłosu T500-1000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury powinna wynosić:

T500-1000 Hz=0,075∙3V=1,09 s 	(Kulowski, 2007)

T500-1000 Hz=0,32∙log10V-0,17=0,95 s	(Kulowski, 2007)

T500-1000 Hz=0,37∙log10V-0,14=1,15 s 	(DIN 18041, 2015)

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

Dla funkcji sali teatralnej w opracowaniu przyjęto wartość średnią czasu pogłosu T500-1000Hz=0,95 s.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 1 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | Nd. |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | Zapełniona w 100%. |  |  |
| 4 | Inne | Scena z okotarowaniem. |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 1050 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 74 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 2.

1

9

3

5

2

8

4

14

11

3

14

12

6

11

13

Rys. 1 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 2 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego
i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający dźwięk (URP1) | 137 | 0,55 | 0,50 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP1) | 75 | 0,70 | 0,45 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP2) | 109 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Ściana tynkowana | 1202 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 22 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Ściany z wyposażeniem technicznym | 146 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Wykładzina obiektowa | 186 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 8 | Widownia – fotele średnio tapicerowane zajęte | 266 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 9 | Elementy refleksyjne sufitowe (UR1) | 161 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Obudowy kanałów wentylacyjnych | 254 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP3) | 84 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| 12 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk(UP4) | 21 | 0,05 | 0,25 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,80 |
| 13 | Okotarowanie | 105 | 0,20 | 0,35 | 0,55 | 0,65 | 0,60 | 0,65 |
| 14 | Podłoga sceny | 178 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

Elementy refleksyjne sufitowe UR1 należy zaopatrzyć od góry w materiał pochłaniający dźwięk UP4.

Fotele nie mogą być obficie tapicerowane tzn.:

- tylna część opartcia nie może być pokryta materiałem tapicerskim,

- dolna część siedziska musi być wykończona materiałem twardym, nieperforowanym,

- nogi i podłokiertniki nie mogą być pokryte materiałm tapicerskim,

- grubość gąbki na oparciu i siedzisku powinna być możliwie mała, ale dobrana względami ergonomicznymi.

Ustrój akustyczny UP3 należy zamontować w przestrzeni komina scenicznego.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia dla punktów odbiorczych zlokalizowanych na widowni).

Rys. 2 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

Rys. 3 Wartość klarowności dźwięku C50 w funkcji odległości.

Rys. 4 Wartość siły dźwięku Gmid w funkcji odległości
– wartość wg modelu (Barron i Lee, 1988) i według symulacji obliczeniowej.

Nieznaczne różnice uzyskane na drodze symulacji obliczeniowej i modelu matematycznego wynikają głównie z częściowo niedostępnej akustycznie przestrzeni sali powyżej paneli refleksyjnych. Uzyskane wartości potwierdzają możliwość wykorzystywania sali również bez systemu nagłośnieniowego.

## Sala Kameralna L0.06

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 674 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 9,2 x 15,1 x 5,0 m;

- główne funkcje: sala teatralna.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Zalecana wartość średnia czasu pogłosu T500-1000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury V (Kulowski, 2007) powinna wynosić:

T500-1000 Hz=0,075∙3V=0,66 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 3 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | Nd. |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | Widownia wypełniona w 100%. |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 840 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 165 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 4.

5

7

8

3

1

6

2

9

Rys. 5 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 4 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój rozpraszający dźwięk (URP3) | 86 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój rozpraszający dźwięk (URP1) | 46 | 0,70 | 0,45 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
| 3 | Ustrój pochłaniający dźwięk (UP2) | 75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | Ściana tynkowana | 3 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 7 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Fotele lekko wyściełane | 62 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 7 | Panele refleksyjne (UR1) | 54 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Parkiet | 101 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Sufit techniczny | 141 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 6 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## WCP Sala wielofunkcyjna B0.04

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 192 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 5,7 x 10,3 x 3,3 m;

- główne funkcje: sala wielofunkcyjna.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

W opracowaniu przyjeto jako wartość zalecaną wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz= 0,65 s.

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 5 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 970 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 55 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 6.

3 11 10 8 6 5 4

11 10 8 6 3 2 1

Rys. 7 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 6 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający dźwięk (URP2) | 11 | 0,60 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój akustyczny odbijający dźwięk (UR2) | 9 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 25 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 4 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP2) | 11 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP5) | 4 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,60 | 0,85 |
| 6 | Sufit | 33 | 0,30 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Drzwi | 4 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Parkiet | 59 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Okna | 2 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 10 | Ściana tynkowana | 66 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Ściana g-k | 14 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 8 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Studio nagraniowe B0.18

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 120 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 5,1 x 8,0 x 2,9 m;

- główne funkcje: studio nagraniowe.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Zalecana wartość średnia czasu pogłosu T500-1000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury V (Kulowski, 2007) powinna wynosić:

T500-1000 Hz=0,30∙log10V-0,20=0,46 s	Studia nagrań słowne (Kulowski, 2007)

T500-1000 Hz=0,50∙log10V-0,50=0,59 s	Studia nagrań muzyczne (Kulowski, 2007)

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

W opracowaniu jako wartość zalecaną przyjęto wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz=0,55.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 7 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 970 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 55 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 8.

11 9 8 6 5 4 3 2 1

Rys. 9 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 8 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP5) | 9 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,60 | 0,85 |
| 2 | Ustrój akustyczny odbijający dźwięk (UR2) | 4 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Sufit akustyczny (SA3) | 33 | 0,80 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 4 | Ustrój akustyczny odbijający dźwięk (UR3) | 12 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Ściana tynkowana | 31 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Drzwi | 2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Ściana g-k | 15 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Wykładzina | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 9 | Biurka | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Krzesła | 2 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |
| 11 | Szafa | 20 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 10 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Pomieszczenie trzystanowiskowe B1.26

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 45 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 3,1 x 5,8 x 2,6 m;

- główne funkcje: pomieszczenie biurowe.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Wymagana wartość średnia czasu pogłosu T250-4000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury wg (PN-B-02151-4, 2015) wynosi:

T250-4000 Hz≤0,6 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. Dla pasma o częstotliwości 125 Hz zaleca się, aby wartość czasu pogłosu była zbliżona do wartości w pasmach 500 i 1000 Hz.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 9 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 880 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 13 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 10.

10 9 8 4 1

10 6 3 2 1

7

Rys. 11 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 10 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP6) | 2 | 0,15 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 10 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 3 | Sufit | 18 | 0,30 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Ściana tynkowana | 22 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 3 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Ściana g-k | 14 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Parkiet | 17 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Biurka | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Krzesła | 1 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 10 | Szafa | 10 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 12 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Pomieszczenie jednostanowiskowe B1.30

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 30,5 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 2,8 x 4,3 x 2,6 m;

- główne funkcje: pomieszczenie biurowe.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Wymagana wartość średnia czasu pogłosu T250-4000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury wg (PN-B-02151-4, 2015) wynosi:

T250-4000 Hz≤0,6 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. Dla pasma o częstotliwości 125 Hz zaleca się, aby wartość czasu pogłosu była zbliżona do wartości w pasmach 500 i 1000 Hz.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 11 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 890 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 9 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 12.

11 8 9 4 6 1 10 7 3 2

Rys. 13 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 12 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP6) | 2 | 0,15 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 6 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 3 | Sufit | 6 | 0,30 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Ściana tynkowana | 9 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Ściana g-k | 27 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Parkiet | 11 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Biurka | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Krzesła | 1 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 10 | Szafa | 6 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Szklenie | 3 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 14 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Pomieszczenie dwustanowiskowe B1.33

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 43 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 3 x 5,7 x 2,6 m;

- główne funkcje: pomieszczenie biurowe.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Wymagana wartość średnia czasu pogłosu T250-4000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury wg (PN-B-02151-4, 2015) wynosi:

T250-4000 Hz≤0,6 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. Dla pasma o częstotliwości 125 Hz zaleca się, aby wartość czasu pogłosu była zbliżona do wartości w pasmach 500 i 1000 Hz.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 13 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 920 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 12 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 14.

7 8 9 11 4 6 10 3 2 1

Rys. 15 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 14 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP6) | 2 | 0,15 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 7 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 3 | Sufit | 10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Ściana tynkowana | 13 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Ściana g-k | 32 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Parkiet | 16 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Biurka | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Krzesła | 1 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 10 | Szafa | 10 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Szklenie | 4 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 16 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Gabinet B1.41, B1.42

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 44 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 3 x 5,8 x 2,6 m;

- główne funkcje: pomieszczenie biurowe.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Wymagana wartość średnia czasu pogłosu T250-4000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury wg (PN-B-02151-4, 2015) wynosi:

T250-4000 Hz≤0,6 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. Dla pasma o częstotliwości 125 Hz zaleca się, aby wartość czasu pogłosu była zbliżona do wartości w pasmach 500 i 1000 Hz.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 15 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 870 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 13 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera

tabela 16.

6 9 3 11 10 1 8 4 7 2

Rys. 17 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 16 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP6) | 2 | 0,15 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 11 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 3 | Sufit | 7 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Ściana tynkowana | 12 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Ściana g-k | 25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Parkiet | 16 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Biurka | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Krzesła | 1 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 10 | Szafa | 10 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Szklenie | 3 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 18 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Sala konferencyjna B1.43

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 96,3 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 5,8 x 6,5 x 2,6 m;

- główne funkcje: pomieszczenie biurowe.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Wymagana wartość średnia czasu pogłosu T250-8000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury wg (PN-B-02151-4, 2015) wynosi:

T250-8000 Hz≤0,8 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. Dla pasma o częstotliwości 125 Hz dopuszcza się, aby wartość czasu pogłosu była do 30% wyższa niż dla pozostałych pasm.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 17 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 960 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 28 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera

tabela 18.

7 11 9 5 4 6 2 1 3

10 8 1 1

Rys. 19 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 18 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP7) | 13 | 0,80 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP8) | 3 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Sufit | 38 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Ściana tynkowana | 54 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 9 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 7 | Parkiet | 35 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Biurka | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Krzesła | 4 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |
| 10 | Szafa | 6 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Szklenie | 5 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 20 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Sala prób choreograficznych L2.07

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 161 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 6,6 x 7,0 x 3,1 m;

- główne funkcje: sala prób choreograficznych.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Zalecana wartość średnia czasu pogłosu  T500-1000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury powinna wynosić (NS 8178:2014, 2014):

0,404∙log10V-0,304≤  T500-1000 Hz≤ 0,60∙log10V-0,50

0,59 s≤  T500-1000 Hz≤ 0,82 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

W opracowaniu jako wartość zalecaną przyjęto wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz=0,65.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 19 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 730 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 46 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 20.

8 7 6 5 4 3 2 1

Rys. 21 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 20 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniająco-rozpraszający dźwięk (URP3) | 10 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP9) | 7 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,95 |
| 3 | Sufit akustyczny (SA2) | 38 | 0,80 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 4 | Ustrój akustyczny odbijający dźwięk (UR2) | 8 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Ściana tynkowana | 39 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Drzwi | 4 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Ściana g-k | 33 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Parkiet | 46 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Okna | 9 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 22 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Sala prób duża L2.08

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 398 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 11,8–17,2 x 7,4 - 9,2 x 3,0 - 3,5 m;

- główne funkcje: sala prób teatralnych.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Zalecana wartość średnia czasu pogłosu T500-1000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury powinna wynosić (NS 8178:2014, 2014):

0,404∙log10V-0,304≤  T500-1000 Hz≤ 0,60∙log10V-0,50

0,70 s≤  T500-1000 Hz≤ 0,99 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

W opracowaniu jako wartość zalecaną przyjęto wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz=0,70 s.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 21 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 870 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 114 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 22.

10 7 6 4 3 1

11 8 5 2

Rys. 23 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 22 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający dźwięk (URP2) | 35 | 0,60 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP5) | 23 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,60 | 0,85 |
| 3 | Sufit g-k | 58 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Ustrój akustyczny odbijający dźwięk (UR3) | 32 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 27 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 6 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP2) | 27 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Ściana tynkowana | 57 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Drzwi | 3 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Ściana g-k | 18 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Parkiet | 117 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Okna | 18 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 24 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Foyer/hol wejściowy

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 1470 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 9,3 x 46,0 x 3,8 m

- główne funkcje: foyer, hol wejściowy.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Wymagana wartość średnia czasu pogłosu T250-4000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury wg (PN-B-02151-4, 2015) wynosi:

T250-4000 Hz≤1,2 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. Dla pasma o częstotliwości 125 Hz zaleca się, aby wartość czasu pogłosu była zbliżona do wartości w pasmach 500 Hz i 1000 Hz.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 23 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 1000 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 422 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera

tabela 24.

4 1

3 2

Rys. 25 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 24 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP3) | 168 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| 2 | Sufit akustyczny (SA3) | 402 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Ściana twarda | 502 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Kafelki | 255 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 5 | Szklenie | 23 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 6 | Drzwi | 26 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Umeblowanie | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 26 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Garderoba duża B0.33

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 100 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 5,8 x 5,6 x 3,5 m;

- główne funkcje: garderoba.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

W opracowaniu przyjeto jako wartość zalecaną wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz= 0,40 s.

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 25 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 830 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 28 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 26.

10 9 8 7 5 2 1

6 4 3

Rys. 27 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 26 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP5) | 6 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,60 | 0,85 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP10) | 11 | 1,00 | 0,60 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP7) | 5 | 0,80 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 4 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 29 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 5 | Ściana tynkowana | 65 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Drzwi | 4 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Umeblowanie | 8 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Parkiet | 29 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Krzesła | 3 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 10 | Blaty | 5 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 28 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Garderoba mała B0.37

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 54 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 4,1 x 4,3 x 3,2 m;

- główne funkcje: garderoba.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

W opracowaniu przyjeto jako wartość zalecaną wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz= 0,35 s.

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 27 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 830 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 16 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 28.

4 5 7 11 1

9 10 8 3 2

Rys. 29 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 28 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP8) | 6 | 2 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP10) | 7 | 1,00 | 0,60 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP7) | 2 | 0,80 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 4 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 18 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 5 | Ściana tynkowana | 41 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Drzwi | 4 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Umeblowanie | 5 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Parkiet | 18 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Krzesła | 2 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 10 | Blaty | 3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 11 | Okna | 1 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 30 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Sala zajęć językowych/biblioteka B1.04

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 54 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 2,6-6,4 x 5,8-9,1 x 3,2 m;

- główne funkcje: sala zajęć językowych, biblioteka.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

W opracowaniu przyjeto jako wartość zalecaną wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz= 0,45 s.

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 29 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 870 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 41 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera

tabela 30.

9 8 7 2 5 3 1

Rys. 31 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 30 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający dźwięk (URP2) | 17 | 0,60 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 49 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 3 | Ściana tynkowana | 83 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Drzwi | 2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Umeblowanie | 61 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6 | Parkiet | 49 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Krzesła | 4 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 8 | Blaty | 10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Okna | 6 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 32 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Klub seniora B1.05

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 158 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 5,6 x 9,0 x 3,1 m;

- główne funkcje: klub seniora.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

W opracowaniu przyjeto jako wartość zalecaną wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz= 0,50 s.

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 31 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 960 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 45 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera

tabela 32.

9 8 7 5 4 3 2 1

Rys. 33 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 32 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający dźwięk (URP2) | 17 | 0,60 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 49 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP6) | 4 | 0,15 | 0,55 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP11) | 6 | 0,25 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 5 | Ściana tynkowana | 115 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Drzwi | 2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Parkiet | 50 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Krzesła | 10 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 9 | Blaty | 6 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 34 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Sala wielofunkcyjna B1.06

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 415 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 9,0 x 14,9 x 3,1 m;

- główne funkcje: sala wielofunkcyjna.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

W opracowaniu przyjeto jako wartość zalecaną wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz= 0,60 s.

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 33 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 1240 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 119 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 34.

1

6 8 7 5 4 3 2

Rys. 35 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 34 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (URP2) | 38 | 0,60 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 132 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP10) | 11 | 0,60 | 0,65 | 0,45 | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
| 4 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP8) | 17 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Ściana tynkowana | 93 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Drzwi | 7 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Parkiet | 132 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Okna | 14 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 36 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Sala warsztatowa B1.14

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 178 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 5,8 x 9,9 x 3,1 m;

- główne funkcje: sala warsztatowa.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

W opracowaniu przyjeto jako wartość zalecaną wartość średnią czasu pogłosu  T500-1000 Hz= 0,50 s.

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 35 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 880 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 51 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera tabela 36.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Rys. 37 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 36 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający dźwięk (URP1) | 29 | 0,45 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 58 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP10) | 6 | 1,00 | 0,60 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| 4 | Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający dźwięk (URP3) | 7 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
| 5 | Ściana tynkowana | 48 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Drzwi | 2 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Wykładzina | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 8 | Okna | 10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 9 | Krzesła | 7 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 10 | Stół | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Umeblowanie | 27 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 38 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Sekretariat B1.22

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 47 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 3,0 x 5,9 x 2,6 m;

- główne funkcje: pomieszczenie biurowe.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Wymagana wartość średnia czasu pogłosu T250-4000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury wg (PN-B-02151-4, 2015) wynosi:

T250-4000 Hz≤0,6 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. Dla pasma o częstotliwości 125 Hz zaleca się, aby wartość czasu pogłosu była zbliżona do wartości w pasmach 500 Hz i 1000 Hz.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 37 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 930 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 13 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera

tabela 38.

7

8 1 9 10 2 4 6 3 5

Rys. 39 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 38 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP6) | 2 | 0,15 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP11) | 3 | 0,25 | 0,15 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 0,95 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 9 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 4 | Ściana tynkowana | 26 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 4 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Ściana g-k | 13 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Parkiet | 18 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Biurka | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Krzesła | 1 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 10 | Umeblowanie | 5 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Szklenie | 5 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 40 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Gabinet dyrektora B1.23

### Ogólna charakterystyka sali

- sala o kształcie prostopadłościanu;

- kubatura (wg. modelu akustycznego) 46 m3;

- wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 3,0 x 5,7 x 2,6 m;

- główne funkcje: pomieszczenie biurowe.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Wymagana wartość średnia czasu pogłosu T250-4000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury wg (PN-B-02151-4, 2015) wynosi:

T250-4000 Hz≤0,6 s

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości. Dla pasma o częstotliwości 125 Hz zaleca się, aby wartość czasu pogłosu była zbliżona do wartości w pasmach 500 Hz i 1000 Hz.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 39 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | - |  |  |
| 4 | Inne | - |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 770 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 13 tys. | - |

Zaproponowano wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera

tabela 40.

6

10 9 8 7 5 4 3 2 1

Rys. 41 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 40 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP6) | 2 | 0,15 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| 2 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP7) | 4 | 0,80 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 3 | Ustrój akustyczny pochłaniający dźwięk (UP4) | 9 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| 4 | Ściana tynkowana | 43 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Drzwi | 4 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Parkiet | 18 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Biurka | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Krzesła | 3 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,55 |
| 9 | Umeblowanie | 8 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Szklenie | 3 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

### Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia).

Rys. 42 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonym przedziałem dopuszczalnych odchyleń dla założonej funkcji pomieszczenia.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

# Podsumowanie

Wykonanie adaptacji akustycznej zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w niniejszym dokumencie pozwoli na użytkowanie zaprojektowanych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Zapobiegnie również powstawaniu wad akustycznych takich jak nadmierna pogłosowość, echo czy echo wielokrotne.

# Zestawienie materiałów

| Lp. | Symbol | Opis | Przykładowy materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | URP1 | Dyfuzor akustyczny wykonany z ze specjalnie wyprofilowanego aluminium, zaprojektowany w celu rozpraszania dźwięku w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Profile dostępne w wersji pozytywowej i negatywowej, których połączenie pozwala uzyskać najlepsze rezultaty. Dzięki materiałowi pochłaniającemu dźwięk umieszczonym za elementami OptiDi i zmiennej szerokości szczelin pomiędzy profilami, pochłanianie dźwięku w zakresie niskich częstotliwości można dostroić do wymaganych zakresów. Współczynnik rozpraszania dźwięku (szczelina od 0 do 5 mm): 1/3-okt. [Hz]; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000. s; 0,05; 0,13; 0,28; 0,44; 0,53; 0,62; 0,82; 0,90. Współczynnik pochłaniania dźwięku (szczelina 1 mm + wełna mineralna 100 mm, cwk. 140 mm): 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,55; 0,50; 0,20; 0,15; 0,15; 0,15. Produkt wykonany z materiałów o klasie reakcji na ogień A1. | Architected Sound OptiDi, szczelina 1 mm, wełna mineralna 100 mm, 35 kg/m3 |
| 2 | URP2 | Dyfuzor akustyczny wykonany ze specjalnie wyprofilowanego aluminium, zaprojektowany w celu rozpraszania dźwięku w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Zastosowanie materiału pochłaniającego dźwięk za dyfuzorem w połączeniu z możliwością regulacji szerokości szczeliny pomiędzy poszczególnymi elementami pozwala na uzyskanie zróżnicowanych wartości współczynnika pochłaniania dźwięku w zakresie niskich częstotliwości. Maksymalna długość elementu: 7,30 m Współczynnik rozpraszania dźwięku s zgodnie z ISO 17497-1 nie mniejszy niż: 1/3-okt. [Hz]; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000. s; 0,05; 0,13; 0,28; 0,44; 0,53; 0,62; 0,82; 0,90. Współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z PN-EN ISO 354 dla montażu C-50: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,60; 0,20; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20. Dla sufitu: Produkt wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej co najmniej B-s2, d0. Dla ścian: Produkt wykonany z materiałów niełatwo zapalnych. | Architected Sound OptiDi, szczelina 1 mm, wełna mineralna 50 mm, 35 kg/m3 |
| 3 | URP3 | Dyfuzor akustyczny wykonany ze specjalnie wyprofilowanego aluminium, zaprojektowany w celu rozpraszania dźwięku w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Maksymalna długość elementu: 7,30 m Współczynnik rozpraszania dźwięku s zgodnie z ISO 17497-1 nie mniejszy niż: 1/3-okt. [Hz]; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000. s; 0,05; 0,13; 0,28; 0,44; 0,53; 0,62; 0,82; 0,90. Współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z PN-EN ISO 354 dla montażu A-40: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,05; 0,10; 0,25; 0,20; 0,15; 0,20. Dla sufitu: Produkt wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej co najmniej B-s2, d0. Dla ścian: Produkt wykonany z materiałów niełatwo zapalnych. | Architected Sound OptiDi, montaż bezpośredni |
| 4 | UP1 | Modułowy, aluminiowy ustrój pochłaniający dźwięk, którego właściwości wynikają ze specjalnie opracowanego systemu szczelinowego, zapewniającego optymalne własności akustyczne. Konstrukcja ustroju zapewnia doskonałe pochłanianie niskich oraz średnich częstotliwości. Sposób jego zaprojektowania umożliwia tworzenie na ścianach wzorów w różnych kształtach. Współczynnik pochłaniania dźwięku (procentowy udział szczeliny 1%, wełna mineralna 100 mm, cwk. 112 mm): 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,75; 0,25; 0,05; 0,00; 0,00; 0,00. Produkt wykonany z materiałów o klasie reakcji na ogień A1. | Architected Sound SlotBar |
| 5 | UP2 | Ścienny lub sufitowy system o dowolnym kształcie, pochłaniający dźwięk w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Wykonany z odpowiednio dobranej warstwy materiału dźwiękochłonnego z warstwą wierzchnią wykonaną z najwyższej jakości materiału tekstylnego o oporności przepływu nie większej niż 300 Pa·s/m2. Struktura montowana jest za pomocą listew systemowych na podkonstrukcji drewnianej. Wymiary ustroju: grubość – 110 mm, pozostałe wymiary według indywidualnego projektu (max. szerokość 1200 mm). Współczynnik pochłaniania dźwięku: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,75; 1,00; 1,00; 0,95; 0,95; 0,95. Produkt wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej co najmniej B-s1, d0. | Architected Sound Up-Sorber Wall, 100 mm |
| 6 | UP3 | Perforowana płyta gipsowo-kartonowa. Składa się z rdzenia gipsowego obłożonego obustronnie specjalnym kartonem. Oklejona warstwą czarnej lub białej włókniny akustycznej od spodu. Kolor – szary karton przeznaczony do pomalowania. Klasa reakcji na ogień: A2 Stopień perforacji: 16% Rodzaj perforacji: kwadratowa Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku p 1/1okt; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1000Hz; 2000Hz; 4000Hz. p; 0,70; 0,65; 0,70; 0,70; 0,65; 0,60. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku p podano dla c.w.k.=200 mm z wełną mineralną o grubości 50 mm. Źródło: http://www.archiexpo.com/ | Rigips Gyptone Big Quattro 41+ wełna mineralna 50mm |
| 7 | UP4 | Nieusieciowana pianka polietylenowa zamknięto-komórkowa, której komórki zostały otwarte w trakcie procesu produkcji. Efektem tego procesu jest materiał doskonale absorbujący dźwięk. Do kluczowych cech pianki należy niezmienność właściwości materiału przy ekspozycji na wodę czy wilgotność z utrzymaniem właściwości akustycznych na stałym poziomie. Pianka jest ognioodporna. 1/1okt; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. α (25 mm); 0,04; 0,37; 0,83; 1,04; 0,84; 0,81. α (50 mm); 0,18; 1,14; 0,99; 0,98; 0,98; 0,80. | Stratocell Whisper |
| 8 | UP5 | Dźwiękochłonny materiał akustyczny o oporności przepływu w granicach 65 -75 Pa·s/m2. Może być klejony bezpośrednio do ściany lub montowany na podkonstrukcji drewnianej, dodatkowo wypełnionej materiałem pochłaniającym dźwięk. Dostępny w wielu wersjach kolorystycznych, rozmiarach i kształtach, zależnych od koncepcji wzorniczej. Wymiary ustroju: według indywidualnego projektu (wymiar płyty 1 220 x 2 440 mm), grubość 9 mm. Współczynnik pochłaniania dźwięku: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,00; 0,05; 0,15; 0,35; 0,60; 0,85. Materiał o klasie odporności ogniowej B-s2, d0. | Architected Sound EcoPET, 9 mm |
| 9 | UP6 | Wielowarstwowy panel dźwiękochłonny w formie obrazu, który może zawierać reprodukcję zdjęcia, grafiki i dzieła malarskiego. Powierzchnia nadruku jest dostępny w trzech fakturach: błysk, mat, tkanina. Standardowe wymiary produktu: 617 x 617, 617 x 864, 617 x 1 217 mm Współczynnik pochłaniania dźwięku (grubość 45 mm): 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,15; 0,70; 0,80; 0,90; 0,90; 0,80. | Architected Sound Acoustic Painting |
| 10 | UP7 | Akustyczny front meblowy, wykonany ze specjalnie dobranych materiałów dźwiękochłonnych. Zastępując standardowe fronty wykonane z odbijającego materiału, pochłania dźwięk w zakresie niskich, średnich i wysokich częstotliwości. Wymiary ustroju: według indywidualnego projektu (max. 1 200 x 2 400 mm), grubość 14 – 24 mm Współczynnik pochłaniania dźwięku, montaż E-300: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,80; 0,95; 0,90; 0,80; 0,90; 0,95. Możliwość wykonania z materiałów o klasie reakcji na ogień B-s2, d0. | Architected Sound EcoPET the Skin |
| 11 | UP8 | Prostopadłościenny ustrój pochłaniający dźwięk w pełnym zakresie częstotliwości (tj. niskich, średnich i wysokich). Wykonany jest z odpowiednio dobranej warstwy materiału dźwiękochłonnego, umieszczonej w ramie pokrytej materiałem tekstylnym o oporności przepływu nie większej niż 300 Pa·s/m2. Wymiary ustroju: 632 x 1032 x 110 mm Współczynnik pochłaniania dźwięku: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,60; 0,90; 1,00; 1,00; 1,00; 1,00. | Architected Sound Up-Sorber Panel, 110 mm |
| 12 | UP9 | Dźwiękochłonny materiał akustyczny o oporności przepływu w granicach 45 -55 Pa·s/m2. Może być klejony bezpośrednio do ściany lub montowany na podkonstrukcji drewnianej, dodatkowo wypełnionej materiałem pochłaniającym dźwięk. Dostępny w wielu wersjach kolorystycznych, rozmiarach i kształtach, zależnych od koncepcji wzorniczej. Wymiary ustroju: według indywidualnego projektu (wymiar płyty 1 220 x 2 440 mm), grubość 12 mm Współczynnik pochłaniania dźwięku: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,00; 0,05; 0,20; 0,50; 0,80; 0,95. Materiał o klasie odporności ogniowej B-s2, d0. | Architected Sound EcoPET, 12 mm |
| 13 | UP10 | Prostopadłościenny ustrój pochłaniający dźwięk w zakresie niskich częstotliwości. Wykonany jest z odpowiednio dobranej warstwy materiału dźwiękochłonnego, umieszczonej w ramie pokrytej materiałem tekstylnym o oporności przepływu nie większej niż 1 200 Pa·s/m2. Wymiary ustroju: 632 x 1 032 x 110 mm Współczynnik pochłaniania dźwięku: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,60; 0,65; 0,45; 0,20; 0,15; 0,20. | Architected Sound Up-Sorber Panel Low 110 mm |
| 14 | UP11 | Dźwiękochłonne pionowe żaluzje akustyczne, których lamele wykonane są z materiału o oporności przepływu powietrza w granicach 45 -75 Pa·s/m2. Mogą być zamontowane z wykorzystaniem standardowych szyn ściennych lub sufitowych. Istnieje możliwość wycinania różnych kształtów. Łączą w sobie klasyczne działanie żaluzji okiennych oraz zapewniają komfort akustyczny w pomieszczeniu, doskonale pochłaniając średnie i wysokie częstotliwości dźwięku niezależnie od tego czy są otwarte czy zamknięte. Mogą być stosowane jako ustrój akustyczny do regulacji warunków pogłosowych w przestrzeni. Wymiary ustroju: standardowa szerokość lameli 89 i 127 mm, wysokość lameli max. 2 650 mm, grubość 9 – 12 mm Współczynnik pochłaniania dźwięku, montaż G-200: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp (zamknięte); 0,15; 0,40; 0,80; 0,80; 0,90; 1,00. αp (otwarte); 0,05; 0,15; 0,20; 0,40; 0,70; 0,95. Wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień C-s1, d0. | Architected Sound EcoPET the Blinds |
| 15 | SA1 | Płyta ze skalnej wełny mineralnej. Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia Klasa reakcji na ogień: A1 Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku: 1/1okt; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1000Hz; 2000Hz; 4000Hz. p; 0,55; 0,60; 0,60; 0,55; 0,60; 0,45. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku p podano dla c.w.k.=200mm. Źródło: http://www.archiexpo.com/ | Rockfon Koral Tenor |
| 16 | SA2 | Dźwiękochłonne płyty sufitowe wykonane z EcoPET. Płyty są wykonane z materiału o bardzo wysokim stopniu dźwiękochłonności, występują w dwóch podstawowych grubościach i dwóch wersjach montażu: z widoczną krawędzią (widoczna konstrukcja T) oraz z ukrytą krawędzią (niewidoczna konstrukcja T). Współczynnik pochłaniania dźwięku: 1/1-okt.; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz. αp; 0,80; 0,95; 0,90; 0,80; 0,90; 0,95. Materiał o klasie odporności ogniowej B-s2, d0. | Architected Sound EcoPET the Ceiling Tile |
| 17 | SA3 | Zacierany sufit monolityczny niedemontowalny. Płyta ze skalnej wełny mineralnej. Od strony widocznej pokryta tynkiem nakładanym natryskowo, białym lub barwionym Strona niewidoczna płyty: specjalna trwała i efektywna membrana Strona niewidoczna płyty: powłoka z flizeliny Malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia Kolor: Biały (istnieje możliwość barwienia) Odbicie światła 78% Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw 1,0 Reakcja na ogień: A2-s1,d0 (kolor biały) Klasa pochłaniania dźwięku: A Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku: 1/1okt; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1000Hz; 2000Hz; 4000Hz. p; 0,35; 0,80; 0,95; 0,95; 1,00; 1,00. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku p podano dla c.w.k.=40mm. Źródło: http://www.designcurial.com/ | Rockfon Mono |
| 18 | UR1 | Panel sufitowy o podstawowej funkcji odbicia dźwięku. Możliwość zawieszenia paneli pod zadanym kątem nachylenia, pozwala na odpowiednie kształtowanie parametrów akustycznych sali, w zależności od wymagań danego wnętrza. Masa powierzchniowa ok. 8 kg/m2. | Architected Sound Reflex Panel |
| 19 | UR2 | Lekki, ścienny ustrój akustyczny stworzony w celu właściwego ukierunkowania odbić fali dźwiękowej. Składa się z pochylonego pod kątem 7° uchwytu montażowego i płyty czołowej. Płyta czołowa jest wykonana z materiału odbijającego dźwięk. Ustrój wpływa na falę akustyczną w szerokim zakresie częstotliwości, pozwala wyeliminować efekt echa trzepoczącego, uzyskać poprawę zrozumiałości mowy, a także zredukować pogłos w pomieszczeniu. System pozwala na łatwy demontaż i ustawienie ustroju. Płyta czołowa jest dostępna w wielu różnych kształtach i kolorach. Wymiary ustroju (SxWxG): kwadrat; 600x600x98 mm. trójkąt; 600x520x93 mm. półkole; 600x300x79 mm. Możliwość wykonania ustroju z materiałów o klasie reakcji na ogień minimum B-s1, d0. | Architected Sound Tilt Lite – refleksyjny |
| 20 | UR3 | Rama sufitowa odchylona pod kątem 7° pozwalająca na modyfikację ułożenia płyt w konstrukcji typu T24. Rama podtrzymuje kasetony odbijające dźwięk i może być montowana w różnych ustawieniach kierunku i ułożenia. Ta funkcjonalność umożliwia rozrzeźbienie sufitu, przy jednoczesnej redukcji echa trzepoczącego i funkcji kierowania dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. Ramę Tilt7 układa się na standardowej konstrukcji systemowej T24, której wysokość od sufitu właściwego powinna wynosić minimalnie 100 mm. Wymiary ustroju (SxWxG): 595 x 595 x 80 mm lub 595 x 1 195 x 80 mm Kąt pochylenia: 7° Wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej A1. | Architected Sound Tilt 7 + Rigips Casoroc |

# Bibliografia

Barron, M. i Lee, L.‐J. (1988). Energy relations in concert auditoriums. I. The Journal of the Acoustical Society of America, 84(2), strony 618-628.

Beranek, L. L. (1995). How they sound: Concert and opera halls. American Institute of Physics.

DIN 18041. (2015). Hörsamkeit in Räumen - Vorgaben und Hinweise für die Planung. -: -.

Everest, A. (2001). The master handbook of acoustics. New York: McGraw-Hill.

Kulowski, A. (2007). Akustyka architektoniczna. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Meyer, J. (2009). Acoustics and the Performance of Music: Manual for Acousticians, Audio Engineers, Musicians, Architects and Musical Instrument Makers. Springer Science & Business Media.

NS 8178:2014. (2014). Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performances.

PN-B-02151-4. (2015). Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

PN-EN ISO 3382-1. (2009). Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 1: Pomieszczenia specjalne.

Sadowski, J. (1971). Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie. Warszawa: Arkady.

Wenger. (2008). Planning guide for performance space.