Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STWiOR

KINOTECHNIKA

| NAZWA ZAMIEZRENIA BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. PAWŁA SUZINA 6 – KINO TĘCZA |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL PAWŁA SUZINA 6 , 01- 586 DZ.ŻOLIBORZ, WARSZAWA |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | DZ.NR 47/1, identyfikator 146519_8.0107.47/1, OBRĘB 7-01-07 ,DZ.NR 47/2(fragment), identyfikator, 146519_8.0107.47/2,OBRĘB 7-01-07 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | IX |
| INWESTOR | CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM.ANDRZEJA WAJDY UL.SZPITALNA 18,00-031 WARSZAWA |
| Ten projekt jest chroniony prawem autorskim. Zmienianie, kopiowanie i przekazywanie go osobom trzecim bez zgody autorów jest prawnie zabronione. |  |

Spis treści

1. Zakres tematyczny robót.	3

2.Wykonanie robót.	3

3. Ogólne wymagania dotyczące robót.	4

3.1. Zakres robót i ich utrzymanie podczas prac montażowych.	4

3.2. Zasady kontroli i odbioru robót.	4

4. Materiały i surowce.	5

5. Urządzenia.	5

6. Transport materiałów	5

7. Wykonanie robót	5

8. Kontrola jakości robót	6

9. Odbiór robót	6

9.1 Odbiór techniczny częściowy	6

9.2 Odbiór techniczny końcowy	6

10.  Normy	7

11.Przepisy związane	8

12.Specyfikacja materiałowa.	8

# 1. Zakres tematyczny robót.

Roboty, które obejmuje dokumentacja projektowa dotyczą instalacji systemów elektroakustycznych.

System ten podporządkowany jest następującym kodom CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

320 00000-3	Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

322 00000-5	Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

513 10000-8	Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

32342000-2	Urządzenia głośnikowe

32342412-3	Głośniki

# 2.Wykonanie robót.

Roboty, których dotyczy dokumentacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnych instalacji poszczególnych systemów. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Rysunki i dokumentacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego.

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi :

- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,

- dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń,

- montaż, uruchomienie i regulacja  urządzeń

- dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu Wykonawcy robót słaboprądowych – Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń i konstrukcji wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne,

- wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej,

- wykonanie przebić w stropach dla prowadzenia instalacji wraz i ich obróbką i uszczelnieniem,

- dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji

- przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

# 3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo poszczególnych instalacji winno być zlecone firmom posiadającym właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantujących wysoką jakość oraz terminowość wykonania.

## 3.1. Zakres robót i ich utrzymanie podczas prac montażowych.

Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac w załączonym opisie technicznym do projektu. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych należy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem.

## 3.2. Zasady kontroli i odbioru robót.

Kierownik robót zobowiązany jest do :

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej systemu, przez co należy rozumieć również dokumentację powykonawczą obejmującą wszystkie systemy wyszczególnione w projekcie, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie montażu,

- zgłoszenia do odbioru instalacji poszczególnych systemów  dokonuje odpowiednim pismem do inwestora oraz uczestniczy w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji poszczególnych systemów z projektem wykonawczym.

Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do :

- reprezentowania Zamawiającego podczas instalacji przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną,

- sprawdzania jakości wykonywanych prac, montowanych urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu elementów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- sprawdzania i odbioru prac, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych z nią współpracujących oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowego systemu i przekazania ich do użytkowania.

# 4. Materiały i surowce.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania, w szczególności:

- urządzenia do poszczególnych systemów należy wybrać w oparciu o podane w projekcie wymagania techniczne,

- wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

# 5. Urządzenia.

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji. Konieczne będzie wykonywanie instalacji na wysokościach, dlatego też niezbędne jest posiadanie rusztowań umożliwiających podwieszanie korytek kablowych, głośników itp. w ilości zapewniającej odpowiednią dynamikę prac w celu zapewnienia terminowości oddawania prac. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor.

# 6. Transport materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

# 7. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac. Przed rozpoczęciem prac należy zdemontować urządzenia poprzedniego systemu nagłośnienia

# 8. Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań w celu wykazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestorowi .

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, zostają odrzucone,

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w dokumentacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

# 9. Odbiór robót

## 9.1 Odbiór techniczny częściowy

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie montażu oraz szkice zdawczo – odbiorcze,

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów.

## 9.2 Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu montażu, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- dokumentację powykonawczą przekazać w formie plików edytowalnych oraz nieedytowalnych oraz w wersji papierowej, wydrukowanej w ilości egzemplarzy zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie, wymaganiami Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów,

- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu,

# 10.  Normy

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm i przepisów:

PN-IEC 60364-1:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych

charakterystyk

PN-IEC 60364-4-42:1999    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC 60364-5-51:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

PN-IEC 60364-5-52:2002    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji systemów i urządzeń oraz standardy dla materiałów instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń Wykonawca winien przeprowadzić komplet pomiarów. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z ich wykonania. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z montażem systemu i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U. Nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarządzenia.

Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są:

- Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu

- Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego- Prace związane z urządzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)

- Pomiary

- Podłączenia do istniejących urządzeń

- Użycie maszyn i urządzeń

Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane lecz tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach.

# 11.Przepisy związane

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonania sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność  za prace wykonane przez niego jak również podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym  i projektantem.

# 12.Specyfikacja materiałowa.

| Kinotechnika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Element | Wymagane parametry | Oznaczenie na schemacie | Liczba |
| 1 | Projektor kinowy DCI-HDR 4K | Cyfrowy projektor kinowy do projekcji 2D/3D. Pełna zgodność ze standardem DCI, w tym DCI-HDR. Typ układu tworzącego obraz DLP. Rozdzielczość rzeczywista 4K (4096 x 2160 pixeli). Jasność odpowiednia dla uzyskania zgodności z DCI oraz DCI-HDR dla wymiarów obrazu określonych w dokumentacji projektowej w okresie eksploatacji źródła światła. Kontrast obrazu zgodnie z DCI-HDR. Wyposażony w źródło światła typu RGB - 3 niezależne źródła światła dla każdej z barw podstawowych. Projektor musi zapewniać zgodność z przestrzenią kolorystyczną DCI P3 = 100%, REC2020 ≥ 98.5%. Żywotność źródła światła min. 20.000h. Modułowa konstrukcja projektora umożliwiająca szybki serwis. Układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu. Filtry powietrza wielokrotnego użycia. Obsługa materiału filmowego HFR. Konsumpcja energii elektrycznej na poziomie nie większym niż 15W w trybie czuwania (ECO). | PR01 | 1 |
| 2 | Obiektyw do projektora DCI | Obiektyw pozwalający na uzyskanie obrazu o zwiększonym kontraście, Możliwość uzyskania obrazu o szerokości 8,6 m z odległości 16,5 m. Zmotoryzowany, umożliwiający wyświetlenie obrazu w dwóch formatach kinowych (FLAT/SCOPE) bez konieczności wymiany bądź dodatkowej regulacji optyki. |  | 1 |
| 3 | Serwer kinowy | Serwer treści kinowych DCI z możliwością wbudowania do projektora, Możliwość odtwarzania filmów w rozdzielczości 2D DCI 4K 60 klatek, Możliwość odtwarzania treści o zwiększonej liczbie klatek min. 120, Przepustowość dekodowania kodeka JPEG 2000 do 635 Mbps, Min. 2 wejścia HDMI, min. 2 wejścia 3G-SDI, Min. 16 wyjść cyfrowych AES/EBU, Wbudowany dyski w konfiguracji RAID-5, pamięć min. 7,6TB Serwer treści kinowych DCI z możliwością wbudowania do projektora, odpowiedni dla projekcji filmów 2D/3D. Zapewniający pełną zgodność ze standardami DCI. Odtwarzanie treści w rozdzielczości 2K oraz 4K, w tym 4K@60 fps. Odtwarzany system kompresji MPEG-2 (4:2:0 oraz 4:2:2 do 60 fps). Odtwarzany system kompresji JPEG2000 w rozdzielczości 2K z częstotliwością do 120 fps, w rozdzielczości 2K 3D z częstotliwością do 60 fps dla każdego oka. Możliwy osiągalny bitrate dla JPEG 2000 powyżej 600 Mbps. Wyjście dźwięku w standardzie AES/EBU. Złącza wejściowe dla sygnału z urządzeń źródłowych treści alternatywnych (2x HDMI 2.0a, 3G-SDI). Złącza GPIO. Pamięć zbudowana w oparciu o RAID5, ilość pamięci netto min. 7,6TB. Złącza komunikacyjne Ethernet, USB 2.0, USB 3.0. Zarządzanie z poziomu interfejsu web. Dostarczany wraz z licencją LIVE IP (odtwarzanie materiału strumieniowanego po IP). | PR01/SRWC | 1 |
| 4 | System montażowy do projektora DCI | System umożliwiający montaż projektora kinowego na podeście z możliwością przesunięcia w do pozycji spoczynkowej z boku projektorowni. Mechanizm przesuwu projektora ma zapewnić precyzyjny powrót urządzenia do pozycji bazowej – ustalanej w momencie montażu projektora, np. przez zastosowanie pinu blokującego. Wykonanie musi uwzględniać zastosowanie łożysk liniowych bezsmarowych, zapewniających niskie opory tarcia oraz płynny i stabilny ruch suwnicy obciążonej przez wyposażenie kinotechniczne, minimalizując zużycie i konieczność konserwacji. Podkonstrukcja montażowa projektora będzie posadowiona na posadzce podłogi podniesionej w pomieszczeniu Kabiny projekcyjnej. W celu skutecznego tłumienia wibracji, uderzeń i hałasu, które to powstają na skutek drgania elementów lub niewyważenia układów wibrujących w maszynach/urządzeniach kinotechnicznych, stosować stopy wahliwe z elementem tłumiącym drgania z gumy poliuretanowej (PUR) o twardości odpowiedniej do tłumienia drgań generowanych przez zastosowane w realizacji urządzenia kinotechniczne (projektory kinowe). W wyniku przesuwu układu projektora konieczne jest zastosowanie prowadników kablowych. W realizacji stosować wysokiej jakości, elastyczne i odporne na ścieranie i zgniatanie prowadniki kablowe. Prowadniki powinny również zapewniać płynne przesuwanie się kabli i przewodów, minimalizując ryzyko zacięć lub uszkodzeń. Przykładowe materiały wykonania: Poliuretan, wysokowytrzymałe tworzywa sztuczne zbrojone włóknem szklanym. Stosować rozwiązania systemowe umożliwiające łatwą rozbudowę, konserwację i wymianę elementów podlegających zużyciu. Stosować systemy otwierane umożliwiające szybki montaż i demontaż kabli bez potrzeby przerywania ich ciągłości. | ST04 | 1 |
| 5 | Panel sterujący projektora i serwera | Komputer do zarządzania systemem kinotechnicznym o parametrach nie gorszych niż: ekran nie mniejszy niż 14''. Pamięć RAM nie mniej niż 8GB, dysk twardy min. 256GB SSD. Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 802.11, wyposażony w złącza: HDMI, USB 2.0 - 2 szt, USB 3.0 – 1 szt. System operacyjny: Windows. |  | 1 |
| 6 | Odtwarzacz Blu-ray | Odtwarzacz nośników 4K/UHD Blu-Ray, DVD, CD, USB i SD. Odtwarzanie z nośników: 4K/UHD BD, BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE; DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW; CD-DA, CD-R, CD-RW; Karty SD (do 512 GB); Nośniki USB (do 2 TB, w tym systemy plików FAT16, FAT32, exFAT, NTFS). Rozdzielczość wyjściowa: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Przestrzeń kolorów: RGB PC Level, RGB Video Level, YCbCr (4:4:4), YCbCr (4:2:2). Obsługiwane formaty plików wideo: 3GP, ASF, AVI, DAT, M2TS, MKV, WMV, MOV, MP4, MPG, OGM, TP, TS. Możliwość ukrycia menu na wyjściu video. Port USB standardu 3.0. Wyposażony w co najmniej 2 wyjścia HDMI, co najmniej jedno z nich standardu 2.0. Wyjście analogowe audio LR (stereo) 2 x XLR symetryczne. 7.1-kanałowe wyjście analogowe 8 x RCA. Wyposażony w port LAN - sterowany przez sieć Ethernet, RS-232C lub pilot zdalnego sterowania. Wytrzymała, metalowa obudowa z możliwością montażu w standardzie RACK 19". Wbudowany zasilacz sieciowy 200V – 240V, 50/60 Hz. |  | 1 |
| 7 | Zasilacz UPS | Akumulatorowy zasilacz bezprzerwowy umożliwiający podtrzymanie zasilania pracy projektora kinowego w sytuacji zaniku napięcia sieciowego. Zasilanie urządzenia jednofazowe 230V AC. Kształt napięcia wyjściowego - pełna sinusoida. Moc pozorna urządzenia min. 3000VA, moc czynna min. 1600W. Akumulatory typ: wewnętrzne. Zabezpieczenie przeciążeniowe. Czas przełączania z zasilania sieciowego na akumulatorowe na poziomie <5ms. Metalowa obudowa w standardzie rack. |  | 1 |
| 8 | Panel dysków CRU | Stacja dokująca dla dysków w obudowach CRU. Interfejs USB 3.0 (transfer do 5 Gbps). Funkcjonalność typu “Auto-Start”, samoczynne uruchomienie zasilania dysku. Montaż rack 19". Zasilanie 230V. |  | 1 |
| 9 | Monitor podglądu | Monitor podglądu, matryca typu IPS; Przekątna ekranu nie mniej niż 49"; Rozdzielczość nie gorsza niż: 3.840 x 2.160 (UHD); Jasność nie mniej niż 400cd/m2; Czas reakcji matrycy nie gorszy niż 8ms (grey to grey); Częstotliwość odświeżania nie mniej niż 60 Hz; Kontrast statyczny nie gorszy niż 1200:1; Kąt widzenia [stopnie] nie węższy niż 178 (pion), 178 (poziom); Przystosowany do pracy 16/7; Obsługa HDCP; Wyposażony w złącza 3 x HDMI, USB; wyjście słuchawkowe; Możliwość zdalnej kontroli RS232C. Port komunikacyjny RJ-45. Przystosowany do montażu wg. standardu VESA. Wbudowany zasilacz 100-240V~, 50/60Hz. |  | 1 |
| 10 | Serwer z oprogramowaniem TMS | Serwer do zarządzania projekcją, automatyzacji dystrybucji KDM oraz zdalnego monitorowania i wsparcia technicznego wraz z licencjami (5 lat). Oprogramowanie zapewniające automatyzacje tworzenia list odtwarzania i harmonogramów projekcji materiału filmowego w sprzężeniu z systemem biletowym POS. Aplikacja oparta na Java Script z GUI dostępnym w przeglądarce internetowej. Możliwość zalogowania się do oprogramowania przez więcej niż jednego użytkownika w jednym miejscu za pośrednictwem komputera klienckiego przy użyciu odpowiedniej przeglądarki. System dostępu oparty na rolach – wysoki poziom bezpieczeństwa systemu. Wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym. Realizowanie funkcjonalności zgodnie z opisem zawartym w projekcie kinotechniki. |  | 1 |
| 11 | Ethernet I/O kontroler z DMX | Kontroler, bramka Ethernet do komunikacji bezpotencjałowej z systemami budynkowymi. Co najmniej 4 wejścia cyfrowe, 12 wyjść przekaźnikowych. Wyjście DMX. Integracja po API z systemem odtwarzającym serwera kinowego DCI. |  | 1 |
| 12 | Komputer do obsługi projekcji i zarządzania systemu wraz z peryferiami | Jednostka sprzętowa komputera sterującego dostarczana w obudowie RACK 19". Zestaw powinien zostać wyposażony w procesor o parametrach nie gorszych niż: Intel Core i7-8700 (6 rdzeni, 12 wątków, taktowanie bazowe 3,2GHz); co najmniej 16 GB pamięci DDRAM pracującej z taktowaniem nie niższym niż 2666 MHz; nie mniej niż 512GB PCIe NVMe Class 40 SSD; co najmniej jeden dysk SATA o pojemności nie mniej niż 2 TB i prędkości 7200 obr./min; Karta sieciowa Ethernet 1 Gb/s; Wymagane minimalne parametry procesora graficznego: co najmniej 640 rdzeni CUDA o mocy obliczeniowej nie mniej niż 1,89 TFLOPS; co najmniej 4 GB pamięci GDDR5X 128-bit, obsługa rozdzielczości 5120x2880 pikseli; obsługiwane standardy: Open CL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5; wyjścia video: miniDisplayPort – 4szt; W zestawie z urządzeniem dostarczane klawiatura i mysz; Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro o architekturze 64-bitowej, polska wersja językowa; Obudowa typu rack 19"; Zasilanie 100-240V 50/60Hz |  | 1 |
| 13 | Monitor komputera sterującego | Monitor stacji roboczej o przekątnej ekranu nie więcej niż 24" z podświetleniem matrycy w technologii LED. Powłoka antyrefleksyjna. Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż FullHD 1920 x 1080. Interfejsy wejściowe nie mniej niż HDMI, DisplayPort. Kontrast obrazu nie gorszy niż 1000:1. Głębia kolorów nie gorsza niż 16,7 mln. Jasność nie gorsza niż 250 cd/m2. Czas odpowiedzi nie gorszy niż 8ms. Wbudowany hub USB 3.0. Podstawa z możliwością regulacji wysokości monitora. |  | 1 |
| 14 | KVM nadajnik | Nadajnik systemu KVM stacji roboczych. Ilość złącz Display Port: nie mniej niż 2. Ilość złącz USB typ B: nie mniej niż 2. Jakość przesyłanego obrazu nie gorsza niż 4K@60Hz. Medium transmisji danych – światłowód. |  | 1 |
| 15 | KVM odbiornik | Odbiornik systemu KVM stacji roboczych. Ilość złącz Display Port: nie mniej niż 2. Ilość złącz USB typ A: nie mniej niż 2. Jakość przesyłanego obrazu nie gorsza niż 4K@60Hz. Medium transmisji danych – światłowód. |  | 1 |
| 16 | Projektor kinowy 35 mm | Projektor kinowy 35mm. Minimalne wymagane parametry techniczne: - precyzyjny układ napędowy z przekładnią na krzyż maltański w zamkniętej kąpieli olejowej, - płozy dociskowe kanału filmowego stalowo-zamszowe chroniące kopie filmowe, - silnik synchroniczny 230V/50Hz, - uchwyt rewolwerowy na 3 obiektywy, - manualna zmiana formatów i obiektywów, - potrójna przesłona dla filmów niemych, - laserowy czytnik dźwięku 35mm, - magnetyczny i świetlny odczyt dźwięku 16mm, - odczyt dźwięku Dolby Digital, - zamontowany wzmacniacz dźwięku wg normy studyjnej ze wspólnym wyjściem 0-dB dla 600 Ohm, - dodatkowy uchwyt do anamorfotu 16mm - automatyka przejścia projekcyjnego - czujnik zrywania filmów - kanał filmowy do formatu super 35mm - elektrycznie regulowany nawijacz na szpule do 2000m - latarnia 3000W do lampy o mocy do 3000W, chłodzonej powietrzem, z automatycznym, elektronicznym przeciwzakłóceniowym systemem zapłonowym, - lustro zimne, filtr ciepła - przełącznik 24/25 k/sek - płynnie regulowana prędkość 16-24 kl/sek | PRA1, PRA2 | 2 |
| 17 | Lampa do projektora 35 mm | Lampa wyładowcza typu Xenon, praca pionowa, moc znamionowa 3000W. Prąd znamionowy 100 A. Zakres prądu zasilającego regulowany w zakresie nie węższym niż 70 - 110 A. Temperatura barwowa: 6000 K (światło dzienne) przez cały okres eksploatacji lampy. Wskaźnik oddawania barw: Ra ≥ 96. Żywotność nie mniej niż 2000h. |  | 2 |
| 18 | Obiektyw do projektora 35 mm typ I | Przeznaczony do projekcji obrazu w formacie 1:1,66. Ogniskowa do weryfikacji w toku realizacji zadania, obmiar z natury. |  | 2 |
| 19 | Obiektyw do projektora 35 mm typ II | Przeznaczony do projekcji obrazu w formacie 1:1,85. Ogniskowa do weryfikacji w toku realizacji zadania, obmiar z natury. |  | 2 |
| 20 | Obiektyw do projektora 35 mm typ III | Przeznaczony do projekcji obrazu w formacie 1:2,35. Z nasadką anamorfotyczną. Ogniskowa do weryfikacji w toku realizacji zadania, obmiar z natury. |  | 2 |
| 21 | Przewijarka uniwersalna do taśmy 35 mm | Przewijarka uniwersalna do taśmy 35/16mm, płynnie regulowana prędkość przewijania, stół metalowy z szufladami |  | 1 |
| 22 | Szpula stała typ I | Szpula filmowa stała, pojemność 600m, do taśmy 35mm |  | 8 |
| 23 | Szpula stała typ i | Szpula filmowa stała, pojemność 2000m, do taśmy 35mm |  | 8 |
| 24 | Szpula rozkładana | Szpula filmowa rozkładana, pojemność 600m, do taśmy 35mm |  | 8 |
| 25 | Projektor multimedialny | Projektor laserowy, Technologia LCD, Jasność min. 8 000 lumenów, Rozdzielczość natywna min. 1920 x 1200 pikseli, Źródło światła o żywotności min. 20 000 godzin, Min. 1 wejście HDMI, Min. 1 wejście HDBaseT, Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w trybie cichym/ekonomicznym 30 dB Obudowa w kolorze czarnym | PR02, SFDPR | 2 |
| 26 | Obiektyw do projektora wyświetlającego napisy | Obiekty pozwalający na uzyskanie obrazu o szerokości 4 m z odległości 16 m, Motoryczna regulacja powiększenia i ostrości |  | 1 |
| 27 | Obiektyw do projektora wyświetlającego prezentacje | Obiekty pozwalający na uzyskanie obrazu o szerokości 3,4 m z odległości 3,2 m, Motoryczna regulacja powiększenia i ostrości |  | 1 |
| 28 | Wieszak ścienny do projektora wyświetlającego napisy | Wieszak ścienny do projektora prezentacyjnego, Możliwość regulacji w min. 3 płaszczyznach |  | 1 |
| 29 | Wieszak sufitowy do projektora wyświetlającego prezentacje | Wieszak ścienny do projektora prezentacyjnego, Możliwość regulacji w min. 3 płaszczyznach |  | 1 |
| 30 | Konstrukcja ekranowa | Konstrukcja wsporcza do ekranu projekcyjnego, Konstrukcja aluminiowa przystopowana do montażu płótna projekcyjnego | EPR01 | 1 |
| 31 | Powierzchnia projekcyjna | Projekcja ekranów przystosowana do rozwieszenia na aluminiowej konstrukcji ekranowej, Gain o wartości 1.4, Perforacja umożliwiająca montaż zestawów głośnikowych zaekranowych | EPR01 | 1 |
| 32 | Automat kadrujący | Automat kadrujący, umożliwiający zakrycie nieużywanych części ekranu projekcyjnego | KRT01 | 1 |
| 33 | Ekran rozwijany elektrycznie z napinaczami | Ekran rozwijany elektrycznie, Gain o wartości 1.0, Wbudowane napinacze usztywniające powierzchnię, Szerokość powierzchni czynnej ekranu min. 340 cm, Format 16:10 | SFEPR | 1 |
| 34 | Zestaw głośnikowy zaekranowy szerokopasmowy | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy pasywny trójdrożny przystosowany do montażu za ekranem projekcyjnym, Min. 2 głośniki niskotonowe o średnicy min. 15", min. 2 głośniki średniotonowe o średnicy min. 6,6" zamontowane w tubie, Min. 1 głośnik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki min. 1,5", Kąt propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni), Kąt propagacji w pionie 50 stopni (+/- 10 stopni) nie, Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 125 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 40 Hz do 19 kHz (-3 dB), Konstrukcja zasilana z trzech niezależnych wzmacniaczy | L, C, R | 3 |
| 35 | Zestaw głośnikowy zaekranowy niskotonowy | Zestaw głośnikowy pasywny niskotonowy, Min. 2 głośniki niskotonowe o średnicy min. 18" z cewką o średnicy min. 4". Maksymalny poziom SPL min. 134 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 27 Hz do 120 Hz (-3 dB) | LFE1,LFE2 | 2 |
| 36 | Zestaw głośnikowy efektowy niskotonowy | Zestaw głośnikowy pasywny niskotonowy, Min. 1 głośniki niskotonowe o średnicy min. 18". Maksymalny poziom SPL min. 132 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 30 Hz do 500 Hz (-10 dB) | SUB1, SUB2, SUB3, SUB4 | 4 |
| 37 | Uchwyt do zestawu głośnikowego efektowego niskotonowego | Uchwyt do zestawu głośnikowego efektowego niskotonowego umożliwiający montaż pod sufitem |  | 4 |
| 38 | Zestaw głośnikowy efektowy typ I | Zestaw głośnikowy min. dwudrożny, Konstrukcja współosiowa, Min. 1 przetwornik niskotonowy o średnicy min. 15", Min. 1 przetwornik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki min. 1", Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 80 Hz - 20 kHz (-3 dB), Efektywność min. 98 dB (1 W/ 1 m), Kąt propagacji w pionie i poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni), W komplecie uchwyt montażowy typu U | LSSAx RSSAx LTSAx RTSAx | 12 |
| 39 | Uchwyt sufitowy do zestawu głośnikowego efektowego typ I | Uchwyt sufitowy do zestawu głośnikowego efektowego typ I |  | 6 |
| 40 | Uchwyt ścienny do zestawu głośnikowego efektowego typ I | Uchwyt ścienny do zestawu głośnikowego efektowego typ I |  | 6 |
| 41 | Zestaw głośnikowy efektowy typ II | Zestaw głośnikowy min. dwudrożny, Konstrukcja współosiowa, Min. 1 przetwornik niskotonowy o średnicy min. 12", Min. 1 przetwornik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki min. 1", Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 70 Hz - 20 kHz (-3 dB), Efektywność min. 96 dB (1 W/ 1 m), Kąt propagacji w pionie i poziomie 95 stopni (+/- 10 stopni), W komplecie uchwyt montażowy typu U | LSSBx RSSBx LTSBx RTSBx LRSBx RRSBx | 30 |
| 42 | Uchwyt sufitowy do zestawu głośnikowego efektowego typ II | Uchwyt sufitowy do zestawu głośnikowego efektowego typ II |  | 12 |
| 43 | Uchwyt ścienny do zestawu głośnikowego efektowego typ II | Uchwyt ścienny do zestawu głośnikowego efektowego typ II |  | 18 |
| 44 | Zestaw głośnikowy efektowy typ III | Zestaw głośnikowy min. dwudrożny, Min. 1 przetwornik niskotonowy o średnicy min. 8", Min. 1 przetwornik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki min. 1", Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 37 Hz - 18 kHz (-10 dB), Efektywność min. 90 dB (1 W/ 1 m), Kąt propagacji w pionie 90 stopni (+/- 10 stopni), Kąt propagacji w poziomie 110 stopni (+/- 10 stopni), | ZG.SF.x | 4 |
| 45 | Uchwyt sufitowy do zestawu głośnikowego efektowego typ III | Uchwyt do zestawu głośnikowego efektowego typ III umożliwiający montaż urządzenia do sufity z uchwytem kulowym pozwalającym na pochylenie i obrót |  | 4 |
| 46 | Zestaw głośnikowy efektowy niskotonowy typ II | Zestaw głośnikowy pasywny niskotonowy, Min. 1 głośniki niskotonowe o średnicy min. 18", Impedancja zastosowanego przetwornika min. 8 ohm, Maksymalny poziom SPL min. 135 dB, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 30 Hz do 500 Hz (-10 dB) | ZG.SF.SUB | 1 |
| 47 | Wzmacniacz mocy typ I | Czterokanałowy wzmacniacz mocy, Moc min. 2200 W przy obciążeniu każdego kanału przy obciążenia 4 ohm Moc min. 1300 W przy obciążeniu każdego kanału przy obciążenia 8 ohm, Wbudowany procesor DSP, Przetwarzanie sygnału z częstotliwością próbkowania min. 96 kHz i rozdzielczością min. 32 bitów, Wbudowany port cyfrowej sieci w standardzie DANTE kompatybilny ze standardem AES67, Wbudowany wyświetlacz do sterownia i kontroli parametrów urządzenia | KNWZMS | 1 |
| 48 | Wzmacniacz mocy typ II | Czterokanałowy wzmacniacz mocy, Moc min. 1400 W przy obciążeniu każdego kanału przy obciążenia 4 ohm Moc min. 750 W przy obciążeniu każdego kanału przy obciążenia 8 ohm, Wbudowany procesor DSP, Przetwarzanie sygnału z częstotliwością próbkowania min. 96 kHz i rozdzielczością min. 32 bitów, Wbudowany port cyfrowej sieci w standardzie DANTE kompatybilny ze standardem AES67, Wbudowany wyświetlacz do sterownia i kontroli parametrów urządzenia | KNWZMMx | 15 |
| 49 | Wzmacniacz mocy typ III | Czterokanałowy wzmacniacz mocy, Moc min. 700 W przy obciążeniu każdego kanału przy obciążenia 4 ohm Moc min. 360 W przy obciążeniu każdego kanału przy obciążenia 8 ohm, Wbudowany procesor DSP, Przetwarzanie sygnału z częstotliwością próbkowania min. 96 kHz i rozdzielczością min. 32 bitów, Wbudowany port cyfrowej sieci w standardzie DANTE kompatybilny ze standardem AES67, Wbudowany wyświetlacz do sterownia i kontroli parametrów urządzenia | KNWZMLx | 2 |
| 50 | Procesor kinowy z dekoderem dla dźwięku cyfrowego | Procesor dźwięku kinowego, Możliwość renderowania do min. 64 strumieni dźwięku, Przetwarzanie z częstotliwością próbkowania min. 96 kHz i rozdzielczości 24 bitów, Port wielokanałowej sieci audio w standardzie AES67, Min. 1 wejście HDMI, Min. 1 wyjście HDMI, Min.16 kanałów wejściowych w standardzie AES/EBU, Licencja odtwarzania systemu kinowego dźwięku immersyjnego Dolby Atmos | DECDGATM | 1 |
| 51 | Procesor kinowy z dekoderem dla dźwięku analogowego | Procesor dźwięku dookólnego kinowego ze ścieżki analogowej, Min. 6 wejść analogowych, Min. 6 wyjść analogowych | DECAN | 1 |
| 52 | Procesor DSP | Procesor audio DSP o otwartej architekturze przebiegu sygnału możliwość konfiguracji ilości kanałów we/wy, obsługa minimum 16 fizycznych kanałów, konfiguracja i obsługa z poziomu aplikacji PC, dedykowanych kontrolerów ściennych lub zewnętrznych systemów sterowania zintegrowanego typu AMX, Crestron, Cue, Extron itd., aplikacja do obsługi z tabletu iPad, magistrala cyfrowa niskolatencyjna, co najmniej 128-kanałowa, pracująca w topologii redundantnej, wymagane funkcje: automikser, algorytmy korekcji barwy i dynamiki sygnału, limitery, ducker i leveler oraz algorytmy kompensacji hałasu tła, obsługa filtrów FIR, praca DSP z częstotliwością próbkowania ≥ 96 kHz, sterowanie poprzez interfejsy Ethernet i GPIO, budowane wejścia cyfrowe AES/EBU ≥ 4 kanałów, wbudowane wyjścia cyfrowe AES/EBU ≥ 12 kanałów, obsługa sygnałów o częstotliwości próbkowania w zakresie 32 kHz – 96 kHz, zakres przenoszonych częstotliwości nie gorszy niż 20 Hz – 20 kHz, ± 1dB, Latencja konwersji A/D, D/A ≤ 2 ms, Procesor musi zapewniać możliwość współpracy i transmisji sygnałów w ramach wielokanałowego protokołu zgodnego z AES67, Min. 8 wejścia analogowych mikrofonowo-liniowych, Min. 8 wyjść analogowych | DSPDECAN | 1 |
| 53 | Konwerter HDMI/IP JPEG2000 | Konwerter sygnału HDMI do postaci strumienia IP, Obsługa rozdzielczości min. 4096x2160@60Hz (DCI 4K) z próbkowaniem 4:4:4, Min. 2 wejścia HDMI, Min. 1 wyjście HDMI, Min. 2 porty Ethernet, Min. 1 port RS232, | HDENCx | 5 |
| 54 | Konwerter IP/HDMI JPEG2000 | Konwerter sygnału HDMI do postaci strumienia IP, Obsługa rozdzielczości min. 4096x2160@60Hz (DCI 4K) z próbkowaniem 4:4:4, Min. 1 wyjście HDMI, Min. 2 porty Ethernet, Min. 1 port RS232, | HDDECx | 2 |
| 55 | Konwerter HDMI optyczny - nadajnik | Nadajnik światłowodowy dla HDMI, Obsługa rozdzielczości min. 4096x2160@60Hz (DCI 4K) z próbkowaniem 4:4:4, bezstratne wideo 4K do 4096x2160 przy 60 Hz z próbkowaniem chrominancji 4:4:4 przez jedno włókno światłowodowe. Obsługiwany standard HDMI 2.0, Przepustowość transmisji danych nie mniej niż 18 Gb/s, Deep Color do 10 bitów i dwukanałowy dźwięk LPCM, Zgodność z HDCP 2.3, Buforowana pętla wejściowa HDMI, Autoryzacja HDCP wybierana przez użytkownika, |  | 1 |
| 56 | Konwerter HDMI optyczny - odbiornik | Odbiornik światłowodowy dla HDMI, Obsługa rozdzielczości min. 4096x2160@60Hz (DCI 4K) z próbkowaniem 4:4:4, bezstratne wideo 4K do 4096x2160 przy 60 Hz z próbkowaniem chrominancji 4:4:4 przez jedno włókno światłowodowe. Obsługiwany standard HDMI 2.0, Przepustowość transmisji danych nie mniej niż 18 Gb/s, Deep Color do 10 bitów i dwukanałowy dźwięk LPCM, Zgodność z HDCP 2.3, Buforowana pętla wejściowa HDMI, Autoryzacja HDCP wybierana przez użytkownika, |  | 1 |
| 57 | System transmisji bezprzewodowej obrazu | System bezprzewodowego współdzielenia treści, Obsługiwane maksymalne rozdzielczości min. 4K UHD (3840*2160p), Min. 1 wyjście HDMI Dedykowane nadajniki USB, Oprogramowanie nie wymagające instalacji na komputerze prezentera | WRPR | 1 |
| 58 | Dekoder dźwięku wielokanałowego | Dekoder dźwięku dookólnego, Min. 1 wejście HDMI, Min. 1 wyjście HDMI powtarzające sygnał wejściowy, Min. 8 wyjść analogowych odzielnie dla kązdego kanału w standardzie 7.1, Możliwość sterowania działaniem dekodera poprzez port RS232 lub Ethernet, | MCHSDEC | 1 |
| 59 | Zespolony przetwornik analogowo-cyfrowy | Zespolony przetowornik analogowo-cyfrowy, Min. 8 analogowych mikrofonowo-liniowych, Min. 1 wyjście cyfrowej sieci audio kompatybilne z procesorem DSPST zawartego w projekcie systemu elektroakustyki | MCHDSPIN | 1 |
| 60 | Matryca SDI | Zintegrowana matryca przełączająca SDI w formatach 12G/3G/HD/SD, Rozmiar min. 16 wejść i 16 wyjść, Pasmo przenoszenia do min. 12 Gb/s, Wbudowana korekcja długości przewodu, Sterowanie poprzez port RS232 oraz Ethernet | SDIMTX | 1 |
| 61 | Klawiatura sterująca do matrycy SDI | panel sterujący do matrycy SDI, Min. 40 przycisków sterujących, komunikacja z matrycą za pomocą portu Ethernet | SDIMTXCON | 1 |
| 62 | Mikser video | System miksowania źródeł obrazu obsługujący rozdzielczość UHD przy częstotliwości odświeżania 60 klatek (3840x2160 60 fps), Obsługa standardu DANTE lub równoważnego, Możliwość obsłużenia min. 4 wejściowych strumieni obrazu IP, Możliwość odtwarzania plików audio i video, Kompatybilność z systemami do prowadzenia spotkań online (np. ZOOM, Skype, Teams, Slack, Discord lub równoważnych), Możliwość generowania min. 2 strumienia dla transmisji w sieci Internet, Min. 4 wyjścia mini Displayport, Możliwość rejestracji spotkań | STMIX | 1 |
| 63 | Powierzchnia sterująca do miksera video | Powierzchnia sterująca do systemu streamingu |  | 1 |
| 64 | Kamera PTZ NDI | Kamera PTZ z przetwornikiem min. 1/1.8" Rozdzielczość maksymalnie min. 2160p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, Min. 1 wyjście HDMI, Min. 1 wyjście z obsługą standardu NDI, Zoom optyczny min. 30x, Kąt rejestracji w poziomie min. 60 stopni, | KAMx | 5 |
| 65 | Konwerter HDMI/NDI | Enkoder/dekoder sygnału HDMI do standardu NDI, Obsługa rozdzielczości 4K przy 60 Hz |  | 3 |
| 66 | Monitor 43" | Monitor profesjonalny o przekątnej min. 43", Rozdzielczość natywna min. 3840x2160, Jasność min. 700 cd/m2, Matryca przystosowana do pracy 24/7, Możliwość pełnej sprzętowej kalibracji monitora, Min. 2 porty DisplayPort, Min. 2 porty HDMI |  | 2 |
| 67 | Bezprzewodowy panel sterujący do miksera video | Tablet o przekątnej ekranu 10.2", Zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać instalację aplikacji pozwalającej na sterowanie mikserem video, Wbudowana pamięć min. 64 GB. Tablet należy dostarczyć z aluminiową ścienną stacją dokującą i z dedykowaną aluminiową ramką ochronną zapewniającą dostęp do przycisków tabletu, z magnetycznym montażem w poziomie i pionie do dedykowanej bezprzewodowej stacji ładującej ściennej. Ramka i stacja muszą oferować wbudowaną blokadę przed odpięciem. Oba akcesoria w kolorze białym. Stacja dokująca musi oferować zasilanie PoE i 24V. |  | 1 |
| 68 | Kamera mobilna | Kamera ręczna z możliwością rejestracji na kartach pamięci, Sensor optyczny w zakresie 1/2.5" - 1/2.8" Obiektyw z powiększeniem optycznym min. x 24, Minimalny poziom oświetlenia maks. 1.5 lx, Ogniskowa w zakresie nie mniejszym niż 5-98 mm, Możliwość zapisu na kartach SDHS/SDXC, Możliwość transmisji sygnału w standardzie NDI (ewentualna licencja musi zostać dostarczona razem z urządzeniem), W komplecie interfejs pozwalający na podłączenie kamery do sieci Ethernet |  | 2 |
| 69 | Statyw do kamery mobilnej | Zakres przeciwwagi nie mniej niż 1 kg Ładowność min. 3 kg Kąt pochylenia w zakresie nie mniejszym niż +90° / -70° Waga nie większa niż 7 kg Wysokość regulowana 56 do 166 cm W komplecie głowica, rozpórka i torba transportowa |  | 2 |
| 70 | Karta pamięci | Karta pamięci w standardzie SDXC, Pojemność min 64 Gb, Przepustowość min. 300 MB/s |  | 8 |
| 71 | Bateria do kamery mobilnej | Bateria do kamery mobilnej, Pojemność min. 5800 mAh, |  | 4 |
| 72 | Ładowarka baterii do kamery mobilnej | Ładowarka baterii do kamery mobilnej, Możliwość ładowania jednocześnie dwóch akumulatorów |  | 1 |
| 73 | Torba do kamery mobilnej | Torba do kamery mobilnej |  | 2 |
| 74 | Sterownik systemu sterowania | Programowalny sterownik systemy sterowania, Min. 1 port RS-232/ Min. 1 port RS-232/422/485, Min. 2 porty wyjściowe IR, Min. 4 porty wejścia/wyjścia, Min. 1 port Ethernet, Możliwość dowolnego programowania logiki działania systemu | SYSCON | 1 |
| 75 | Moduł wykonawczy | Moduł wykonawczy sterowany poprzez sieć Ethernet, Min. 8 przekaźników NO o obciążalności min. 1A przy 24V |  | 1 |
| 76 | Panel dotykowy ścienny | Ścienny panel sterujący, Wbudowany wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 5,5" z nakładką pojemnościową, Rozdzielczość min. 720x1280, Jasność min. 350 cd/m2, Zasilanie PoE, Możliwość dowolnego zaprogramowania wyglądu i logiki działania panelu | TP1, TP2 | 2 |
| 77 | Panel dotykowy stołowy | Ścienny panel sterujący, Wbudowany wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 10" z nakładką pojemnościową, Rozdzielczość min. 1920x1200, Jasność min. 350 cd/m2, Zasilanie PoE, Możliwość dowolnego zaprogramowania wyglądu i logiki działania panelu | TPT | 1 |
| 78 | Panel dotykowy bezprzewodowy | Tablet o przekątnej ekranu 10.2", Zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać instalację aplikacji pozwalającej na sterowanie sterownikiem systemu sterowania, Wbudowana pamięć min. 64 GB. Tablet należy dostarczyć z aluminiową ścienną stacją dokującą i z dedykowaną aluminiową ramką ochronną zapewniającą dostęp do przycisków tabletu, z magnetycznym montażem w poziomie i pionie do dedykowanej bezprzewodowej stacji ładującej ściennej. Ramka i stacja muszą oferować wbudowaną blokadę przed odpięciem. Oba akcesoria w kolorze białym. Stacja dokująca musi oferować zasilanie PoE i 24V. | TPW | 1 |
| 79 | Aplikacja do panelu sterującego bezprzewodowego | Aplikacja do panelu sterującego bezprzewodowego pozwalająca na kontrolę sterownika systemu sterowania |  | 1 |
| 80 | Mikrofon bezprzewodowy z odbiornikiem nakamerowym | System mikrofonu bezprzewodowego z odbiornikiem przystosowanym do montażu na kamerze, W komplecie nadajnik ręczny z mikrofonem dynamicznym, Charakterystyka kierunkowości kardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 18 hz do 18 kHz, Zasięg w przestrzeni otwartej min. 100 m |  | 2 |
| 81 | Mikrofon nakamerowy typu shotgun | Mikrofon pojemnościowy typu shotgun, Czułość min. 19 mV/Pa, Charakterystyka superkardioidalna, Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 40 Hz - 20 kHz, W komplecie uchwyt pozwalający na montaż na kamerze mobilnej, W komplecie osłona przeciwwietrzna |  | 2 |
| 82 | Router | Zaawansowany router łączący sieci, Min. 1 port WAN o prędkości 10 GB dla sieci zewnętrznej, Min. 1 port LAN SFP+ o prędkości 10 GB dla sieci wewnętrznej, Min. 2 porty LAN o prędkości min. 1 GB dla sieci wewnętrznej, Możliwość łączenia sieci pomiędzy VLAN-ami, Wbudowane serwery DHCP min. 8, Możliwość łączenia z zewnątrz przy pomocy mechanizmu VPN | Rout | 1 |
| 83 | Przełącznik sieciowy typ I | Przełącznik sieciowy warstwy 3, Min. 12 portów 1/2,5/5/10G; Min. 4 porty SFP28 10/25G; Budżet PoE min.: 576W; Tablica MAC min. 16K; Tablica 4K ARP/ 512 NDP; Bufor min. 32Mb; MTBF min. 780202 godzin; Wydajność min. 357 Mp/s; Przepustowość min. 480 Gb/s Interfejs web umożliwiający automatyczne przypisanie konfiguracji do portów właściwej dla protokołów czy też producenta: NVX, AMX, NDI, ZeeVee, Aurora, Kramer, LibAV, Dante Video, SDVoE, AES67, Q-SYS, Audio Dante, AVB, Crestron DigitalMedia AV, NUCLEUS Converged AV, Shure, Sonos, Visionary AV Wymaga się aby powyższe szablony konfiguracji były stworzone przez producenta przełącznika a interfejs web w sposób jednoznaczny wskazywał że dany producent AV czy protokół jest obsługiwany przez dany szablon. Wymaga się aby producent dostarczył kontroler w formie aplikacji umożlwiający przypisanie profilu AV do grupy przełączników w sposób automatyczny Wymaga się aby interfejs web miał możliwość wykonywania poleceń tekstowych CLI bez potrzeby tworzenia oddzielnego połączenia Telnet lub SSH Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack) Ilość ACL min. 100; Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu i 511 na wyjściu |  | 2 |
| 84 | Przełącznik sieciowy typ II | Przełącznik sieciowy warstwy 3, Min. 44 porty 1/2,5 z zasilaniem PoE++; Min. 4 porty 1/2,5/5/10G z zasilaniem PoE++; Min. 4 porty SFP28 10/25G; Budżet PoE min.: 576W; Tablica MAC min. 16K; Tablica 4K ARP/ 512 NDP; Bufor min. 32Mb; MTBF min. 320552 godzin; Wydajność min. 372 Mp/s; Przepustowość min. 500 Gb/s Interfejs web umożliwiający automatyczne przypisanie konfiguracji do portów właściwej dla protokołów czy też producenta: NVX, AMX, NDI, ZeeVee, Aurora, Kramer, LibAV, Dante Video, SDVoE, AES67, Q-SYS, Audio Dante, AVB, Crestron DigitalMedia AV, NUCLEUS Converged AV, Shure, Sonos, Visionary AV Wymaga się aby powyższe szablony konfiguracji były stworzone przez producenta przełącznika a interfejs web w sposób jednoznaczny wskazywał że dany producent AV czy protokół jest obsługiwany przez dany szablon. Wymaga się aby producent dostarczył kontroler w formie aplikacji umożlwiający przypisanie profilu AV do grupy przełączników w sposób automatyczny Wymaga się aby interfejs web miał możliwość wykonywania poleceń tekstowych CLI bez potrzeby tworzenia oddzielnego połączenia Telnet lub SSH Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 25Gb/s Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack) Ilość ACL min. 100; Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu i 511 na wyjściu | CSW,ASW | 2 |
| 85 | Przełącznik sieciowy typ III | Przełącznik sieciowy warstwy 3, Min. 24 porty 1/2,5/5/10G z zasilaniem PoE+; Min. 4 porty SFP28 10/25G; Budżet PoE min.: 576W; Tablica MAC min. 16K; Tablica 4K ARP/ 512 NDP; Bufor min. 32Mb; MTBF min. 320552 godzin; Wydajność min. 505 Mp/s; Przepustowość min. 680 Gb/s Interfejs web umożliwiający automatyczne przypisanie konfiguracji do portów właściwej dla protokołów czy też producenta: NVX, AMX, NDI, ZeeVee, Aurora, Kramer, LibAV, Dante Video, SDVoE, AES67, Q-SYS, Audio Dante, AVB, Crestron DigitalMedia AV, NUCLEUS Converged AV, Shure, Sonos, Visionary AV Wymaga się aby powyższe szablony konfiguracji były stworzone przez producenta przełącznika a interfejs web w sposób jednoznaczny wskazywał że dany producent AV czy protokół jest obsługiwany przez dany szablon. Wymaga się aby producent dostarczył kontroler w formie aplikacji umożlwiający przypisanie profilu AV do grupy przełączników w sposób automatyczny Wymaga się aby interfejs web miał możliwość wykonywania poleceń tekstowych CLI bez potrzeby tworzenia oddzielnego połączenia Telnet lub SSH Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 25Gb/s Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack) Ilość ACL min. 100; Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu i 511 na wyjściu | VSW | 2 |
| 86 | Łącznik SFP+ | Przewód światłowodowy zakończony modułami SFP+ kompatybilnymi z przełącznikami sieciowymi typ I, typ II i typ III Przepustowość portu min. 10 G |  | 8 |
| 87 | Punkt dostępowy | Punkt dostępowy sieci WiFi w standardzie WiFi6, Port wejściowy Ethernet o przepustowości min. 1 Gbps, Zasilanie Poe |  | 4 |
| 88 | Macierz dyskowa | Scalona macierz dyskowa, Zainstalowane dwa procesory min.dziesięcio-rdzeniowe architekury 64-bit osiągające wynik nie gorszy niż 15.000 pkt. wg. jednostki weryfikującej. Pamięć systemowa nie mniej niż 64 GB DDR4 ECC RDIMM. Min. 2 porty 10 GB RJ45, Min. 2 porty 1 GB RJ45, Obsługa wielu ścieżek SAS. Możliwość zainstalowania min. 60 dysków, dostarczany w komplecie z co najmniej 40 dyskami HDD 12TB typ SAS o parametrach nie gorszych niż: rozmiar bufora dysku pamięci 256 MB Szybkość transmisji interfejsu HDD 12 Gbit/s Szybkość transmisji utrzymania HDD 242 MiB/s Średnia szybkość transferu HDD 274 MB/s Średni czas do awarii HDD (MTTF) 2500000 h Obudowa Rack o wysokości max. 1U z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Oprogramowanie serwera umożliwiające zarządzanie przechowywaniem o parametrach nie gorszych niż. Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu 1 PB (dla RAID 6) lub 200 TB; Maks. liczba wolumenów wewnętrznych nie mniej niż 256; Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD; RAID Group; Obsługiwane typy macierzy RAID: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 RAID 10; Migracja macierzy RAID: Basic na RAID 1, Basic na RAID 5, RAID 1 na RAID 5, RAID 5 na RAID 6. System plików. Wewnętrzne dyski twarde: Btrfs. Zewnętrzne dyski twarde: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT. Protokół plików: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV. Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu SMB/AFP/FTP nie mniej niż 10,000. | NAS | 1 |
| 89 | Szafa teletechniczna | Szafa w standardzie RACK 19" o wysokości min, 45 modułów, Rozmiar 800x800, W komplecie panele chłodzące i zasilające z monitorowaniem stanu |  | 2 |
| 90 | Przewód sygnałowy SDI na bębnie | Przewód sygnałowy SDI na bębnie o długości min. 50 z możliwością transmisji sygnału SDI-12G |  | 2 |
| 91 | Przewód sygnałowy teleinformatyczny kat.7 na bębnie | Przewód sygnałowy teleinformatyczny kat.7 SFTP na bębnie o długości 100 m |  | 2 |
| 92 | Odtwarzacz Bluray | Odtwarzacz płyt Bluray, Obudowa przystosowana do montażu w skrzyni w standardzie RACK19", Min. 1 wyjście HDMI |  | 1 |
| 93 | Skrzynia transportowa dla odtwarzacza Bluray | Skrzynia transportowa dla odtwarzacza Bluray |  | 1 |
| 94 | Przewód głośnikowy - typ 1 | Bezhalogenowe głośnikowe przewody instalacyjne 2x2,5mm2 przeznaczone do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, stosowane w instalacjach nagłośnieniowych obiektów takich jak: boiska sportowe, amfiteatry, teatry, sale kinowe. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 6 wg. normy PN-EN 60228. Przewody wykonane w całości z materiałów bezhalogenowych, ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej i nie emitują szkodliwych substancji w czasie pożaru. Przewody sklasyfikowano zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR) właściwość reakcji na ogień nie gorsza niż Dca-s1b,d1,a1. |  | 1600 |
| 95 | Przewód głośnikowy - typ 2 | Bezhalogenowe głośnikowe przewody instalacyjne 2x4mm2 przeznaczone do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, stosowane w instalacjach nagłośnieniowych obiektów takich jak: boiska sportowe, amfiteatry, teatry, sale kinowe. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 6 wg. normy PN-EN 60228. Przewody wykonane w całości z materiałów bezhalogenowych, ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej i nie emitują szkodliwych substancji w czasie pożaru. Przewody sklasyfikowano zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR) właściwość reakcji na ogień nie gorsza niż Dca-s1b,d1,a1. |  | 900 |
| 96 | Przewód głośnikowy - typ 3 | Bezhalogenowe głośnikowe przewody instalacyjne 2x6mm2 przeznaczone do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, stosowane w instalacjach nagłośnieniowych obiektów takich jak: boiska sportowe, amfiteatry, teatry, sale kinowe. Żyły miedziane wielodrutowe klasy 5 wg. normy PN-EN 60228. Przewody wykonane w całości z materiałów bezhalogenowych, ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru po instalacji kablowej i nie emitują szkodliwych substancji w czasie pożaru. Przewody sklasyfikowano zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR) właściwość reakcji na ogień nie gorsza niż Dca-s1b,d1,a1. |  | 400 |
| 97 | Przewód teletechniczny - typ 1 | Kabel instalacyjny kat.7, S/FTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH |  | 1800 |
| 98 | Przewód teletechniczny - typ 2 | Kabel światłowodowy wielomodowy uniwersalny gryzonioodporny, całkowicie dielektryczny, o lekkiej konstrukcji jednotubowej. Charakteryzujący się duzą elastycznoscią i odpornoscią na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel zawierający 4 włókna światłowodowe w klasie OM3, wypełniony żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci. Elementy konstrukcyjne kabla wykonane z materiałów zapewniających stopień odporności w zakresie klasy palności zgodnie z rozporządzeniem CPR na poziomie B2ca. |  | 800 |
| 99 | Trasy kablowe | Koryta kablowe cynowane perforowane 200x50mm, 50x50mm o grubości blachy 0,5mm niezbędne do wykonania instalacji kablowych systemu kinotechnicznego. Materiały montażowe, pomocnicze oraz układanie przewodów w wykonanych trasach kablowych. |  | 1 |
| 100 | Montaż, konfiguracja urządzeń systemu kinotechniki | Dostawa i montaż elementów systemu kinotechnicznego. Uruchomienie, konfiguracja, kalibracja, szkolenie z obsługi wykonanego systemu. |  | 1 |
| Projekcja plenerowa |  |  |  |  |
| Lp. | Element | Wymagane parametry | Oznaczenie na schemacie | Liczba |
| 101 | Projektor laserowy | Projektor laserowy, Min. 3 panele DLP oddzielnie dla każdego koloru, Jasność min. 30 000 lumenów, Kontrast min. 2200:1, Rozdzielczość natywna min. 1920x1200 pikseli, Źródło światła o żywotności min. 20 000 godzin, Korekcja kolorystyki P7, Min. 1 wejście HDBaseT, Min. 1 wejście HDMI, Możliwość sterowania sygnałem DMX | PRP | 1 |
| 102 | Obiektyw do projektora laserowego | Obiektyw przystosowany do projektora laserowego odpowiedni dla warunków projekcji plenerowej zgodnie z projektem |  | 1 |
| 103 | Rama montażowa do projektora laserowego | Rama montażowa do projektora laserowego umożliwiające postawienie na niej urządzenie wyświetlające, W komplecie kółka ułatwiające transport |  | 1 |
| 104 | Skrzynia transportowa do projektora | Skrzynia transportowa do projektora |  | 1 |
| 105 | Skrzynia transportowa do obiektywu projektora laserowego | Skrzynia transportowa do obiektywu projektora laserowego |  | 1 |
| 106 | Dystrybutor sygnału HDMI | Dystrybutor sygnału HDMI z wbudowanym skalerem umożliwiającym podniesie rozdzielczości obrazu do 4096×2160 przy odświeżaniu 60Hz |  | 1 |
| 107 | Monitor podglądu | Monitor profesjonalny o przekątnej min. 27", Rozdzielczość natywna min. 3840x2160, Jasność min. 350 cd/m2, Możliwość pełnej sprzętowej kalibracji monitora, Min. 1 port DisplayPort, Min. 2 porty HDMI |  | 1 |
| 108 | Konwerter HDMI optyczny - nadajnik | Nadajnik światłowodowy dla HDMI, Obsługa rozdzielczości min. 4096x2160@60Hz (DCI 4K) z próbkowaniem 4:4:4, bezstratne wideo 4K do 4096x2160 przy 60 Hz z próbkowaniem chrominancji 4:4:4 przez jedno włókno światłowodowe. Obsługiwany standard HDMI 2.0, Przepustowość transmisji danych nie mniej niż 18 Gb/s, Deep Color do 10 bitów i dwukanałowy dźwięk LPCM, Zgodność z HDCP 2.3, Buforowana pętla wejściowa HDMI, Autoryzacja HDCP wybierana przez użytkownika, |  | 1 |
| 109 | Konwerter HDMI optyczny - odbiornik | Odbiornik światłowodowy dla HDMI, Obsługa rozdzielczości min. 4096x2160@60Hz (DCI 4K) z próbkowaniem 4:4:4, bezstratne wideo 4K do 4096x2160 przy 60 Hz z próbkowaniem chrominancji 4:4:4 przez jedno włókno światłowodowe. Obsługiwany standard HDMI 2.0, Przepustowość transmisji danych nie mniej niż 18 Gb/s, Deep Color do 10 bitów i dwukanałowy dźwięk LPCM, Zgodność z HDCP 2.3, Buforowana pętla wejściowa HDMI, Autoryzacja HDCP wybierana przez użytkownika, |  | 1 |
| 110 | Jednostka sprzętowa media serwera | Komputer w obudowie przystosowanej do montażu w szafie w standardzie RACK19", Procesor osiągający wyniki w teście CPU Benchmark min 80 000 punktów, Pamięć operacyjna min. 96 GB, Pamięć dyskowa min. 24 TB |  | 1 |
| 111 | UPS | Zasilacz awaryjny z wbudowaną baterią, Moc min. 1500 VA, Obudowa przystosowana do montażu w szafie w standardzie RACK 19", Potrzymanie zasilanie przy połowie dopuszczalnego obciążenia min. 8 min |  | 1 |
| 112 | Skrzynia transportowa do media serwera | Skrzynia transportowa do media serwera |  | 1 |
| 113 | Oprogramowanie media serwera | Oprogramowanie służące do produkowania obrazów ruchomych, Możliwość odtwarzania filmów oraz transmisji z kamer, Możliwości wspomagające realizację oświetlania elementów przestrzennych, Możliwość łączenia obrazu z wielu projektorów, Możliwość sterowania za pomocą protokołu DMX |  | 1 |
| 114 | Rozdzielnica mobilna | Rozdzielnica mobilna trójfazowa, Min. 1 gniazdo trójfazowe 16A, Min. 6 gniazd 230V 16A, Obudowa hermetyczna |  | 1 |
| 115 | Przewód teletechniczny - typ 1 | Kabel instalacyjny kat.7, S/FTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH |  | 600 |
| 116 | Przewód teletechniczny - typ 2 | Kabel światłowodowy wielomodowy uniwersalny gryzonioodporny, całkowicie dielektryczny, o lekkiej konstrukcji jednotubowej. Charakteryzujący się duzą elastycznoscią i odpornoscią na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel zawierający 4 włókna światłowodowe w klasie OM3, wypełniony żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci. Elementy konstrukcyjne kabla wykonane z materiałów zapewniających stopień odporności w zakresie klasy palności zgodnie z rozporządzeniem CPR na poziomie B2ca. |  | 600 |
| 117 | Trasy kablowe | Koryta kablowe cynowane perforowane 200x50mm, 50x50mm o grubości blachy 0,5mm niezbędne do wykonania instalacji kablowych systemu kinotechnicznego. Materiały montażowe, pomocnicze oraz układanie przewodów w wykonanych trasach kablowych. |  | 1 |
| 118 | Montaż, konfiguracja urządzeń systemu kinotechniki | Dostawa i montaż elementów systemu kinotechnicznego. Uruchomienie, konfiguracja, kalibracja, szkolenie z obsługi wykonanego systemu. |  | 1 |
| Wyświetlacze informacyjne |  |  |  |  |
| Lp. | Element | Wymagane parametry | Oznaczenie na schemacie | Liczba |
| 119 | Monitor 55" | Monitor LCD z podświetleniem LED, Przekątna 55", Możliwość pracy w trybie 24/7, Możliwość pracy w konfiguracji pionowej i poziomej, Rozdzielczość natywna min. 3840x2160 pikseli, Jasność min. 500 cd/m2, Min. 1 wejście DisplayPort, Min. 2 wejścia HDMI | DSM02-DSM07 | 6 |
| 120 | Wieszak monitora 55" - montaż w poziomie | Wieszak pozwalający na montaż monitora 55" w poziomie, Uchwyt stały bez regulacji i pochyłu, Mocowanie VESA dostosowane do monitora 55" | DSM02 | 1 |
| 121 | Wieszak monitora 55" - montaż w pionie | Wieszak pozwalający na montaż monitora 55" w pionie, Uchwyt stały bez regulacji i pochyłu, Mocowanie VESA dostosowane do monitora 55" | DSM03-DSM07 | 5 |
| 122 | Monitor 65" | Monitor LCD z podświetleniem LED, Przekątna 65", Możliwość pracy w trybie 24/7, Możliwość pracy w konfiguracji pionowej i poziomej, Rozdzielczość natywna min. 3840x2160 pikseli, Jasność min. 500 cd/m2, Min. 1 wejście DisplayPort, Min. 2 wejścia HDMI | DSM01, DSM08 | 2 |
| 123 | Wieszak monitora 65" - montaż w poziomie | Wieszak pozwalający na montaż monitora 65" w poziomie, Uchwyt stały bez regulacji i pochyłu, Mocowanie VESA dostosowane do monitora 65" | DSM02 | 1 |
| 124 | Monitor 55" do budowy ściany video | Monitor LCD z podświetleniem LED, Przekątna 55", Możliwość pracy w trybie 24/7, Możliwość pracy w konfiguracji pionowej i poziomej, Rozdzielczość natywna min. 1920x1080 pikseli, Jasność min. 700 cd/m2, Min. 1 wejście DisplayPort, Min. 2 wejścia HDMI, Min. 1 wyjście DisplayPort, Min. 1 wyjście HDMI, Obudowa przystosowana do budowy ścian video, odległość pomiędzy obrazami po złączeniu obudów nie większa niż 4 mm Możliwość kalibracji sprzętowej za pomocą zewnętrznego czujnika, pozwalająca na uzyskanie jednolitego pod względem jasności i kolorystyki, Zewnętrzny czujnik obecności widza | VW01 | 4 |
| 125 | Wieszak monitora 55" przystosowany do budowy ściany video | Wieszak pozwalający na montaż monitora 55" w poziomie, Możliwość regulacji w min 3 płaszczyznach oraz w płaszczyźnie poziomej niezależnie dla każdego z narożników Mocowanie VESA dostosowane do monitora 55", System pozwalający na demontaż dowolnego monitora w ścianie video bez konieczności demontażu sąsiednich urządzeń. | VW01 | 4 |
| 126 | Odtwarzacz prezentacyjny | Zaawansowany odtwarzacz prezentacyjny, Możliwość synchronizacji wyświetlanej treści pomiędzy odtwarzaczami, Możliwość zdalnego i globalnego wgrywania treści do wielu urządzeń, Przetwarzanie plików HTML5, Możliwość odtwarzania plików wideo o różnej wielkości i rozmieszczeniu, Min. 1 wyjście HDMI, Obsługa kodeków H.265 i H.264, Zasilanie PoE, Wbudowany port RS232 sterujący wyświetlaczem | DSPLx | 9 |
| 127 | Przewód teletechniczny - typ 1 | Kabel instalacyjny kat.7, S/FTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH |  | 800 |
| 128 | Przewód teletechniczny - typ 2 | Kabel światłowodowy wielomodowy uniwersalny gryzonioodporny, całkowicie dielektryczny, o lekkiej konstrukcji jednotubowej. Charakteryzujący się duzą elastycznoscią i odpornoscią na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel zawierający 4 włókna światłowodowe w klasie OM3, wypełniony żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci. Elementy konstrukcyjne kabla wykonane z materiałów zapewniających stopień odporności w zakresie klasy palności zgodnie z rozporządzeniem CPR na poziomie B2ca. |  | 100 |
| 129 | Trasy kablowe | Koryta kablowe cynowane perforowane 200x50mm, 50x50mm o grubości blachy 0,5mm niezbędne do wykonania instalacji kablowych systemu kinotechnicznego. Materiały montażowe, pomocnicze oraz układanie przewodów w wykonanych trasach kablowych. |  | 1 |
| 130 | Montaż, konfiguracja urządzeń systemu kinotechniki | Dostawa i montaż elementów systemu kinotechnicznego. Uruchomienie, konfiguracja, kalibracja, szkolenie z obsługi wykonanego systemu. |  | 1 |