TABELA NR 18 – FOTEL OBROTOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Fotel obrotowy, z regulacją wysokości, tapicerowane tkaniną zmywalną |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 880 – 1010 mm, - wysokość siedziska: 430 – 560 mm, - szerokość całkowita: 680 mm, - głębokość całkowita: 650 mm, - szerokość siedziska: 490 mm, - szerokość oparcia: 450 mm, - wysokość oparcia: 480 mm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, czarna |  |
|  | Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65 mm |  |
|  | Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Mechanizm synchroniczny, samoważący, umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska przy jednoczesnym automatycznym, dopasowaniu siły odchylania oparcia do wagi użytkownika. Mechanizm pozwala na blokowanie oparcia w pozycji bazowej oraz maksymalnym odchyleniu. System ANTI SHOCK zapobiega uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
|  | Mechanizm oraz dźwignia w kolorze czarnym |  |
|  | Oparcie krzesła wykonane z poliamidu w kolorze czarnym, z poziomą szczeliną na wysokości mocowania podłokietników widoczną w tylnej części oparcia, z nakładką wykonaną z trudnopalnej pianki poliuretanowej o gęstości min. 35 kg/m3, tapicerowaną tkaniną |  |
|  | Siedzisko krzesła wykonane z poliamidu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości min. 70 kg/m3, tapicerowane tkaniną |  |
|  | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: 300 000 cykli - Trudnopalność (BS-EN 1021:1, BS-EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura: min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, w postaci jednolitego elementu, zintegrowane z oparciem oraz mechanizmem krzesła |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na etapie składania oferty należy przedstawić oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważną |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składnia oferty |  |
|  | Wszystkie oferowane produkty mają pochodzić z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta, nie dopuszcza się oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w celu spełnienia zapisów SWZ |  |
|  | Krzesła produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowne dokumenty należy przedstawić na etapie składnia oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.