TABELA NR 26 – APARAT DO ELEKTROTERAPII

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Aparat 2-kanałowy do elektroterapii |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem |  |
|  | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów |  |
|  | Dostępne prądy: - Galwaniczny, - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), - Träberta, - Faradaya, - NPHV - Sekwencje, - Neofaradyczny, - Rosyjska stymulacja - prąd Kotza - Impulsy trapezoidalne - Impulsy stymulujące - Impulsy prostokątne - Impulsy trójkątne - Impulsy eksponencjalne - Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym - Impulsy łączone - Impulsy Przerywane - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), - 2-polowa interferencja - 4-polowa interferencja - Izoplanarne pole wektorowe - Fale o średniej częstotliwości - Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta - Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha - HVT - Impulsy IG - Modulowany prąd impulsowy - Prąd VMS - Prąd Kotza - EPIR - Prąd Leduca - Fale H - Mikroprądy - Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta - Stymulacja spastyczna wg Jantscha - Elektrodiagnostyka |  |
|  | Prosta zmiana polaryzacji elektrod |  |
|  | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów |  |
|  | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. |  |
|  | Test jakości elektrod |  |
|  | Możliwość współpracy z aparatem podciśnieniowym VAC |  |
|  | Sygnały dźwiękowe |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu |  |
|  | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów prądów |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) |  |
|  | Historia ostatnich 20 zabiegów |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie |  |
|  | Wielojęzyczne menu |  |
|  | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii |  |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów |  |
|  | Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, kabel sieciowy wraz z zasilaczem. |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) |  |
|  | Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz |  |
|  | Waga max 3 kg. |  |
|  | Wymiary 380 x 190 x 260 mm (+/-20 mm) |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.