TABELA NR 35- DODATKOWE WYPOSAŻENIE KABINY UGUL

| Nazwa | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| Elektryczny stół do rehabilitacji | Długość: min 200 cm Szerokość: min 69 cm Wysokość: od 55 cm do 80 cm Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -50° do +40° Dopuszczalne obciążenie: min 150 kg Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od -45° do +38° Regulacja kąta nachylenia odcinka piersiowego: od -25° do +17° Regulacja kąta nachylenia odcinka lędźwiowego: od -20° do +68° Dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg Blat czteroczęściowy Otwór z zatyczką w podgłówku Regulacja podgłówka sprężyną gazową Regulacja podnóżka sprężyną gazową Regulacja części piersiowej i lędźwiowej sprężyną gazową Podłokietniki Uchwyty na pasy do stabilizacji Tapicerka skóropodobna – kolor do decyzji Zamawiającego, 4 regulowane stopki Tolerancja wymiarów stołu +/- 2 cm. |  |
| Kaftan unieruchamiający 5-punktowy | Wymiary: (długość) M (ok 100-150cm), L (ok 120-175cm) Materiał wykonania: bawełna i poliester, na rzepy Możliwość prania w temperaturze 40 stopni |  |
| Kostka rehabilitacyjna | Wym. Min 60x20x30cm Wykonane z wysokiej jakości pianki poliuretanowej Pokryte materiałem skóropodobnym Kolor do decyzji Zamawiającego |  |
| Wózek rehabilitacyjny | Rama - aluminiowa Hamulce dla osoby prowadzącej składany, na podwójnym krzyżaku Funkcja regulacji środka ciężkości Ciągi - plastikowe Podnóżki - uchylne Szybkozłączka Kieszeń na drobiazgi Hamulec postojowy Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn Pas dla użytkownika Kółka antywywrotna regulowane Rodzaj kół tylnych - pełne o średnicy min 22" Rodzaj kół przednich - pełne gumowe o średnicy min 6" Możliwość składania waga wózka - 11,8 - 13,8 kg |  |
| Dodatkowy osprzęt | W skład osprzętu wchodzą: ciężarek 0,5 kg-1szt, ciężarek 1 kg- 1 szt. , ciężarek 1,5 kg- 1 szt. ,ciężarek 2 kg- 1szt. , ciężarek 2,5 kg- 1 szt. , ciężarek 3kg- 1 szt. , ciężarek 4 kg- 1 szt., esik metalowy 30 szt., kamaszek skórzany do wyciągu 1 szt., Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm- 6 szt. , Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm- 4 szt. , Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm- 2 szt. , Linka do ćw. samo wspomaganych dł. 225 cm- 1 szt., Mankiet nadgarstkowo-kostkowy- 1 szt., Mankiet udowy- 1 szt. , Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa- 1 szt. , Pas do wyciągu za miednicę- 1 szt. , Pętla Glissona z orczykiem- 1 szt. , Podwieszka dwustawowa ze skóry- 4 szt., Podwieszka klatki piersiowej- 1 szt. , Podwieszka pod miednicę- 1 szt. , Podwieszka pod głowę- 1 szt., Podwieszka ramienna- 2 szt. , Podwieszka udowa- 2 szt., Podwieszka kolanowa- 2 szt., Uchwyt metalowy na linkę- 2 szt. |  |

wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.