TABELA NR 39- WÓZKI

| Nazwa | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| Wózek na odpady medyczne – potrójny | Wymiary całkowite: min 1190x440x680 mm Stelaż potrójny Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, całkowicie spawanej, bez śrub i połączeń, gdzie może gromadzić się brud Stelaż wyposażony w 3 uchwyty- kołnierze gumowe zawijane na zakładkę do zamocowania worków foliowych lub materiałowych o pojemności 70-120 l, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących Stelaż z pokrywami z tworzywa ABS w kolorze do wyboru przez Zamawiającego (min. 8 kolorów) Pokrywy podnoszone pedałowo, z możliwością regulacji stopnia otwarcia pokryw Mechanizm spowalniający opadanie pokryw Mechanizm pedału skonstruowany tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż Dno stelaża z rurkami, z dodatkową płytą z tworzywa ABS, zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem, płyta z możliwością wyjęcia do mycia i dezynfekcji 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm, z szarym, termoplastycznych ogumieniem, niebrudzące |  |
| Wózek - Zestaw do mycia podłóg | Wymiary wózka: wys.min 94 cm / szer. min 40 cm/ dł. Min 56 cm Mop: kij aluminiowy, uchwyt do mopa min 40 cm, wkład do mopa min 40 cm Kij aluminiowy min 140 cm Wkład z mikrofibry Metalowe ramię wyciskarki, wyciskarka szczękowa Materiał wykonania wiaderka i wyciskarki: ABS Pojemność wiadra: min 30l. Koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania Wózek powinien posiadać: 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian 4 x gumowe kółka samoskrętne, z blokadą, średnica kółek min 70 mm |  |
| Wózek na bieliznę | Wym wózka: min. 975x640x1000 mm Materiał wykonania: stelaz stal nierdzewna, kosz tkanina tekstylna Worek: pojemność min. 240l, Koła samoskrętne, z blokadą, śr. Kół min. 100mm Wózek powinien posiadać: 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian Worek z możliwością zasłonięcia zawartości (klapa) |  |
| Wózek opatrunkowy | Wymiary (szer x gł x wys): Min. 930 mm x 1010 mm x 1090 mm Stolik wykonany z ABS Wyposażony jest w 4 kółka jezdne (w tym 2 z blokadą) oraz uchwyt, szuflady zamykane, wyposażenie w pojemniki na opatrunki |  |
| Wózek na leki | Wymiary (szer x gł x wys): Min 625mm x 475mm x 930mm Stolik wykonany z ABS Wózek powinien być wyposażony w 4 kółka jezdne (w tym 2 z blokadą) oraz uchwy, górna półka wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach, wysuwany blat boczny, pojemniki na odpady, wysuwane szuflady z oznaczeniami oraz nadstawkę z 10 przezroczystymi pojemnikami. |  |
| Wózek na dietę przemysłową | Wymiary całkowite: ok 810x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] Wymiary powierzchni użytkowej tacy: ok 610x360x17 mm Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej Koła o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą Uchwyt do prowadzenia Wyjmowane tace |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.